Министерство общего и профессионального образования РФ

Брянская государственная инженерно-технологическая академия

Кафера: Строительные конструкции

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К архитектурно-конструктивной курсовой работе №1

По теме: “Жилой дом усадебного типа”

Проверил:  преподават. Чернышов И.В.

Выполнил: студент Левкович Ф.Н.

группы ПГС-303

БРЯНСК-1998

С О Д Е Р Ж  А Н И Е

| Общие данные ……………………………………………… 1. Архитектурно-планировочное решение ………………….. 2. Технико-экономические показатели …………………..…. 3. Конструктивные решения …………………………………. Список используемой литературы ………………………... | 3 3 3 4 7 |
| --- | --- |

Общие данные.

Проектируемое здание  представляет собой  жилой одноквартирный   3-х  комнатный дом. Участок строительства расположен в г. Брянске. Рельеф местности – спокойный. Глубина промерзания грунта составили 1,15 м .Нормальная снеговая нагрузка на здание  100 кгс/см2. Климатический район II . Коэффициент увлажнения 1.1.  Количество  осадков за год 610 мм.

1. Архитектурно – планировочное решение

Одноэтажный дом данного типа (1-но квартирный , 3-х комнатный) предназначен  для сельского строительства, дом  рассчитан  на  заселение  семьёй из 3-4 человек. Дом имеет 3 изолированные  комнаты, кухню, ванную, уборную, хозяйственные шкафы, веранду.

Основные помещения дома группируются в соответствии с их назначением, образцы функциональной зоны  дневного пребывания и отдыха. Расположение жилых комнат дает возможность свободной ориентации  дома относительно сторон  света.

2. Технико-экономические показатели

- Кол-во этажей – 1

- Кол-во квартир – 1

- Строительный объем здания – 262,74 м3

- Общая площадь –63,50 м2

- Жилая площадь –40,70 м2

Планировочный коэффициент :

Sж                     40,70

K2 =                 =                = 0,64

Sобщ           63,50

Объёмный  коэффициент :

Vстр                  262,74

K2 =                 =                = 6,46

Sж                     40,70

3. Конструктивные  решения

3.1 Фундаменты :

Фундаменты запроектированы для строительства дома с наружными  стенами  из   силикатного рядового кирпича, облегчённой  кладки t = 510 мм  или  сухих несыпучих  грунтах.

Фундаменты ленточные, монолитные  из бетона М-150. Глубина  заложения  фундаментов принята на отметке – 1,65  м.

Горизонтальная   гидроизоляция  из 2-х слоёв  толя на битумной мастике   запроектирована на отметке - 0,08 м.

3.2 Стены :

Наружные и внутренние запроектированы  из силикатного кирпича  М100, толщиной t = 510 мм, на растворе М-50 . В  наружных  стенах предусмотрена прослойка  из пенополистерола  t = 140 мм.

3.3 Перегородки:

В санузле  и в ванной  выполнить из силикатного кирпича  М75  на

растворе М-50 в остальных помещениях перегородки выполнить из силикатного  кирпича М100 на растворе М-50 .

Толщина перегородки  t = 120 мм .Кирпичные перегородки толщиной  120 мм армировать 2 О 6 А-I  через 4 ряда кладки.

3.4 Перекрытия :

Перекрытия – деревянный щитовой накат по деревянным балкам  100 х 220.

3.5 Кровля :

Кровля  выполнена  из волнистых асбестоцементных листов. Несущая конструкция  кровли – деревянная ферма  с металлической затяжкой. Асбестовые листы уложены на сплошную обрешетку  из досок.

3.6 Отделочные работы :

Наружняя отделка .

Окна и двери окрашены масляной краской за 2 раза .

Внутренняя_отделка .

Проектом предусматривается  оштукатуривание  стен, перегородок, оконных и дверных откосов. Стены жилых комнат оклеиваются обоями по подготовленной поверхности. Потолки  во всех помещениях побелить клеевым составом . Стены  ванной и туалета обшивать  глазурованной плиткой на всю высоту 1,5 м .

3.7 Полы:

В жилых комнатах – дощатый пол с масляной окраской .

Ванная , уборная – керамическая плитка .

Кухня – половая плитка .

- Окна и двери:

Окна индивидуальные по ГОСТ 11214-86

Двери  индивидуальные по ГОСТ 24698-81

Список используемой литературы

- Кузнецов А . И . Сельская усадьба . – М.: Стройиздат, 1984г.

- Сочанонян Н . М . Сельский жилой дом . – М.: Стройиздат , 1986г.

- Справочник по инженерно-строительному черчению /Русскевич Н . Л . / Киев : Будевильник, 1987г.