Министерство общего и высшего образования

Российской федерации

Иркутская государственная экономическая академия

Отчёт

по безопасности жизнедеятельности

студента    ИС-98-080 Лукманова Родиона

вариант №10

Иркутск, 1998 год.

- 1.      Расчёт устойчивости объекта народного хозяйства к воздействию поражающих факторов наземного ядерного взрыва

  - Исходные данные.

| Исходные данные |  |
| --- | --- |
| радиус города | 20 |
| расположение объекта относительно центра города по азимуту ( град. ) | 90 |
| удаление объекта от центра города, км | 5 |
| мощность ядерного боеприпаса ( тротилового эквивалента ), кт | 100 |
| вероятное отклонение боеприпаса от точки прицеливания ( центра города ), км | 3 |
| направление ветра | от центра взрыва на объект |
| средняя скорость ветра, км/ч | 50 |
| наименование объекта | литейный цех |

- 1.2 Характеристика объекта.

- здание – кирпичное, бескаркасное, с железобетонным перекрытием,

- оборудование – крановое,

- коммуникално-энергетические системы – кабельные линии.

- 1.3 Поражающие факторы ядерного взрыва.

Поражающими факторами ядерного взрыва являются:

- ударная волна

- световая радиация

- проникающая радиация

- радиоактивное заражение местности при наземном взрыве

- электромагнитный импульс.

- 1.3.1. Расчёт поражающего действия ударной волны.

Поражающее действие ударной волны: поражение людей и животных, разрушение зданий.

- См. рисунок 2.

- 2.Характеристика степени поражения людей на объекте:

Взрыв, с учётом отклонения от точки прицеливания и наихудшем при этом варианте, произойдёт примерно в 2-х километрах от объекта. При этом максимальное избыточное давление на фронте ударной волны будет равно примерно 40-50 кПа ( по данным таблицы №2 ). Повреждения людей при этом будут оцениваться как средней степени тяжести или лёгкие, в зависимости от того, где будут находиться люди.

- 3. Характеристика разрушения объекта:

Т.к. избыточное давление на фронте ударной волны будет больше 40 кПа, то степень разрушения объекта будет оцениваться как сильная или, при превышении избыточным давлением значения    45 кПа, как полная. Подъёмно- транспортное оборудование при этом будет повреждено слабо. Степень повреждения кабельных линий будет оцениваться как средняя.

- 1.3.2 Расчёт поражающего действия светового излучения.

Поражающее действие светового излучения возможно на людей, животных, вызывая ожоги, и на различные материалы, вызывая их обугливание, воспламенение или устойчивое горение.

- 1. Величина светового излучения

Величина светового излучения при наихудшем варианте будет равна примерно 640 кДж/м². При этом у людей будет 4-ая степень ожога, у животных – 3-я.

- 2. Характеристика различных материалов.

При этом значении светового излучения на территории объекта возможно воспламенение резиновых изделий, бумаги, соломы, стружки, сосновых пиломатериалов, кровельных покрытий из толи и рубероида или устойчивое горение предметов из тёмной хлопчатобумажной ткани.

- 3. Характеристика пожаров.

Т.к.    значение светового излучения не превысит 640 кДж/м², то на территории объекта возникнут отдельные пожары.

- 4. Расчёт продолжительности светового импульса.

Продолжительность светового импульса рассчитывается по формуле:

T = q¹/³ секунд, где q – мощность боеприпаса.

Таким образом, продолжительность светового импульса будет равна:

T = 100¹/³ ≈ 4.64 ñекунды.

- 1.3.3        Расчёт поражающего действия проникающей радиации.

- 1. Определение значений экспозиционной, поглощённой и эквивалентной доз вне помещения на территории объекта.

Экспозиционная доза – характеризует ионизирующее действие потока гамма-лучей и нейтронов из центра взрыва. Измеряется в Кл/кг (кулон на килограмм).

Проникающая радиация действует не более 25 секунд после взрыва. Экспозиционная доза зависит от вида ядерного взрыва, его мощности и расстояния от взрыва, а также от коэффициента ослабления радиации при наличии защиты. Если коэффициент ослабления на открытой местности равен 1, то в салоне автомобиля, к примеру, он равен 2, а в убежищах может достигать 1000 и    выше.

Проникающая радиация вызывает лучевую болезнь. Существует 4 степени лучевой болезни: лёгкая (возникает при получении дозы 100-200 Р), когда в крови уменьшается количество лейкоцитов и примерно через 3 недели проявляется недомогание, чувство тяжести в груди, повышение температуры и пр.; средняя (возникает при получении дозы 201-400 Р), когда кол-во эритроцитов сокращается более чем наполовину и через 1 неделю проявляются те же симтомы, но в более тяжёлой форме; тяжёлая (возникает при получении дозы 401-600 Р), когда резко уменьшается не только количество лейкоцитов, но и эритроцитов и тромбоцитов, симптомы недомогания проявляются уже через несколько часов (без лечения болезнь заканчивается смертью в 20-70 % случаев); крайне тяжёлая (доза – более 600 Р) – без лечения заканчивается смертью в течение 2 недель.

В расчётном случае и с учётом того, что люди могут находиться в здании, экспозиционная доза не будет превышать 100 Р.

- 1.3.4 Расчёт зон заражения и доз облучения на следе радиоактивного облака.

В зависимости от степени заражения на следе радиоактивного облака выделяют следующие зоны радиоактивного заражения: умеренного (тип А), сильного (тип Б), опасного (тип В), чрезвычайно опасного (тип Г). Со временем, в следствие распада радиоактивных веществ на следе радиоактивного облака наблюдается спад уровня радиации. Чтобы определить уровень радиации в любой час после взрыва используется коэффициент К для перерасчёта: К= Р1 / Рt, где Р1 – уровень радиации на 1 час после взрыва.

1.См. рисунок 3.

- 2. Определение дозы, полученной работником в здании объекта.

Условие: работник находится на здании объекта 10 часов.

Рассчёт дозы производится по формуле      Д = Рср * Т / Косл, Р. , где Рср = (Рн + Рк) /2 (Рн и Рк – уровень радиации в начале и конце пребываия в зоне радиоактивного заражения). В расчётном случае Косл в здании = 5.

В расчётном случае Рср = (9350 + 9350/ 11) / 2 = 5100 Р/ч

Доза, полученная работником в помещении Д = 5100 * 10 / 5 = 10200 Р.

- 1.4 Выводы

Для повышения устойчивости объекта к данном взрыву необходимо провести следующие мероприятия:

- Разработать план накопления и строительства необходимого количества защитных сооружений, которым предусматривается укрытие рабочих и служащих в быстровозводимых укрытиях в случае недостатка убежищ, отвечающих современным требованиям.

- При проектировании и строительстве новых цехов повышение устойчивости может быть достигнуто применением для несущих конструкций высокопрочных и лёгких материалов (сталей повышенной прочности, алюминиевых сплавов). При реконструкции существующих промышленных сооружений, так же как и при строительстве новых, следует применять облегчённые междуэтажные перекрытия и лестничные марши, усиленные крепления их к балкам, применять лёгкие, огнестойкие кровельные материалы. Обрушение этих конструкций и материалов принесёт меньший вред, чем тяжёлые железобетонные перекрытия, кровельные и другие конструкции. В наиболее ответственных сооружениях могут вводиться дополнительные опоры для уменьшения пролётов, усиливаться наиболее слабые узлы и отдельные элементы несущих конструкций.

- Повышение устойчивости оборудования    достигается путём усиления его наиболее слабых элементов, а также созданием запасов этих элементов, отдельных узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и восстановления повреждённого оборудования. Некоторые виды технологического оборудования размещают вне здания - на открытой площадке территории объекта или под навесами. Это исключает повреждение его обломками ограждающих конструкций.

- Повышение устойчивости технологического процесса достигается заблаговременной разработкой способов продолжения производства при выходе из строя отдельных станков, линий или даже целых цехов за счёт перевода производства в другие цеха; размещением производства отдельных видов продукции в филиалах; путём замены вышедших из строя образцов оборудования другими, а также сокращением числа используемых типов станков и другого оборудования.

- Для повышения устойчивости системы энергоснабжения создаются дублирующие источники электроэнергии, газа, воды, пара путём прокладки нескольких подводящих коммуникаций и последующего их закольцевания.

- Должны проводиться мероприятия по уменьшению вероятности возникновения вторичных факторов поражения и ущерба от них.

- 2                      Оценка химической обстановки при разрушении ёмкости с

- сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ).

- 2.1 Исходные данные:

| Исходные данные |  |
| --- | --- |
| Наименование СДЯВ | кислота |
| Эквивалентное количество СДЯВ по первичному облаку, т. | 1 |
| Эквивалентное количество СДЯВ по вторичному облаку, т. | 10 |
| Скорость ветра, м/с | 2 |
| Состояние вертикальной устойчивости воздуха | изометрия |
| Азимут расположения объекта и направления ветра относительно ёмкости со СДЯВ | 90 |
| Расстояние объекта от ёмкости со СДЯВ, км | 1 |
| Размер объекта | 1 х 0,5 км |
| Высота обвалования емкости со СДЯВ, м | 0,5 |
| Наружная температура воздуха | 20º Ñ |

- 2.2 Определение опасности СДЯВ и зоны химического заражения (ЗХЗ).

- 2.2.1 Описание СДЯВ

Кислоту можно отнести к отравляющим веществам общеядовитого действия. Данное СДЯВ характеризуется стойкостью и токсичностью, оно поражает органы и ткани, вызывают воспалительно-некротические процессы и оказывают резорбтивное действие. Оксиды многих кислот также являются высокотоксичными соединениями. В организм человека кислота может проникать любыми путями (через дыхательные пути, кожу, и пищеварительный тракт). Попадая на кожу, кислота коагулирует тканевые белки и вызывает дегидратацию тканей, вследствие чего образуется сухой плотный струп. Из-за гибели нервных окончаний струп становится нечувствительным к внешним воздействиям. Поражение, как правило, распространяется на сосочковый слой кожи, а иногда распространяется и на большую глубину (химический ожог III-IV степени). Поражённый участок быстро омертвевает. Воздействие кислоты на глаза вызывает омертвление роговицы, что приводит к слепоте. Вдыхание паров кислоты также приводит к поражению людей.

- 2.2.2    Расчёт глубины ЗХЗ.

Полная глубина ЗХЗ рассчитывается по следующей формуле:    Г = Г* + Г** , где    Г* и Г** - соответственно большее и меньшее значения глубины ЗХЗ, рассчитываемые по первичному и вторичному облакам.

В рассчитываемом случае глубина ЗХЗ по первичному облаку равна 3.8 км , а по вторичному 10.8 км. В итоге полная глубина ЗХЗ будет равна 3.8 + 10.8 = 14.6 км.

2.2.3 Рисунок ЗХЗ в масштабе.

см. рисунок 4

- 2.2.4 Определение времени, за которое заражённое облако достигнет объекта.

Время подхода облака СДЯВ к объекту определяется по формуле T = R / Vп, ч. , где R – расстояние объекта от ёмкости со СДЯВ, км, Vп – скорость переноса переднего фронта заражённого облака, которая определяется скоростью ветра и вертикальной устойчивостью атмосферы (воздуха).

В расчётном случае скорость переноса воздуха будет равна 12 м/с. Отсюда время подхода облака будет равно:

T = 1 / 12 ч. = 5 минут.

- 2.2.5 Определение возможных людских потерь в очаге поражения

| Расчётные условия |  |
| --- | --- |
| Количество работников, чел. | 10000 |
| Количество находящихся в укрытиях, чел. | 5000 |
| Обеспечено противогазами, чел. | 8000 |

В этих условиях структура потерь людей из пострадавших составит:

| Структура потерь людей из пострадавших |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | в укрытиях | на открытой местности |
| Лёгкой степени с выходом из строя до нескольких дней | 175 | 313 |
| Средней и тяжёлой степени, нуждающихся в госпитализации, с выходом из строя до двух недель и более | 280 | 500 |
| Со смертельным исходом | 245 | 438 |
| Общее количество пострадавших, чел | 700 | 1250 |

- 2.3 Выводы

Мероприятия по снижению опасности заражённой местности и снижению потерь:

- На основании оценки химической обстановки принимаются меры защиты людей, разрабатываются    мероприятия по ведению спасательных работ в условиях заражения и ликвидации последствий заражения, по восстановлению производственной деятельности объекта и обеспечению жизнедеятельности населения.

- При выборе режима защиты на объекте предусматривается: порядок применения средств индивидуальной защиты при продолжении производственной деятельности, прекращение работы в заражённых помещениях; пребывание в убежищах до проведения работ, исключающих поражения после выхода людей к рабочим местам. В условиях сильного заражения территории объекта может быть предусмотрена эвакуация людей в незаражённые районы с прекращением функционирования отдельных цехов или объекта в целом до проведения мероприятий по обеззараживанию территории, помещений и оборудования объекта.

- Примерные варианты типовых режимов работы объекта, проведения спасательных работ следует отрабатывать в мирное время с учётом направления ветра, конкретных условий работы объекта и обеспечения рабочих и служащих и личного состава формирований средствами индивидуальной и коллективной защиты.

Общие меры борьбы с профессиональными отравлениями:

- Устранение яда из технологического процесса.

- Совершенствование технологии и оборудования.

- Гигиенические и санитарно-технические мероприятия:

- Гигиеническая стандартизация сырья и готовых материалов.

- Ограничение времени пребывания рабочего в опасной зоне, использование спецодежды, противогазов и других средств индивидуальной защиты, правильная организация раблт, оказание экстренной медицинской помощи и т.п.

- Применение соответствующих типов планировки и расположения оборудования.

- Вентиляция.

- Инструктаж рабочих.

- Санитарно-просветительская работа.

Законодательные санитарные и лечебно-профилактические мероприятия:

- Ограниченная работа дня, увеличение длительности отпуска, более ранние сроки выхода на пенсию;

- Предварительные при поступлении на работу и последующие периодические медицинские осмотры рабочих;

- Дополнительная витаминизация рабочих.

- Графическая часть

Схема

Обозначения:

-                    центр взрыва

- направление ветра

- зона вероятного отклонения от точки прицеливания

- граница города

- центр города

- объект (литейный цех)

С

Ю

Рис. 2

С

- Ю

Масштаб 1см : 15 км                                                                                                                                                          Рис. 3

Масштаб                                                                                                                                                                                                                                                         Рис. 4

1.   Расчёт устойчивости объекта народного хозяйства к воздействию поражающих факторов наземного ядерного взрыва	1

1.1	Исходные данные.	1

1.2 Характеристика объекта.	1

1.3 Поражающие факторы ядерного взрыва.	1

1.3.1. Расчёт поражающего действия ударной волны.	1

2.Характеристика степени поражения людей на объекте:	1

3. Характеристика разрушения объекта:	2

1.3.2 Расчёт поражающего действия светового излучения.	2

1. Величина светового излучения	2

2. Характеристика различных материалов.	2

3. Характеристика пожаров.	2

4. Расчёт продолжительности светового импульса.	2

1.3.3    Расчёт поражающего действия проникающей радиации.	2

1. Определение значений экспозиционной, поглощённой и эквивалентной доз вне помещения на территории объекта.	2

1.3.4 Расчёт зон заражения и доз облучения на следе радиоактивного облака.	3

2. Определение дозы, полученной работником в здании объекта.	3

1.4 Выводы	3

2  Оценка химической обстановки при разрушении ёмкости с сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ).	4

2.1 Исходные данные:	4

2.2 Определение опасности СДЯВ и зоны химического заражения (ЗХЗ).	4

2.2.1 Описание СДЯВ	4

2.2.2  Расчёт глубины ЗХЗ.	5

2.2.4 Определение времени, за которое заражённое облако достигнет объекта.	5

2.2.5 Определение возможных людских потерь в очаге поражения	5

2.3 Выводы	5

Графическая часть	7