МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Экология и безопасность жизнедеятельности»

ОТЧЕТ

по практическому занятию по дисциплине

«Экология»

на тему : « Вредные вещества, воздействие и нормирование»

| Студент Улитина О. Ю. | Шифр 96207 |
| --- | --- |
| Вариант 28 | преподаватель Зонненберг И.С. |

| Подпись студента | Подпись преподавателя |
| --- | --- |
| Дата 16.09.99 | Дата |

г. Углич 1999 г.

ВВЕДЕНИЕ.

Основной физической характеристикой примесей в воздухе является концентрация - масса (мг) вещества в единице объема (м3 ) воздуха при нормальных метрологических условиях.

Нормирование содержания вредных веществ в воздухе производится по предельно допустимым концентрациям (ПДК).

Нормирование содержания вредных веществ в воздухе производят для атмосферного воздуха населенных мест по списку Минздрава №3086-84, а для воздуха рабочей зоны производственных помещений по ГОСТ 12.1.005-88.

Наша задача состоит в сравнении фактической концентрации с предельно-допустимой, в оценке эффекта суммации по набору веществ согласно варианту и перечню веществ, обладающих суммацией действия с последующим  расчетом по формуле (1).

Исходные данные приведены в таблице 1.

Исходные данные и нормирующие значения.

таблица 1.

| № варианта | Вещество | Концентрация вредного вещества мг/м3 |  |  |  |  |  |  | Класс опасности |  |  |  | Особенности воздействия |  |  |  | Соответствие нормам каждого из веществ в отдельности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактическая | предельно-допустимая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в воздухе раб. зоны |  |  | в воздухе населенных мест при времени воздействия |  |  |
|  |  |  | в воздухе | в воздухе нас. местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рабочей зоны | макс. Разовая | средне суточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <=20 мин |  | > 20 мин |  |
|  | аммиак | 0.02 | 20 | 0.2 | 0.04 | IV |  |  |  | - |  |  |  | <ПДК(+) |  |  |  | <ПДК(+) |  | <ПДК(+) |  |
|  | азота двуокись | 5 | 2 | 0.085 | 0.04 | II |  |  |  | 0 |  |  |  | >ПДК(-) |  |  |  | >ПДК(-) |  | >ПДК(-) |  |
| 28 | хрома окись | 0.2 | 1 | - | - | III |  |  |  | A |  |  |  | <ПДК(+) |  |  |  | - |  | - |  |
|  | ксилол | 0.5 | 50 | 0.2 | 0.2 | III |  |  |  | - |  |  |  | <ПДК(+) |  |  |  | >ПДК(-) |  | >ПДК(-) |  |
|  | ртуть | 0.0005 | 0.01/0.005 | - | 0.0003 | I |  |  |  | - |  |  |  | <ПДК(+) |  |  |  | - |  | - |  |
|  | гексан | 0.01 | 300 | 60 | - | IV |  |  |  | - |  |  |  | <ПДК(+) |  |  |  | <ПДК(+) |  | - |  |

Выявление веществ обладающих суммацией действия.

Пользуясь таблицей 2, стр.32 [1], выявим следующие вещества: аммиак, азота двуокись, гексан .

При совместном присутствии в воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 1(еденицы) при расчете по формуле:

| C1ïæ1+2ïæ2+...+nïæn<=1, | (1) |
| --- | --- |

где С1,С2...Сn- фактические концентрации веществ в воздухе, мг/м3

ПДК1,ПДК2...ПДКn - предельно-допустимые концентрации тех же веществ в воздухе

В данном случае формула (1) принимает вид:

C1ïæ1+2ïæ2+3ïæ3<=1,

где  С1 - фактическая концентрация аммиака в воздухе,

С2 - фактическая концентрация азота двуокиси  в воздухе,

С3 - фактическая концентрация гексана  в воздухе,

ПДК1 - предельно-допустимая концентрация аммиака,

ПДК2 - предельно-допустимая концентрация азота двуокиси,

ПДК3 - предельно-допустимая концентрация гексана,

Находим сумму концентраций веществ, обладающих суммацией действия, в воздухе рабочей зоны по формуле(1):

0.0220+52+0.01300=2.5100333

Находим сумму концентраций веществ, обладающих суммацией действия, в воздухе населенных мест (максимально разовая) по формуле(1):

0.020.2+50.085+0.0160=58.923695

Находим сумму концентраций веществ, обладающих суммацией действия, в воздухе населенных мест (среднесуточная) по формуле(1):

0.020.04+50.04+0.01−=125.5

Сделаем выводы о соответствии фактических значений концентрации веществ, обладающих эффектом суммации (см. заключение).

Заключение.

Во всех трех случаях концентраций веществ их сумма превышает 1(единицу), следовательно можно сделать вывод о несоответствии нормам фактических значений концентрации веществ, обладающих эффектом суммации.

Аммиак, двуокись азота, гексан - все эти вещества предоставляют опасность для жизни деятельности человека.

Список используемых источников:

1. Методическое пособие для ВУЗов по экологии.