Техника безопасности при возгорании ЛВЖ

Переносить, хранить ЛВЖ в специальной небьющейся таре. Столы должны быть из теплостойкого материала. Паяльник класть на огнеупорную подставку. Курить в специально отведённом месте.

Запрещается:

- Применение открытого огня в мастерской;

- Мыть полы и одежду ЛВЖ;

- Загромождать проходы оборудованием, материалами;

- Производить прокладку временных электропроводок и под дополнительные потребители электроэнергии;

- Оставлять без присмотра электронагревательные приборы;

- Сливать в раковину ЛВЖ.

ПО окончанию работы выключить электронагревательные приборы, отключить напряжения от сети.

Убрать ЛВЖ в специальную тару.

Убрать материалы и комплектующие.

При возникновении пожара позвонить по телефону 01.

Причины пожара:

Неисправность и нарушение правил эксплуатации электрических проводов и правил пользования электронагревательными приборами.

Перегрузка электросетей, электродвигателей, искрение.

Нагрев конструкций от высокого напряжения.

Короткое замыкание (соединение двух различных фаз электроцепи через малое сопротивление).

Атмосферное электричество (молния).

Не правильное хранение ЛВЖ и горючих веществ.

Способы и средства тушения пожаров:

Различают следующие способы тушения пожаров.

#### Способ разбавления - состоит в уменьшении содержания кислорода воздуха за счёт введения в него негорючих газов. Горючие жидкости разбавляют негорючими (водой, оксидом углерода, азотом, водяные пары).

#### Способ охлаждения -  охлаждения на понижении температуры верхнего горящего слоя до значения, не превышающего температуру воспламенения. Охлаждающими веществами служат: вода, углекислый снег.

#### Способ изоляции -  основан на прекращении доступа кислорода к зоне горения посредством изолирующих огнегасительных средств (химическая пена, песок, огнегасительные порошки, взрывчатые вещества, асбестовые, войлочные и другие покрывала).

#### Способ торможения – реакции горения основан на использовании химико - тормозящих веществ (бромистый метил, фрион, этил).

#### Действия при пожаре.

#### При возникновении пожара первый заметивший обязан:

#### Немедленно сообщить о случившемся мастеру, зам. мастера и доложить в пожарную службу по телефону 01.

- Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара

- Удалить из мастерской всех учащихся.

- Принять меры к ликвидации очага пожара имеющимся средствами пожаротушения.

- Организовать встречу пожарного подразделения.

- Принять меры к эвакуации из очага горения ценных материалов, документов, а также веществ, которые могут вызвать усиления горения.

- Отключить электроэнергию.

Категорически запрещается применять воду, пенные огнетушители при возгорании приборов, проводов находящихся под напряжением.

Перечислить критерии оценки качества паяного соединения, виды дефектов и анализ их появления.

Пайка - физико-химический процесс получения соединения в результате взаимодействия твёрдого паяемого и жидкого присадочного припоя. Образующиеся в результате этого взаимодействия переходные слои на границах шва и соединяемых поверхностях деталей называются спаями.

При осмотре платы я заметил следующий дефект: между двумя дорожками находится припой. При работе платы произойдёт замыкание. Следовательно, эксплуатировать данную плату нельзя.

Пайка на плате качественная. Паяные соединения не содержат: нагара, сосулек припоя. Равномерная пайка с двух сторон контактов дорожек.

Задача

| Дано: I = 0,1 U = 24B | Решение: |
| --- | --- |
| Rн; Рн | Rн =U/I Pн =I/U Rн =24/0,0001= 240000 Ом= 240 KОм Pн = 0,0001* 24= 0,0024 Вт=2,4 МлВт Ответ: Rн=240Ком; Рн=2,4МлВт Выбираю резистор С2-29В, номинальной величины 220Ком из ряда Е2420; С2-29В-220Ком20%. |

Радио-Механический Профессиональный лицей№16

Отделение ПЭ

Проверочная работа по спецтехнологии

На тему: монтаж деталей и узлов РЭА

| Выполнил: Учащийся гр. 781 Лихоманов А. Н. | Проверил: Преподаватель Отделения ПЭ Фёдорова Л.А. |
| --- | --- |

г. Томск 1999 г.

| № опер. | Наименование операции содержание переходов | Технологический режим | Оборудование (код, наим.) | Приспособления, инструмент (код, наим.) | Материал наименования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Подготовительная |  |  |  |  |
| 1 | Получить комплектующее изделие |  |  |  |  |
| 2 | Проверить комплектующее внешним осмотром на отсутствие повреждений. |  |  |  |  |
| 002 | Сборочная |  |  |  |  |
| 1 | Установить фальшпанель. |  |  |  |  |
| 2 | Закрепить с помощью клёпки |  | Пресс. |  |  |
| 003 | Лудильная. |  |  |  |  |
| 1 | Облудить выводы у резисторов. | T=260-270C вр.= 2-3сек. |  | Паяльник РТП-2М. | ФКСП ПОСт-61 |
| 004 | Формовочная. |  |  |  |  |
| 1 | Произвести формовку согласно карте эскизов. |  |  | Пинцет. |  |
| 005 | Монтажная |  |  |  |  |
| 1 | Установить резисторы на плату. | tC=260-270C вр=3-5сек. |  | Паяльник РТП-2М | ФКСп ПОСт-61 |
| 006 | Лудильная. |  |  |  |  |
| 1 | Облудить выводы у конденсаторов. | tC=260-270C вр=2-3сек. |  | Паяльник РТП-2М | ФКСп ПОСт-61 |
| 007 | Формовочная. |  |  |  |  |
| 1 | Произвести формовку конденсаторов согласно карте эскизов. |  |  | Пинцет. |  |
| 008 | Монтажная. |  |  |  |  |
| 1 | Установить конденсаторы на плату. | tC=260-270C вр=3-5сек. |  | Паяльник РТП-2М | ФКСп ПОСт-61 |
| 009 | Лудильная. |  |  |  |  |
| 1 | Облудить выводы у транзистора с теплоотводом. | tC=260-270C вр.=2-3сек. | Теплоотвод. | Паяльник РТП-2М | ФКСп ПОСт-61 |
| 010 | Монтажная. |  |  |  |  |
| 1 | Установить транзистор на подставке и припаять с теплоотводом. | tC=260-270C вр.=3-5сек. | Теплоотвод. | Паяльник РТП-2М | ФКСп ПОСт-61 |
| 011 | Промывочная |  |  |  |  |
| 1 | Промыть места паек спирто-бензиновой смесью салфеткой х/б смоченной в спирто-бензиновой смеси и отжатой. |  |  | Салфетка из х/б пинцет | СБС. |
| 012 | Контрольная. |  |  |  |  |
| 1 | Проверить правильность и качество монтажа требованиям чертежа и технологического процесса. |  | Лупа. |  |  |
| 013 | Регулировочная. |  |  |  |  |
| 1 | Произвести регулировку платы согласно документации на эту плату. |  |  |  |  |
| 014 | Лакировочная. |  |  |  |  |
| 1 | Осмотреть плату на отсутствие механических повреждений. |  |  |  |  |
| 2 | Промыть плату спирто - бензиновой смесью худ. кисточкой. |  | Кисть художественная |  | СБС. |
| 3 | Сушить не менее 30 минут при температуре 2510С |  | Термошкаф. |  |  |
| 4 | Сушить 1 час при температуре 105, охладить до температуры 525 допускается производить охлаждение платы на воздухе. |  | Термошкаф. |  |  |
| 5 | Покрыть лаком места паек, и поверхность со стороны пайки радиоэлементов |  | Лак УР-231 |  |  |
| 6 | Сушить плату на воздухе 30 мин. При температуре 555 с 4 часа | Термошкаф. |  |  |  |
| 015 | Контрольная. |  |  |  |  |