Раздел 2.

Пригородное пассажирское движение.

2.1. особенности пригородных перевозок.

Особенностями пригородных перевозок, оказывающими влияние на организацию движения пригородных поездов, являются:

- Концентрация пригородных перевозок в крупных центрах страны;

- Массовость перевозок с большим числом поездок на одного пассажира в год;

- Перевозки осуществляются на короткие расстояния;

- Резкое падение пассажиропотока на участке по мере удаления от головной станции;

- Неравномерность перевозок по сезонам года и дням недели и по часам суток;

- Постоянный состав пассажиров;

- Наличие между зонной корреспонденции пассажиропотоков;

Эти особенности предъявляют следующие требования к организации пригородного

движения:

- Установление достаточных размеров движения как в целом за сутки, так и по часам суток;

- Удобное для пассажиров распределение пригородных поездов во времени;

- Необходимость устройства зонных станций оборота пригородных составов;

- Организация посадки-высадки пассажиров как на станциях, так и на остановочных пассажирских платформах;

Плановые пригородные пассажирские потоки предоставлены в виде диаграммы на рис.3.

2.2. Определение плановых пассажиропотоков.

Исходными данными для определения размеров движения пригородных поездов являются прогнозируемые пассажиропотоки за расчетные сутки А, вместимость состава а и тип графика.

Вместимость состава при известной его величине и принятом типе вагонов:

ар=α⋅а

где: а – число мест для сидения;

α - коэффициент допустимой перенаселенности состава.

ар=1,25⋅1056=1320мест

Общий пассажирооборот на участке:

ΣAl=A1l1+A2l2+.....+A11l11=(26⋅6+29⋅2+30⋅2+27⋅6+24⋅7+22⋅9+22⋅15+17⋅3+13⋅5+13⋅3+12⋅4)⋅103=1335⋅103

Плановые поездо-километры:            N⋅lЗ=ΣА⋅laPд⋅m

Где: ΣA⋅l - общий пассажирооборот на участке;

m – число вагонов в пригородном составе. (m = 10 ваг.)

аРд - заданная населенность на вагон, (аРд = 132 чел/ваг.)

N⋅lЗ=ΣА⋅lapд⋅m=1335000132⋅10=1405 поездо-км

2.3. Расчет размеров пригородного движения.

Выбор типа графика.

Для параллельного графика:

NобщП=Аα⋅а=30⋅1030,9⋅1056=23 пары поездов

где: А – наибольшая густота пассажиропотока.

Период интенсивного движения, для которого производится выбор типа графика, устанавливается по данным таблицы почасового распределения пассажиропотоков в процентах.

Минимальный процент пассажиропотока приходящийся на 1 час, при котором целесообразно использование непараллельного графика, составит, %.

Р=100⋅602⋅ΔtЗ⋅NОбщП

Где: ΔtЗ - экономия времени на проезд пассажирами дальней зоны при параллельном

графике;

NОбщП - общее число поездов при параллельном графике.

ΔtЗ=1,5⋅2=3мин. (для ст. О)       ΔtЗ=1,5⋅5+2⋅2=11,5мин. (для ст. С)

Р=100⋅602⋅6,5⋅23=20 % (для ст. О)        Р=100⋅602⋅11,5⋅23=11,3 % (для ст. С)

Таблица 3.

| Варианты размещения зонных станций | ΔtЗ, мин | РЧ, % | ### β | Тип графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А – О – Ф | 3 | 20 | - | Параллельный |
| А – С – Ф | 11,5 | 11,3 | - | Параллельный |

На основе данных таблицы процентного распределения пассажиропотока по часам суток из задания, можно сделать вывод, что так, как максимальный процент пассажиропотока в часы пик (в период с 6 00  до 9 00) составляет – 10 %, то назначение непараллельного графика представляется нецелесообразным.

2.4. Определение зонных станций и числа зон.

Необходимость деления пригородных участков на зоны вызывается значительным спадом пассажиропотока по мере удаления от головной станции. При выделении зонных станций сокращается число поездов дальних зон и тем самым увеличивается время ожидания поездки для пассажиров, следующих на станции удалённые от головной.

Деление участка на зоны позволяет не только улучшить обслуживание пригородных пассажиров, но и повысит эффективность использования подвижного состава и снизить себестоимость перевозок.

Для деления участка на зоны намечаются варианты:

Вариант 1

А – О – Ф

Зона 1

Зона 2

Вариант 2

А – О – С – Ф

Зона 2

Зона 3

Зона 1

Вариант 2

А – С – Ф

Зона 1

Зона 2

Ст. А                     ст. М              ст. О                       ст. С                    ст. Ф

Рис. 4

В качестве зонных станций, выделяются станции с наибольшим спадом пассажиропотока.

Для вариантов расположения зонных станций определим размеры движения в парах поездов за расчетные сутки:

I вариант для зонной станции О:

N2=А6а=220001056=21 пара поездов

N1=Nобщп−N2=23−21=2 пары поездов

II вариант, для зонных станций О и С:

N2=А6−А9а=22000−130001056=9 пар поездов    N3=А9а=130001056=12,3=13 пар поездов

N1=Nобщn−N2−N3=23−9−13=1 пара поездов

III вариант для зонной станции С:

N2=А9а=130001056=12,3=13 пар поездов

N1=Nобщn−N2=23−13=10 пар поездов

Размеры движения, рассчитанные для параллельного графика по трем вариантам с одной и двумя зонными станциями, сводятся в таблицу 4.

Для выбора оптимального варианта деления участка на зоны необходимо подсчитать затрату поездо-километров на участке ΣNl в таблице 4.

Для учета возможных засылок будем считать общие поездо-километры с увеличением на 5 %.

Таблица 4.

| Вариант | Зонная станция | Размеры движения по зонам N | Расстояние l, км | Поездо-километры ΣNl |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По зонам | В целом по участку | Общие с учетом засылок |  |
| I | О | 2 | 23 | 46 | 1348 | 1415 | Min |
|  | Ф | 21 | 62 | 1302 |  |  |  |
| II | С | 10 | 50 | 500 | 1306 | 1371 |  |
|  | Ф | 13 | 62 | 806 |  |  |  |
| III | О | 1 | 23 | 23 | 1279 | 1343 |  |
|  | С | 9 | 50 | 450 |  |  |  |
|  | Ф | 13 | 62 | 806 |  |  |  |

Наибольшую сходимость заданных ΣNl  (1415 поездо-км) и расчетных ΣNl  (1405 поездо-км) обеспечивает I вариант с одной зонной станцией О.

2.5. Распределение пригородных поездов по часам суток.

Для построения графика движения пригородных поездов общие размеры движения должны быть распределены по часам суток. Основой для этого является процентное соотношение прибытия и отправления на головную станцию «А» пригородного пассажиропотока по часам суток.

Размеры движения по зонам за каждый час определяются по формуле:

NiЧ=PiЧ100⋅Ni

где: PiЧ - процент прибытия или отправления пригородного пассажиропотока, приходящегося

на данный час суток, пот головной станции;

Ni3 - общее число поездов i – й  зоны.

Распределение пригородных поездов по часам суток приведено в таблице 5.

Таблица 5.

| Часы суток | Прибытие на головную станцию |  |  |  |  | Отправление с головной станции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пассажиро поток к суточному, % | Кол-во поездов по зонам |  |  |  | Пассажиро поток к суточному, % | Кол-во поездов по зонам |  |  |  |
|  |  | Расчетное |  | Принятое |  |  | Расчетное |  | Принятое |  |
|  |  | I | II | I | II |  | I | II | I | II |
| 5 – 6 | 3 | 0,06 | 0,63 | - | 1 | 3 | 0,06 | 0,63 | --- | 2 |
| 6 – 7 | 10 | 0,2 | 2,1 | - | 1 | 6 | 0,12 | 1,26 | --- | 3 |
| 7 – 8 | 10 | 0,2 | 2,1 | - | 3 | 6 | 0,12 | 1,26 | 1 | 2 |
| 8 – 9 | 10 | 0,2 | 2,1 | 1 | 2 | 7 | 0,14 | 1,47 | --- | 1 |
| 9 – 10 | 5 | 0,1 | 1,05 | - | 1 | 4 | 0,08 | 0,89 | --- | 1 |
| 10 – 11 | 2 | 0,04 | 0,42 | - | --- | 2 | 0,04 | 0,42 | --- | - |
| 11 – 12 | 3 | 0,06 | 0,63 | - | 1 | 3 | 0,06 | 0,63 | --- | - |
| 12 – 13 | 4 | 0,08 | 0,84 | - | --- | 4 | 0,08 | 0,84 | --- | 1 |
| 13 – 14 | 8 | 0,16 | 1,68 | - | 2 | 6 | 0,12 | 1,26 | --- | 2 |
| 14 – 15 | 7 | 0,14 | 1,47 | - | 1 | 6 | 0,12 | 1,26 | --- | 1 |
| 15 – 16 | 8 | 0,16 | 1,68 | - | 2 | 8 | 0,16 | 1,68 | --- | 2 |
| 16 – 17 | 4 | 0,08 | 0,84 | - | 1 | 8 | 0,16 | 1,68 | --- | 1 |
| 17 – 18 | 3 | 0,06 | 0,63 | - | 1 | 7 | 0,14 | 1,47 | --- | - |
| 18 – 19 | 2 | 0,04 | 0,42 | 1 | - | 5 | 0,1 | 1,05 | - | 2 |
| 19 – 20 | 5 | 0,1 | 1,05 | - | 2 | 6 | 0,12 | 1,26 | - | 1 |
| 20 – 21 | 3 | 0,06 | 0,63 | - | 1 | 7 | 0,14 | 1,47 | 1 | 1 |
| 21 – 22 | 4 | 0,08 | 0,84 | - | - | 3 | 0,06 | 0,63 | - | - |
| 22 – 23 | 4 | 0,08 | 0,84 | - | 1 | 2 | 0,04 | 0,42 | - | 1 |
| 23 – 24 | 2 | 0,04 | 0,42 | - | 1 | 3 | 0,06 | 0,63 | - | - |
| 0 – 1 | 3 | 0,06 | 0,63 | - | - | 4 | 0,08 | 0,84 | - | - |
| Всего | 100 % | 2 | 21 | 2 | 21 | 100 % | 2 | 21 | 2 | 21 |

2.6. Технология обработки составов пригородных поездов.

Электросекции и дизельные поезда подвергаются обработке как на головной, так и на зонной станциях. Обработка электропоездов на головной станции по прибытию заключается в сухой уборке вагонов. Локомотивная бригада переходит в другую кабину управления, производя в это время технический осмотр вагонов.

В пунктах оборота производится также сухая уборка составов. Один раз в сутки в моторвагонном депо производится влажная уборка, экипировка, профилактический осмотр и периодический ремонт электросекций. Эти операции могут производиться в дневное или ночное время и занимают 135 минут.

2.7. Построение графика движения на пригородном участке.

График движения на пригородном участке вычерчивается на бланке установленного образца. На основании следующих данных:

Для пригородного движения:

-     По данным таблицы 5. прибытие на головную станцию «А» и отправление с                       неё.

- Перегонные времена хода, (расчет перегонных времен хода приведен в таблице 6.) рассчитываемые по формуле:

tход=lυход⋅60+ tраз + tзамед

где:            υход – ходовая скорость, км/ч, приводится в задании;

l – расстояние между раздельными пунктами;

tраз ,tзамед – время на разгон, замедление, мин. Принимаются значения по заданию: на разгон пригородного поезда выделяется 0,5 мин;

-    Простой пригородных поездов на станциях оборота и приписки должен выдерживаться не менее 8 мин, (из задания);

-     Не реже одного раза в сутки пригородные составы должны проходить экипировку на станции приписки продолжительностью 135 мин.

Для дальнего и местного движения:

- Скорые поезда следующие от станции «А» и проходящие участок А – Ф должны наноситься на график движения красным цветом в зависимости от размеров движения (см. разд.1 табл.5).

- Время отправления и прибытия скорых на станцию «А» переносится со схематичного графика движения пассажирских поездов и оборота пассажирских составов на участке А – Г .

- Время прохождения скорыми поездами попутных раздельных пунктов определяется на основе расчета по формуле перегонных времён хода с необходимой корректировкой;

Для грузового движения:

- По участку А – Ф в течение суток проходит 9 пар транзитных грузовых поездов, а также работает 1 сборный (из задания);

- Распределив по времени в течение суток нитки грузовых транзитных поездов, наносим их чёрным цветом, при расчете времен хода воспользовавшись ранее описанной формулой для tход и данными задания;

- Работу сборного поезда спланируем в дневное время на всех станциях участка с продолжительностью 0,5 часа на каждой и операциями на конечной станции – 6 часов. Перегонные времена хода рассчитываются по ранее описанной формуле для tход и данными задания. Нитки сборного поезда наносятся штрих  пунктирной линией черного цвета.

Таблица 6.

| Раздельные и остановочные пункты | Расстояние |  | Перегонные времена хода пригородных поездов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Между остановочными. пунктами | Между станциями |  |  |
|  |  |  | Расчетные | Принятые |
| Ст. А пл. К пл. Н пл. Л Ст. М Ст. О Ст. С пл. Р пл. П пл. Т Ст. Ф пл. У |  |  |  |  |
|  | 6 | 10 | 7,5 | 8 |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 6 | 13 | 9,75 | 10 |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 9 | 27 | 20,25 | 20 |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 5 | 12 | 9 | 9 |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
| Итого | 62 | 62 | 46,5 | 47 |

2.8. Определение времени оборота пригородных составов

Определим время оборота пригородных составов по зонным станциям О и Ф:

θ = Ттуда + Тобр + tз + tг ,

где:

tз – время нахождения на зонной станции, 8 минут;

tг – время нахождения на головной станции, 8 минут;

Ттуда(обр) – время хода по участку, мин.

Время хода по участку определится по формуле:

Ттуда(обр) =tход+tp+tз+tcтпл+tстст−х;

где: 		tход–перегонное время хода,  tход = lперυ⋅60 мин, υход=80 км/ч

tр – время на разгон, tр = 0,5 мин;

tз – время на замедление, tз = 0,5 мин;

tстпл– время стоянки на остановочных пунктах, 0,5 мин;

tстпл– время стоянки на станциях, 1 минута.

TСт. О = 18+5ּ0,5+5ּ0,5+3ּ0,5+1ּ1 = 25,5 ≈ 26 мин.

TСт. Ф = 47+11ּ0,5+11ּ0,5+7ּ0,5+3ּ1 = 64,5 ≈ 65 мин.

θСт.О= 25,5+25,5+8+8 = 67 мин = 1,12 часа (А→О→А)

θСт.Ф= 64,5+64,5+8+8 = 145 мин = 2,42 часа (А→О→Ф→О→А)

Для построения графика необходимо аналитически определить число составов, которое должно быть выделено для обслуживания намеченных размеров движения.

Количество составов, потребное для обслуживания зоны равно максимальному числу поездов, которое требуется отправить (или принять) за время их оборота в наиболее интенсивный период движения по данной зоне.

Общее число составов определится как суммарная их потребность по зонам:

ΣПС=ПСI+ПСII=max⋅PξI100N1+max⋅PξII100N2

Где: N1, N2 - общее число поездов зон I и II.

IξI, IξII - средний интервал между поездами I и II зоне.

maxPξI, maxPξII - максимальный процент пассажиропотока, приходящийся на время

оборота состава соответствующей зоны в час пик.

Потребный парк составов:

ПС=1⋅10+0,12⋅10100⋅2+2⋅10+0,42⋅10100⋅21=0,224+5,082=5,306=6составов.

ПСI=1,  ПСII=5

2.9. Показатели пригородного движения.

Качественные показатели.

- пассажирооборот пригородных пассажиров:

ΣАL=2⋅(A1L1+A2L2+...+AnLn)

Где: A1, A2… - количество пассажиров, следующих на расстояние L1, L2…., км.

ΣАL=2⋅(A1L1+A2L2+...+AnLn)=2⋅1335⋅103=2670⋅103 пассажиро-км.

- количество перевезенных (отправленных) пассажиров:

ΣАпер=2⋅(АОтН+ΣАОтпс)

Где: АотН - количество отправленных пассажиров с начальной станции.

ΣАотпс - то же с попутных станций и пассажирских платформ пригородного участка.

ΣАпер=2⋅(АОтН+ΣАОтпс)=2⋅(26+24)⋅103=100000 пассажиров

- Средняя дальность поездки пассажиров.

Lприг=ΣАLΣAпер=2670⋅103100000=26,7=27 км.

- работа подвижного состава:

поездо-километры

ΣNL=2⋅(N1L1+N2L2)

Где: N1, N2 - число пар поездов I, II и III зон.

L1, L2 - расстояние от головной до зонных станций и до конечной станции

пригородного участка.

ΣNL=2⋅(N1L1+N2L2)=2⋅(6⋅23+21⋅62)=2696 поездо-км.

Вагоно-киломтры:

ΣNLm=2⋅(mN1L1+mN2L2)

Где: m – число вагонов в составе поезда.

ΣNLm=2⋅(mN1L1+mN2L2)=2⋅10(2⋅23+21⋅62)=26960 вагоно-км.

- Средняя густота пригородных пассажиропотоков.

АСр=ΣАL2L=2670⋅1032⋅62=21532,3 пасс/км.

- Пассажиро-место-километры:

ΣaLпрдл=2⋅(аN1L1+aN2L2)=2⋅1056(2⋅23+21⋅62)=2846976пассажиро-мест-км.

- Средний состав поезда в вагонах:

m=ΣNLmΣNL=10вагонов

Качественные показатели:

- Средняя населенность поезда:

на состав:  аС=ΣАLΣNL=2670⋅1033548=871пасс.

на вагон:     аВ=ΣАLΣNLm=2670⋅10326960=99 пасс.

- Процент использования предложенных мест:

PM=100⋅ΣALΣaLпрдл=100⋅26700002846976=94 %

- Среднесуточный пробег составов:

SC=ΣNLΣПС=26966=449 км/сут