# 1.5 Двумерный оптический сигнал и его информационная структура

Оптическим сигналом называют световую волну, несущую определенную информацию. Особенностью световой волны по сравнению с радиоволной является то, что вследствие малости l можно практически реализовать прием, передачу и обработку сигналов, промодулированных не только по временам, но и по пространственным координатам. Это позволяет значительно увеличить объем вносимой в оптический сигнал информации.

Таким образом, оптический сигнал в общем случае является функцией четырех переменных: трех пространственных координат -(x,y,z) и времени (t). Рассмотрим его математическое описание.

Электромагнитная волна представляет собой изменение во времени в каждой точке пространства электрического и магнитного полей, которые связаны между собой по закону индукции. Изменение магнитного поля создает переменное электрическое поле, которое в свою очередь порождает переменное магнитное поле. Электромагнитная волна распространяется в пространстве от одной точки к другой. Она характеризуется взаимно перпендикулярными векторами напряженностей электрического Е и магнитного Н полей, которые изменяются во времени по одному и тому же гармоническому закону:

U(xyzt)= P(xyz) A(xyz)cos(2πνt+ϕ(x,y,z))=Р(x,y,z)U(x.y,z,t)                       (1)

Световую волну можно представить с помощью электрического, либо магнитного поля. В оптике чаще всего для этой цели используют электрическое поле, поскольку оно играет более важную роль. Например, в оптической голографии в результате действия электрического поля можно получать голограммы. Поэтому в дальнейшем будем считать, что (1) описывает электрическое поле световой волны. В этом случае P(x,y,z) - единичный вектор, определяющий в пространстве прямую, вдоль которой осуществляется колебание электрического поля в точке пространства с координатами (x,y,z) и характеризующий плоскость поляризации в данной точке. Функция U(x,y,z,t) – скалярная функция координат пространства и времени, численно равная мгновенному значению модуля вектора напряжённости электрического поля E(x,y,z,t);A(x,y,z) - амплитуда колебания напряженности электрического поля в точке (x,y,z), ν - частота колебаний, ϕ(x,y,z) - фаза световой волны в точке с координатами (x,y,z). Начальную фазу можно принять равной нулю в любой произвольной точке пространства. Тогда функция координат ϕ(x,y,z) будет характеризовать разность фаз напряженности в этой точке и точке (x,y,z). Кроме того параметры ν=const;P(x,y,z);A(x,y,z);ϕ(x,y,z) не зависят от времени, так как рассматриваются только когерентные волны, а модуляция осуществляется по пространственным координатам.

Из (1) следует скалярная форма записи уравнения световой волны

U(xyzt)= E(xyzt)= A(xyz) cos(2πνt+ϕ(x,y,z))                                       (2)

Oбычно используют комплексную форму записи, которая является наиболее удобного для выполнения математических операций и преобразований; например, y=acosψ записывают в виде y=aexp(iψ). Согласно формуле Эйлера exp(±iψ)=cosψ±isinψ так что действительная функция y может быть получена из комплексной: y=a cosψ=Re y=Reaexpiψ, где символ Re обозначает действительную часть комплексной функции. Тогда :

(3)

U(x,y,z,t)=A(x,y,z)expi2πνt+ϕx,y,z=A(x,y,z)exp(i2πνt)

(4)

Величину

U(x,y,z)= A(x,y,z)=A(x,y,z) exp [ i ϕ(x,y,z)]

называют  комплексной амплитудой световой волны. Она описывает пространственное распределение амплитуд A(xyz) и фаз j(xyz) световой волны и является важной  характеристикой, монохроматической волны.

Временной множитель exp ( i 2πνt), являющийся гармонической функцией времени, обычно опускают. Он может быть введен на любом этапе преобразований. Поэтому в дальнейшем оптический сигнал будем представлять в виде (4). Таким образом, основными характеристиками световой волны являются амплитуда , фаза и поляризация, определяемая единичным вектором. В оптических системах хранения и обработки информации, как  правило, используют двумерный оптический сигнал, который описывается распределением комплексной амплитуды, фазы или поляризации световой волны по точкам пространства, летящим в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны. Если в этой плоскости ввести координаты (x,y), то информации, содержащим в двумерном сигнале будет определяться комплексной амплитудой

(5)

U(x,y)= a(x,y)= A(x,y) eiϕx,y

и поляризацией P(x,y). Итак, информация в световую волну может быть введена путем модуляции амплитуды, фазы и поляризации по двум пространственным координатам x и y.

Distributed by  BRS Corporation

http://www.osu.ru/~BRS

## E-mail: brs-99@mail.ru