МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра технологии продуктов питания

Расчетно-графическая работа

По дисциплине «Технология малых производств»

Новосибирск, 2007

Содержание

Введение

- Составление производственной программы мясного цеха

- Требования к качеству

- Технологическая схема приготовления порционных полуфабрикатов

из свинины (шницель)

4. Технико-технологическая карта

Литература

Введение

Целью расчётно-графической работы является составление производственной программы мясного цеха при специализированном магазине «Мясная лавка». Вырабатываемая продукция будет реализовываться в магазине-кулинарии и в розничную сеть.

Город Новосибирск – крупный промышленный и торговый центр, его население постоянно увеличивается. Рост населения вызывает постоянное увеличение спроса на продукты питания и в том числе на продукцию мясной промышленности.

В последние годы в городе Новосибирске успешно развивается сеть магазинов «Мясная лавка» с непосредственными цехами по изготовлению широкого ассортимента полуфабрикатов из мяса говядины, свинины, птицы и субпродуктов.

Вырабатываемые цехом полуфабрикаты не подвергаются замораживанию, доброкачественны, реализуются в индивидуальной упаковке, содержащей необходимую для покупателя информацию.

- Составление производственной программы мясного цеха

Проектируемым предприятием является мясной цех при специализированном магазине «Мясная лавка».

Мощность мясного цеха, согласно заданию 5т в смену перерабатываемого мясного сырья.

Согласно ВНТП-04-86 примем следующую разбивку сырья (см. табл. 1.1). Расчёт выхода полуфабрикатов, вырабатываемых мясным цехом полуфабрикатов представлен в табл. 1.2. Производственная программа мясного цеха представлена в табл. 1.3.

#### Таблица 1.1. Расчет расхода сырья

| Сырье | ###### Соотношение, % | Масса сырья, кг |
| --- | --- | --- |
| Мясопродукты: - Говядина (1 кат.) - Свинина (обрезная) - Баранина | 100 60 25 15 | 5000 3000 1250 750 |

Таблица 1.2. Ассортимент вырабатываемых полуфабрикатов

| # Наименование полуфабриката | Процент выхода, % | Расчётная масса, кг | Кулинарное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Говядина 1 категории 3000 кг |  |  |  |
| Длиннейшая мышца спины: |  |  |  |
| – спинная часть (толстый край) | 1,7 | 51 | жаренье |
| – поясничная часть (тонкий край) | 1,6 | 48 | жаренье |
| Тазобедренная часть: |  |  |  |
| – верхний кусок | 2 | 60 | тушение |
| – внутренний кусок | 4,5 | 135 | - // - |
| – боковой кусок | 4 | 120 | тушение и варка |
| – наружный кусок | 6,1 | 183 | - // - |
| Лопаточная часть: |  |  |  |
| – плечевая | 2 | 60 | варка |
| – заплечная | 2,5 | 75 | - // - |
| Подлопаточная часть | 2 | 60 | - // - |
| Грудинка (мякоть) | 2,8 | 84 | - // - |
| Покромка | 4,1 | 125 | - // - |
| Котлетное мясо | 40,3 | 1209 |  |
| Продолжение табл. 1.2 |  |  |  |
| Выход крупнокусковых полуфабрикатов и котлетного мяса | 73,6 | 2208 |  |
| Кости | 22,2 | 666 |  |
| Сухожилия, хрящи | 3,2 | 96 |  |
| Технические зачистки и потери при разделке | 0,5 | 15 |  |
| Потери при хранении | 0,4 | 12 |  |
| Потери при нарезке | 0,1 | 3 |  |
| Итого | 100 | 3000 |  |
| ### Свинина 2 категории, обрезная |  |  |  |
| Вырезка | 0,8 | 10 | жарка |
| Корейка без рёберной кости | 10,2 | 127,5 | - // - |
| Тазобедренная часть | 18,5 | 231,25 | - // - |
| Лопаточная часть | 10,1 | 126,25 | - // - |
| Грудинка | 9 | 112,5 | Жарка в натуральном и фаршированном виде |
| Шейная часть (мякоть) | 5,6 | 70 | жарка |
| Котлетное мясо | 29,2 | 365 |  |
| Выход крупнокусковых полуфабрикатов и котлетного мяса при разделке без рёберной кости | 83,4 | 1042,5 |  |
| Кости | 15,3 | 191,25 |  |
| Сухожилия, хрящи | 0,5 | 6,25 |  |
| Технические зачистки и потери при разделке | 0,5 | 6,25 |  |
| Потери при хранении | 0,2 | 2,5 |  |
| Потери при нарезке | 0,1 | 1,25 |  |
| Итого | 100 | 1250 |  |
| Баранина 1 категории 750 кг |  |  |  |
| Корейка с рёберной костью, в т.ч. мякоть | 10,5 9 | 78,75 67,5 | жарка |
| Тазобедренная часть | 17 | 127,5 | - // - |
| Лопаточная часть | 7,6 | 57 | - // - |
| Грудинка с рёберной костью, в т.ч. мякоть | 8,7 6,7 | 65,25 50,25 | Жарка в фаршированном виде |
| Котлетное мясо, в т.ч. шейная часть (мякоть) обрезки | 29,8 4,8 25 | 223,5 36 187,5 |  |
| Выход крупнокусковых полуфабрикатов и котлетного мяса при разделке с рёберной костью | 73,6 | 552 |  |
| Почки и околопочечный жир | 1,4 | 10,5 |  |
| Кости | 22,3 | 167,25 |  |
| Сухожилия, хрящи | 1,6 | 12 |  |
| Технические зачистки и потери при разделке | 0,5 | 3,75 |  |
| Потери при хранении | 0,4 | 3 |  |
| Потери при нарезке | 0,2 | 1,5 |  |
| Итого | 100 | 750 |  |

#### Таблица 1.3. Производственная программа мясного цеха

| Наименование крупнокускового полуфабриката | Расчётная масса, кг | Наименование изготовляемых полуфабрикатов | Выход, кг | Количество, шт. | Общая масса, кг | Остаток, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Говядина 1 категории 3000 кг |  |  |  |  |  |  |
| Спинная часть (толстый край) | 51 | - антрекот - ромштекс без панировки - бефстроганов | 0,125 0,125 0,25 | 200 150 29 | 25 18,75 7,25 |  |
| Поясничная часть (тонкий край) | 48 | - антрекот – бефстроганов | 0,125 0,25 | 146 119 | 185 29,75 |  |
| Верхний и внутренний кусок | 195 | - зразы натуральные - бефстроганов | 0,125 0,25 | 800 380 | 100 95 |  |
| Боковой и наружный кусок | 303 | - говядина духовая - азу | 0,125 0,5 | 1600 206 | 200 103 |  |
| Лопаточная и подлопаточная часть | 195 | - гуляш | 0,5 | 390 | 195 |  |
| Грудинка (мякоть) | 84 | - гуляш - целый кусок | 0,5 | 56 | 28 56 |  |
| Покромка | 123 | – гуляш | 0,5 0,25 | 120 252 | 60 63 |  |
| Котлетное мясо | 1209 | - бифштекс рубленный - котлеты - фарш говяжий | 0,08 0,056 | 5000 7150 | 400 400,4 408,6 |  |
| Свинина 2 категории, обрезная |  |  |  |  |  |  |
| Вырезка корейка без рёберной кости | 137 | - эскалоп - мясо для шашлыка - отбивные | 0,125 0,5 0,07 | 500 79 500 | 62,5 39,5 35 |  |
| Тазобедренная часть | 321,25 | - шницель - поджарка | 0,125 0,5 | 960 220 | 120 110 |  |
| Лопаточная часть | 126,25 | - свинина духовая - гуляш | 0,125 0,25 | 560 225 | 70 56,25 |  |
| Грудинка | 112,5 | – рагу по-домашнему | 0,5 1 | 113 56 | 56,5 56 |  |
| Шейная часть (мякоть) | 70 | - свинина духовая - гуляш | 0,125 0,5 | 320 60 | 40 30 |  |
| Котлетное мясо | 365 | - шницель натуральный - зразы рубленные - фарш свиной | 0,109 0,076 | 1500 1500 | 163,5 114 87,5 |  |
| ### Баранина 1 категории 750 кг |  |  |  |  |  |  |
| Корейка с рёберной костью, | 78,75 | – котлеты натуральные | 0,125 | 630 | 78,75 |  |
| Тазобедренная часть | 127,5 | - шницели - мясо для шашлыка | 0,125 0,5 | 560 115 | 70 57,5 |  |
| Лопаточная часть | 57 | - баранина духовая - мясо для плова | 0,125 0,5 | 240 108 | 30 27 |  |
| Грудинка | 65,25 | – рагу | 0,5 | 130 | 65 | 0,25 |
| Котлетное мясо | 223,75 | - котлеты натуральные рубленные - тефтели | 0,085 0,076 | 1295 1497 | 110 113,75 |  |

2. Требования к качеству

Мясные полуфабрикаты должны изготавливаться по технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке, с соблюдением гигиенических и ветеринарно-санитарных правил. Мясные полуфабрикаты должны соответствовать требованиям табл. 2.1.

Не допускаются к реализации полуфабрикаты деформированные, сильно увлажненные, с отстающей корочкой из сухарей, загрязненные, с признаками порчи.

Таблица 2.1. Требования к качеству сырья и полуфабрикатов

| Вид мяса | Наименование полуфабриката | ### Требования к качеству |
| --- | --- | --- |
| Говядина | Крупнокусковые | Мясная мякоть, снятая с определённой части полутуши (туши, четвертины) в виде крупных кусков, зачищенная от сухожилий, грубых поверхностных плёнок. Поверхность ровная, незеветренная, края заровненные. Цвет и запах характерные для данного вида мяса, без глубоких надрезов. Слой подкожного жира не более 1 см. |
|  | Порционные | Куски мясной мякоти, неправильной округлой или овально-продолговатой формы, вырезанные в поперечном направлении к расположению мышечных волокон Поверхность ровная, незеветренная, цвет и запах характерные. Мышечная ткань упругая, без сухожилий, грубой соединительной ткани. |
|  | Мелкокусковые | Куски мясной мякоти определённой массы и размера (или мясокостные с заданным содержанием мякоти). Поверхность ровная, незеветренная, цвет и запах характерные. Мышечная ткань упругая, без хрящей и раздробленных косточек. |
|  | Котлетное мясо | Куски мясной мякоти различной величины и веса из шейной части, пашины и обрезков, получаемых при зачистке крупнокусковых полуфабрикатов, и, кроме того для туш II категории – мякоти покромки. Допускается содержание жировой ткани не более 10% и соединительной ткани не более 10%.Поверхность кусков не заветренная. Цвет и запах, характерные для доброкачественного мяса. Кости, сухожилия, хрящи, кровоподтеки и грубая соединительная ткань удалены. |
| Свинина, баранина | Крупнокусковые | Мясная мякоть, снятая с определённой части полутуши (туши, четвертины) в виде крупных кусков, зачищенная от сухожилий, грубых поверхностных плёнок. Поверхность ровная, незеветренная, края заровненные. Цвет и запах характерные для данного вида мяса, без глубоких надрезов. У полуфабрикатов из свинины шкура должна быть снята. Слой подкожного жира должен быть не более 1 см. |
|  | Порционные | Куски мясной мякоти, неправильной округлой или овально-плоской формы, вырезанные в поперечном направлении к расположению мышечных волокон Поверхность ровная, незеветренная, цвет и запах характерные. Мышечная ткань упругая, без сухожилий. У свиных полуфабрикатов допускается слой подкожного жира не более 1 см. |
|  | Мелкокусковые | Куски мясной мякоти определённой массы и размера (или мясокостные с заданным содержанием мякоти). Поверхность ровная, незеветренная, цвет и запах характерные. Мышечная ткань упругая, без хрящей и раздробленных косточек. |
|  | Котлетное мясо | Куски мясной мякоти различной величины и веса из шейной части, пашины(баранина), из нижней половины рёбер, межсосковой и паховой частей, с берцовой, лучевойи локтевой костей и обрезков, получаемых при зачистке крупнокусковых полуфабрикатов. Допускается содержание жировой ткани для свинины не более 30%, для баранины не более 10%. Поверхность кусков не заветренная. Цвет и запах, характерные для доброкачественного мяса. Кости, сухожилия, хрящи, кровоподтеки и грубая соединительная ткань удалены. |

Для производства полуфабрикатов должно применяться сырье, соответствующее «Гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2.560–96), утвержденным постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 24.10.96 г., №27.

Полуфабрикаты с производственными дефектами (деформированные, с отклонениями по массе и др.) не замороженные и не размороженные используют при изготовлении охлажденных полуфабрикатов соответствующего ассортимента в количестве не более 3% к массе приготовленного фарша. В этом случае при изготовлении фарша следует учитывать количество хлеба и панировки, которое содержится в котлетах, направляемых на переработку.

Допускается замена следующего сырья:

- Мяса котлетного говяжьего – говядиной жилованной односортной, колбасной или второго сорта в том же количестве;

- 10% мясного сырья – белком соевым концентрированным или белком соевым концентрированным текстурированным или в виде крупы в количестве 2,5% и воды 7,5% (кроме бифштекса);

- лука репчатого свежего – луком замороженным в том же количестве или сушеным луком из расчета: 225 г сушеного взамен 1 кг свежего;

- лука репчатого свежего – луком, консервированным поваренной солью, в количестве 1,235 кг взамен 1 кг свежего, при этом норма соли уменьшается на 0,235 кг из расчета на каждый кг лука свежего;

- лука репчатого свежего – экстрактом лука зарубежного производства в соответствии с технологической инструкцией по его применению;

- хлеба пшеничного – сухарями панировочными из расчета: 0,5 г сухарей взамен 1 кг хлеба в рецептуре каждой котлеты.

Качество рубленых полуфабрикатов должно соответствовать ГОСТ 4288–76 «Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытания».

Не допускается применение:

- Мяса, замороженного более одного раза;

- Мяса быков, хряков, баранов;

- Обрезков шпика с признаками пожелтения;

- Жира-сырца загрязненного, изменившего цвет, с посторонним запахом.

- Технологическая схема приготовления порционного полуфабриката из свинины (шницель)

Технологическая схема приготовления порционного полуфабриката из свинины (шницель) представлена на рис 3.1.

Для шницеля также разработана технико-технологическая карта.

Мясо

Охлажденное

Мороженое

Остывшее

Размораживание

Зачистка поверхности от загрязнений и срезание клейма

Обмывание водой

Обсушивание

Разделка туш

Деление туш на отруба

Обвалка отрубов

Выделение крупнокусковых полуфабрикатов

Порционные

Мелкокусковые

Рубленые

Отбивание

С наполнителем

Натуральные

Рыхление

Смачивание в льезоне

Натуральные

Панирование в сухарях ( панированные)

Рис. 3.1. Схема производства порционного полуфабриката из свинины: «Шницель»

Технико-технологическая карта №1.

Наименование блюда (изделия): «Шницель»

Область применения: розничная торговая сеть

Перечень сырья: свинина (тазобедренная часть), яйцо, сухари.

Требования к качеству блюд: продовольственное сырьё и пищевые продукты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), соответствуют требованиям нормативных документов и имеют сертификаты соответствия.

| Наименование продуктов | Норма закладки на одну порцию, г |  | Норма закладки (нетто), кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | брутто | нетто | 960 порций |
| Свинина (тазобедренная часть) | 147 | 125 | 120 |
| Яйцо | 1/5 | 8 | 7,68 |
| Сухари | 22 | 22 | 21,12 |
| Масса готового полуфабриката |  | 155 | 148,8 |

Технология приготовления

Порционные куски, нарезанные из мягкой тазобедренной части отбивают и рыхлят, придавая им овально-продолговатую форму, смачивают в льезоне, панируют в сухарях.

Требования к упаковке и реализации

Готовый полуфабрикат охлаждают, укладывают в ёмкости в один ряд полунаклонно, упаковывают, маркируют, отправляют на транспортировку.

На каждый ящик наклеивается ярлык с реквизитами предприятия изготовителя.

Температура продукта перед отправкой должна быть от 0С до 8С.

Срок хранения, транспортировки и реализации не более 24 часов, в т.ч. на предприятии изготовителе 8 ч.

Литература

- Ведомственные нормы технологического проектирования заготовочных предприятий общественного питания (ВНТП-04-86): Приказ Министерства торговли РФ №44 от 28.02.1986.

- Никуленкова Т.Т., Лавриненко Ю.И., Ястина Г.М. Проектирование предприятий общественного питания. – М.: Колос, 2000.

- Проектирование предприятий общественного питания. Методические указания ч. 1,2. – Новосибирск: НГТУ, 2001.

- Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 1996.

- Сборник технических условий и технологических инструкций на кулинарные полуфабрикаты, М.: «Экономика», 1971.