120-мм минометные системы

120-мм самоходный миномет «NLOS-М»

Компанией «BAE Systems Hagglunds» ведется разработка 120-мм самоходного миномета «NLOS-М». Корпус машины, ходовая часть, силовая установка и элементы бронирования самоходного миномета аналогичны применяемым на 155-мм самоходной гаубице «NLOS-C».

На корпусе машины устанавливается башенный боевой модуль, который обеспечивает возможность кругового обстрела. Он включает 120-мм миномет, 7,62-мм пулемет и систему прицеливания.

Миномет имеет полуавтоматическую систему заряжания с казенной части и способен вести огонь всеми видами состоящих на вооружении и перспективных 120-мм минометных боеприпасов. В целях обеспечения высокого темпа и большой продолжительности стрельбы миномет оснащен системой охлаждения AMCS (automated mortar cooling system), разработанной компанией «BAE Systems Hagglunds».

В настоящее время максимальный темп стрельбы составляет 
16 выстрелов в минуту, боевая скорострельность – 8 выстрелов в минуту, боекомплект – 60 мин.

Ведение огня при малых углах возвышения обеспечивает система IBARS (in-bore air regulation system). В настоящее время проводятся испытания системы «NLOS-М» в режиме ведения огня прямой наводкой.

Для «NLOS-М» американской компанией «Эллайт техсистемз» разработан управляемый боеприпас PGMM (Precision-Guided Mortar Munition), оснащенный лазерной головкой наведения и кумулятивной боевой частью. Новые снаряды PGMM второго поколения смогут поражать цели на дальностях до 10 км. При использовании снарядов PGMM третьего поколения дальность стрельбы «NLOS-М» увеличится до 12–15 км. Поставка первой партии снарядов PGMM второго поколения СВ США ожидается к концу 2009 года.

Следует отметить, что в комплект этого самоходного миномета также входит буксируемый 81-мм миномет.

Первые испытания артиллерийской части «NLOS-M» состоялись в апреле 2007 года. В настоящее время ведутся работы по созданию первого опытного образца миномета. Планируется, что войсковые испытания «NLOS-M» начнутся в 2011 году. [4]

120-мм бронированная башенная минометная установка «NEMO»

В середине 2006 года фирма «Patria Weapon Systems» выпустила свою 120-мм минометную башенную установку «NEMO» (NEw MOrter). Эта минометная система интегрирована на нескольких бронированных модульных машинах «AMV» фирмы «Patria».

Вес установки составляет 1500 кг. Она может быть установлена на ряде платформ колесного или гусеничного типа. 120-мм миномет, заряжаемый с казенной части, имеет такие же баллистические характеристики как и артиллерийское орудие со спаренной 120-мм современной минометной системой «AMOS», о которой будет рассказано позднее.

После загрузки подающего лотка процесс заряжания мин осуществляется в полуавтоматическом режиме. Минометная система «NEMO» имеет комплекс управления огнем, аналогичный тому, который установлен на «AMOS», находящейся на вооружении финских сил обороны. По сведениям фирмы «Patria Weapon System», производство первых выстрелов происходит в течение 30 сек после остановки машины. Система способна произвести три выстрела за 12 сек. [5]

Польшей и Словенией уже оформлен заказ на поставку этих минометов на часть машин «AMV», недавно собранных производителем. [3, 8]

120-мм бронированная башенная двуствольная минометная установка «AMOS»

Разработка 120-мм бронированной башенной двуствольной минометной установки «AMOS» для выполнения заказа национальных ВС Финляндии и Швеции проводилась совместно фирмами «BAE Systems Hagglunds» и «Patria Weapon Systems». Она состоит из башни с двумя 120-мм минометами, системы заряжания различными типами боеприпасов и системы управления огнем.

Сообщается, что максимальная дальность стрельбы у «AMOS» достигает 16 км, а полуавтоматическая система заряжания дает возможность поражать цели путем одновременного производства ряда выстрелов (до 16 выстрелов в минуту). [8]

Финские силы обороны получили первые четыре системы, интегрированные на шасси бронированных модульных машин «AMV» производства фирмы «Patria». В настоящее время машины подвергаются интенсивным испытаниям. В ближайшее время еще 20 машин сойдут с конвейерной линии.

Швеция оформила заказ на две системы «AMOS», которые будут установлены на шасси БМП «CV9040». Шведские системы «AMOS» будут обладать более высоким уровнем защиты от огнестрельного оружия и более современной цифровой системой управления огнем. [5]

120-мм нарезной прицепной миномет «МО120RT

Прицепной 120-мм нарезной миномет «МО120RT» производства фирмы «TDA» (Франция) принят на вооружение 24 странами. Эта прицепная минометная установка имеет дальность стрельбы обычной миной до 8.2, а активно-реактивной – до 13 километров с сохранением дульнозарядной схемы (в отличие от большинства своих современных казнозарядных аналогов). Первоначально «МО120RT» задумывался и использовался как буксируемое 120-мм минометное орудие самоходного комплекса на колесном или гусеничном шасси. Вариантом колесного шасси для этой установки стал легкий джип «Граулер» и тяжелый вездеход «HMMWV», которые вместе с минометом, расчетом и боекомплектом могли перебрасываться самолетом с вертикальным взлетом и посадкой «V-22 OSPREY». А вариантом гусеничного шасси стали гусеничные транспортеры серии «М113».

120-мм безоткатный самоходный миномет «2R2M»

Впоследствии, разработчики миномета «МО120RT», учтя все имевшие место недоработки, представили на рынок его модернизированный вариант – 120-мм самоходный миномет «2R2M» (Rifle Recoiled, Mounted Mortar), то есть нарезной миномет с противооткатными устройствами для установки на носитель – как основу самоходного комплекса на колесном или гусеничном шасси (ставшим базой для американской программы по созданию 120-мм минометного комплекса «DRAGON FIRE» в интересах МП США и Великобритании). Новый самоходный миномет сохранил прежние как и в «МО120RT» дальность стрельбы как обычной, так и активно-реактивной миной, дульнозарядную схему заряжания орудия, уникальный нарезной ствол, однако, в свою очередь, был снабжен гидравлическим лифтом и лотком для подъема выстрела и досылания его в ствол и мощным компьютером. Следует добавить, что концепция заряжания боеприпасов в орудии «2R2M» полностью автоматическая со встроенным магазином на 33 снаряда (в «DRAGON FIRE» соответствующая концепция пока не доработана). Следовательно огневой блок «2R2M», оснащенный компьютером, соединенным с системой управления минометным огнем (во многом схожей с американской «XM95»), позволяет использовать эту машину как практически автономную безэкипажную систему. [13,15]

120-мм откатная минометная система «Bighorn»

Фирма «Land Systems» (Швейцария) завершила разработку 120-мм откатной минометной системы «Bighorn», которая прошла успешные испытания на большом количестве шасси (гусеничных и колесных).

Данная 120-мм минометная система установлена на поворотной платформе и позволяет осуществлять быстрое целеуказание и огневое поражение. В боевом положении «Bighorn» находится внутри машины под броневой защитой. Заряжание системы осуществляется автоматическим устройством дульного заряжания. 120-мм гладкоствольный миномет ведет огонь через открытые крышки люка, а когда он не нужен, его втягивают внутрь под защиту брони. Успешные результаты стрельбы миномета «Bighorn» достигаются использованием обычных боеприпасов и боеприпасов высокой точности наведения, например, снарядов для атаки с воздуха, известные под названием «Strix». Максимальная дальность полета зависит от типа боеприпасов, но, как правило, равна 9 км. [8]

Предусмотрены инерционная навигационная система наведения с интегрированным лазерным гироскопом и соответствующими органами управления.

В 2007 г. состоялась демонстрация этой системы на ряде платформ, включая БТР «MOWAG» и бронированную боевую машину «FNSS» с удлиненным корпусом. [5]

120-мм откатная минометная система «Agrab»

Еще одной из самых последних систем, разработанной швейцарскими военными учеными (наряду с «Bighorn»), является 120-мм мобильная минометная система «Agrab», разработанная в соответствии с требованиями Объединенных Арабских Эмиратов – генерального заказчика этих систем. Имеется заказ на 48 систем.

Система «Agrab» состоит из модернизированной противоминной машины «OMC RG-31 Mk 5», которая доработана для установки в кормовой части 120-мм миномета системы «SRAMS». Миномет наводится на цель с использованием современной компьютерной системы, которая позволяет экипажу работать по принципу «выстрелил и скрылся». Все вооружение минометного комплекса «Agrab» вместе с экипажем и 120-мм минами в количестве 58 шт. весит 14 тонн. [8]

120-мм самоходный миномет «lePzMrs»

На основе пересмотра требований к 120-мм минометам ВС Германии была разработана концепция нового 120-мм самоходного миномета системы «lePzMrs» (Rheinmetall), который предназначен для замены буксируемых 120-мм минометов «Тампела», состоящих на вооружении Бундесвера более 40 лет и не удовлетворяющих современным требованиям.

Объединяя высокую огневую мощь с современной технологией автоматизированного управления минометным комплексом, высокомобильная 120-мм самоходная минометная система «lePzMrs» должна значительно усилить огневую мощь и боевую эффективность пехотных и аэромобильных подразделений Бундесвера, как считает руководство фирмы-разработчика.

«Rheinmetall Land Systeme» намерен усилить защищенность экипажа нового миномета, состоящего из 3 человек, по сравнению с предыдущими версиями от баллистических, а также радиационных, химических и биологических угроз.

Минометы «lePzMrs» могут быть переброшены по воздуху грузовым вертолетом «CH-53» или военно-транспортным самолетом C-160 «Трансалл».

Приведение 120-мм системы в полную боевую готовность к стрельбе производится спустя 60 секунд после занятия огневой позиции. Миномет способен выпустить 3 боеприпаса в течение менее 20 секунд. Кроме того, установка способна покинуть позицию спустя 15 секунд после завершения стрельбы, т.е. еще до момента поражения цели. Использование новой тактики ведения минометного огня значительно затрудняет определение местонахождения миномета «lePzMrs» средствами артиллерийской разведки противника и повышает выживаемость экипажа.

Миномет способен использовать современные высокоточные боеприпасы увеличенной дальности. Разработанный «Rheinmetall» новый 120-мм боеприпас способен с высокой точностью поразить цель на расстоянии 8 километров. Использование управляемых на конечном отрезке траектории боеприпасов позволяет еще более увеличить точность стрельбы. Кроме того, планируется разработка дымовых боеприпасов и средств инфракрасной подсветки.

Несмотря на то, что данный самоходный миномет способен выполнять огневые задачи автономно наиболее эффективно его применение в составе централизованной системы управления войсками и оружием на поле боя, обеспечивающей получение данных о целях и ситуации на поле боя.

В июне 2009 года компания «Rheinmetall» объявила о заключении контракта на поставку новых 120-мм самоходных минометов для Бундесвера на гусеничном шасси ББМ «Визель-2». [2]

120-мм самоходная минометная система «NORINCO» (Китай);

Фирма NORINCO (Китай) разработала 120-мм самоходную минометную систему с одноименным названием, которая базируется на шасси плавающего БТР «WMZ-551» с колесной формулой 6х6. Этот БТР находится на вооружении Народной освободительной армии Китая в течение многих лет.

В указанной конфигурации, разработанной этой фирмой, 120-мм нарезной ствол миномета «NORINCO» удлиненного профиля, заряжающийся с казенной части, установлен в башне на крыше «WMZ-551». Башня с 120-мм минометом вращается в горизонтальной плоскости на 360 град. В вертикальной плоскости угол возвышения составляет более 80 град.

Типы боеприпасов этой системы включают: осколочно-фугасные мины при максимальной дальности полета – 9,5 км и активно-реактивные боеприпасы при максимальной дальности 13,5 км. Предусматривается также использование противотанковых осколочно-фугасных кумулятивных снарядов для ведения огня прямой наводкой по «гаубичной» траектории. Максимальная дальность стрельбы в этом случае составляет порядка 1.2 км. БТР «WMZ-551» может перевозить 36 единиц 120-мм мин. Наличие полуавтоматического механизма заряжания снижает утомляемость экипажа.

Следует добавить, что по своим тактико-техническим данным и огневым возможностям 120-мм самоходный миномет «NORINCO» представляет собой фактическую копию российской минометной системы 2С9 «Нона». [4, 15]

120-мм самоходный миномет «MAHSW»

Модернизация минометно-артиллерийских систем является одним из важнейших направлений реформирования сухопутных войск ВС Польши. Ввиду этого польская компания «Huta Stalowa Wola» и ее партнеры обеспечат изготовление и поставку двух башенных модулей для производства 120-мм самоходных минометов «MAHSW» (Moździerz Automatyczny Huty Stalowa Wola) модификаций «MAHSW-K» и «MAHSW-G», на шасси колесного и гусеничного типа соответственно.

Как сообщалось, первые огневые испытания башенного модуля состоялись 8 июля 2008 г. Версию «MAHSW-G» планируется установить на шасси снимаемых с вооружения 122-мм гусеничных самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» советского производства. Максимальная дальность стрельбы нового миномета «MAHSW» будет составлять 8–12 км (в зависимости от типа боеприпаса).

На данный момент, по некоторым данным, потребность ВС Польши оценивается минимум в 12–16 ротах огневой поддержки, оснащенных 96 120-мм минометами «MAHSW», включая 64 на шасси ББМ «Росомак». Следует добавить, что ранее финская компания-производитель 120-мм минометных систем «Patria» предлагала продажу ВС Польши 120-мм бронированных башенных минометных установок «AMOS» и «NEMO» собственного производства, однако польское военное ведомство отказалось от этих закупок.

Согласно разработанным планам, поставка серийных образцов «MAHSW» в войска Польши должна начаться к середине 2014 года. [3]

120-мм самоходный миномет «Yak»

Фирма Huta Stalowa Wola (Польша) ведет разработку нового 120-мм миномета «Yak» для установки как на колесном, так гусеничном шасси бронированной модульной машины «AMV». Этот миномет может вести огонь прямой наводкой или с закрытых позиций, а также имеет новый комплект боеприпасов, разработанных в самой Польше. [5]

120-мм минометная установка сверхвысокой скорострельности «SRAMS»

Фирма «Singapore Technologies Kinetics» разработала и запустила в производство современную 120-мм минометную установку высокой скорострельности «SRAMS» отличающуюся универсальной системой отката.

Создание этой системы производилось компанией «STK» в частном порядке с 1999 года и впервые была продемонстрирована в 2001 году.

Система разработана для установки не только на бронированных машинах, но также на вездеходных гусеничных транспортерах фирмы «Bronco». Этот тип транспортеров находится на вооружении вооруженных сил Сингапура. В 2005 году минометная установка «SRAMS» была интегрирована на шасси многоцелевой машины «HMMWV» по требованию потенциального заказчика на Ближнем Востоке, предположительно из ОАЭ. Есть сведения, что 120-мм «SRAMS» также была установлена на тыльной части легкой многоцелевой колесной машины высокой проходимости «Spider» производства фирмы «STK» в 2006 году, за счет того, что обладает предельно незначительной отдачей при стрельбе так как в задней части машины опускается опора с гидравлическим управлением.

В таких конфигурациях 120-мм система «SRAMS» может быть использована небольшими подразделениями, как в наземных операциях, так и при вертолетной поддержке.

Максимальная дальность стрельбы при использовании стандартных боеприпасов составляет 9 км с возможностью увеличить дальность до 13 км, используя специальные типы ракетных боеприпасов. Минометная установка в сборе и система отката имеет вес 1,2 тонны. [5]

Система «SRAMS» наводится на цель с использованием уникальной системы навигации и позиционирования. Для этой цели используется кольцевой лазерный гироскоп (RLG) и автоматическая система управления огнем (AFCS). [8]

Вертикальная наводка орудия – от 40° до 85°, горизонтальная – 28° влево и вправо.

Благодаря модернизированной системе отката 120-мм миномет «SRAMS», не подвергается чрезмерной нагрузке даже при самом высоком темпе стрельбы. И поэтому не требует никаких переделок авто-платформы, кроме установки стабилизатора, и позволяет вести стрельбу с высокой скоростью. Для обеспечения большей стабильности платформы может быть установлено два варианта стабилизатора: система блокировки подвески и опускающийся на землю позади машины стабилизатор.

По сравнения с обычными 120-мм минометными системами, «SRAMS» обладает рядом характеристик, позволяющих увеличить ее скорострельность. В том числе установлена полуавтоматическая система подачи снарядов и запатентованный клапан зарядного механизма.

Благодаря слабой отдаче и быстрой стабилизации после выстрела, скорострельность120-мм система «SRAMS» достигает 18 снарядов в минуту.

При необходимости, компания «STK» может поставлять уникальную систему охлаждения для «SRAMS», которая позволит вести длительный непрерывный огонь, в то время как другим системам необходимо прекращать огонь для охлаждения ствола.

Разработка продолжается и в настоящее время. В данный момент изготовлено три экземпляра системы «SRAMS» – опытный и два предсерийных образца. [14]

120-мм башенные бронированные минометные системы «AMS» и «AMS-II»

Особенность этих 120-мм минометных систем в отличие от рассмотренных ранее заключается в их усиленной защите. Как считают военные специалисты ряда армий зарубежных стран, что 120-мм одноствольные системы «AMS», «AMS-II», «NEMO», двуствольная «AMOS» и четырехствольная «SM-4» являются программами создания бронированных 120-мм минометных систем. А системы «AMOS», «AMS-II» считаются самыми перспективными в области построения высокозащищенных 120-мм минометных систем со схемами пассивной и активной защитой брони. [13]

120-мм бронированные башенные казнозарядные минометные системы «AMS» и «AMS-II» разработанные фирмами «Royal Ordnance» и «DELCO» (Великобритания) в 80–90-х годах прошлого столетия устанавливаются на различные гусеничные и колесные шасси. Например, на шасси автомобилей LAV-3 («Пиранья»).

Артиллерийская часть новых минометов «AMS» и «AMS-II» имеет массу менее 2 500 кг. Основным отличием этих систем является новая конструкция башни (есть несколько вариантов) из цельносварной стальной брони, которая предохраняет экипаж от огня стрелкового оружия и осколков снарядов. Миномет «AMS-II» вдобавок (в отличии от своего предшественника: миномета «AMS») оснащен компьютеризированной системой наведения с электроприводами – для управления огнем орудия, системой навигации – для топографической привязки к местности, и системой связи – для автоматизированного дистанционного управления комплексом. Последняя, в частности, предусматривает интеграцию минометной системы в сеть боевого управления будущего.

Для повышения скорострельности в «AMS» и «AMS-II» разработаны уникальный гидропневматический тормоз отката и наката, а также электрогидравлический привод наведения в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Для подготовки самоходного миномета (как «AMS», так и «AMS-II») к боевому применению требуется всего 15 с.

Дальность стрельбы с закрытых огневых позиций 500 – 10 000 м, прямой наводкой 250 – 1 200 м. Для недопущения загазованности боевого отделения при интенсивной стрельбе разработано специальное устройство.

Миномет «AMS» может вести огонь боеприпасами, разработанными фирмой-производителем «Royal Ordnance», а миномет «AMS-II» уже способен вести огонь любыми 120-мм боеприпасами (стандарта НАТО) к гладкоствольным минометам, включая зажигательные, дымовые и осветительные. Максимальная дальность стрельбы может быть увеличена до 12 – 13 км за счет использования активно-реактивных мин. Для значительного повышения точности огня применяются управляемые мины (с телевизионным управлением). Возимый боекомплект составляет примерно 65 120-мм мин.

Системы «AMS» и «AMS-II» транспортабельны самолетом «А400М», а с некоторым переоснащением – самолетом «С130». [14, 15]

120-мм четырехствольная бронированная самоходная минометная система «SM-4»

Как было указано ранее, к бронированным 120-мм минометным системам военные специалисты относят «AMS», «AMS-II», «NEMO», «AMOS» и «SM-4». Причем, по мнению ряда ученых наиболее перспективными из указанных систем стали Британская «AMS-II» и финская «AMOS», а наименее предпочтительной оказалась австрийская 120-мм четырехствольная бронированная самоходная минометная система «SM-4» на базе автомобиля «Унимог». В силу ряда причин (сложность создания системы управления огнем и наведения орудия, системы отвода пороховых газов и системы охлаждения, системы стабилизации миномета) привели к тому, что эти самоходные минометные «батареи» широкого развития в итоге не получили. [15]

На основании рассмотренных различных типов наиболее современных 120-мм минометных систем зарубежного производства, классификации их тактико-технических характеристик и, связанных с этим, боевых возможностей и способов применения этих систем, а также обобщения сопутствующих этому различных фактов, был проведен всесторонний анализ возможных направлений совершенствования перспективных 120-мм минометных комплексов армий иностранных государств.

Источники и литература

- «МО Израиля намерено заказать дополнительные 120-мм самоходные минометы CARDOM» – 15 апреля 2009, Jane's Defence Weekly

- «Рейнметалл» подписал контракт на поставку ВС Германии 8 120-мм самоходных минометов» – 25 июня 2009, Rheinmetall AG

- «МНО Польши заключило контракт на разработку 120-мм самоходного миномета» – 07 октября 2009, Jane's Defence Weekly

- «Самоходный миномет NLOS-M» – 07 октября 2009, Jane's Defence Weekly

- «Новое поколение минометов. Современные тенденции развития» – 01 марта 2005, International defence review

- «Современные миномёты» – 17 октября 2009, ВПК

- «Морская пехота США приняла на вооружение 120-мм минометную систему» – 27 октября 2009, ВПК

- «Новое поколение минометов» – 24 июня 2008, ВПК

- «Soltam ставит свои минометы на новые шасси» – 02 февраля 2009, Сергей Вэй

- «120 мм минометная система SRAMS для легких шасси» – 01 сентября 2006, Сергей Вэй

- «Миномет – качественно новый подход к традиционному оружию» – 04 апреля 2006, Сергей Вэй

- «Soltam разрабатывает легкий миномет» – 02 января 2006, В.И. Арциховский

- «Минометы возвращаются» – 27 ноября 2004, Сергей Вэй

- «Перспективы развития зарубежных минометных комплексов» – 27 ноября 2006, подполковник А.ЛЕБЕДЕВ

- «По крутым траекториям» – №4 (2823) | Апрель 2009, Рубрика «Арсенал»