МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Академия Государственной противопожарной службы

РЕФЕРАТ

на тему:

«Организация газодымозащитной службы в гарнизонах пожарной охраны»

Выполнил: старший инженер отдела службы и подготовки

УГПС Курганской области капитан внутренней службы

Харитонов Р.С.

Руководитель: кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры

пожарно-строевой и газодымозащитной подготовки

Сверчков Ю.М.

Москва, 2003

Содержание

Введение………………………………………………………………….……. 3

1. Организация деятельности газодымозащитной службы……………….... 4

2. Особенности проведения занятий с газодымозащитниками………….... 10

3. Применение сил и средств газодымозащитной службы на пожаре….... 19

4. Техническое обслуживание противогазов и дыхательных аппаратов… 22

Заключение………………………………………………………………….... 24

Список использованной литературы……………………………………….. 25

Введение

Непрерывное развитие науки и техники, возрастание пожароопасных производств, усложнение технологических процессов, концентрация на производстве и в зданиях значительного количества сгораемых синтетических материалов, развитие различных отраслей промышленности, тенденция увеличения этажности и площади общественных и жилых зданий значительно усложнили обстановку и условия для выполнения боевой задачи подразделений пожарной охраны по спасанию людей, эвакуации имущества и ликвидации пожаров, поэтому ещё в начале прошлого века перед пожарными встала проблема защиты органов дыхания и зрения от неблагоприятного воздействия выделяемых при горении дыма и токсичных веществ.

Впервые этой проблемой серьёзно стали заниматься ленинградские энтузиасты, работники пожарной охраны В.В. Дехтерев, Г.Е. Селицкий, М.Ф. Юскин. Именно благодаря им 1 мая 1933 года в боевой расчет ленинградского гарнизона пожарной охраны было включено первое в стране отделение газодымозащитников.

В наши дни газодымозащитная служба прочно вошла в боевую работу пожарных России. Средства индивидуальной защиты органов дыхания применяются при тушении около 20 % пожаров, а каждый потушенный пожар с применением СИЗОД является своеобразным экзаменом для газодымозащитников, так как требует от личного состава мобилизации всех сил, знаний, опыта, дает возможность проверить качество подготовки к работе в сложных условиях.

Газодымозащитная служба является одной из главных в комплексе специальных служб пожарной охраны, так как она предназначена для обеспечения ведения боевых действий подразделений пожарной охраны в непригодной для дыхания среде при спасении людей, тушении пожаров и ликвидации последствий аварий, поэтому вопросам организации деятельности газодымозащитной службы уделяется очень большое внимание.

1. Организация деятельности газодымозащитной службы

Деятельность газодымозащитной службы является одним из основных факторов, влияющих на успешное проведение спасательных работ при пожаре, снижение масштабов развития пожаров и убытков от них, обеспечение безопасных условий труда пожарных.

Эффективность деятельности газодымозащитной службы достигается современным уровнем материально-технической оснащенности, профессиональным мастерством газодымозащитников и высоким уровнем организации боевых действий подразделений Государственной противопожарной службы, реализующей возможности современной техники.

Газодымозащитная служба организуется в органах управления, подразделениях ГПС, пожарно-технических учебных заведениях МВД России для ведения боевых действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде. Основные задачи газодымозащитной службы показаны на рис.1.

Основные задачи газодымозащитной службы

спасание людей

проведение разведки и ликвидация горения в непригодной для дыхания среде

эвакуация материальных ценностей

создание нормальных условий, обеспечивающих безопасную работу личного состава подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных бригад

Рис.1. Основные задачи газодымозащитной службы

В настоящее время резко изменились условия работы газодымозащитников. Различные отрасли народного хозяйства все более насыщаются новыми и подчас чрезвычайно опасными веществами и материалами, особенно синтетическими и полимерными, при горении которых выделяются токсичные, опасные для жизни людей газы. Резко возрастает энерговооруженность производства, усложняются технологические процессы.

Вследствие этого сократилось время развития и увеличилось время локализации пожаров. Так, время от подачи стволов до момента локализации оценивается:

- - до 0,5 часа – 20 % всех потушенных пожаров,

- от 0,5 до 1,0 часа - около 27 % всех потушенных пожаров.

Концентрация отравляющих веществ в первые минуты пожара выше предельной в 12-100 раз.

Среднеобъёмная температура в первые 5-6 минут пожара может достичь 140-160 °С (безопасной для человека является температура до 60 °С).

Скорость распространения дыма и отравляющих веществ очень большая (до 20 м/мин по вертикали). По этой причине от дыма и газов при пожарах в России ежегодно погибает около 12,5 тысяч человек (9 человек на 100 тыс. населения), причём эта величина имеет тенденцию к дальнейшему росту.

Данные проводимых исследований свидетельствуют о том, что количество погибших на промышленных объектах от опасных факторов пожара распределяется следующим образом: открытый огонь, повышенная температура окружающей среды, предметов - 26%, токсичные продукты горения, дым и пониженная концентрация кислорода - 66%, падающие части конструкций, агрегатов, опасные факторы взрыва - 6%.

Опыт тушения крупных и сложных пожаров показывает, что уровень организации газодымозащитной службы самым непосредственным образом влияет на результаты действий подразделений пожарной охраны. Своевременное и правильное использование этой службы позволяет значительно сократить время тушения, уменьшить убытки от пожаров, а самое главное, вовремя оказать необходимую помощь людям.

Первичной тактической единицей газодымозащитников является звено ГДЗС, состоящее, как правило, не менее чем из 3-х человек, включая командира звена, оснащенное средствами защиты органов дыхания. Газодымозащитниками являются лица рядового и начальствующего состава подразделений пожарной охраны, слушатели и курсанты учебных заведений, имеющие на вооружении аппараты защиты органов дыхания и зрения. Кислородно-изолирующие противогазы, а также индивидуально подобранные и пронумерованные маски аппаратов на сжатом воздухе закрепляются персонально за каждым газодымозащитником. Запрещается их передача одним лицом другому.

Закрепление и перезакрепление кислородно-изолирующих противогазов и масок осуществляется только на основании приказов руководителей подразделений пожарной охраны.

В случае отказа или неисправности личного изолирующего противогаза или аппарата на сжатом воздухе допускается использовать резервный аппарат. Резервные противогазы и аппараты на сжатом воздухе закрепляются за дежурным караулом или сменой.

Порядок вывоза аппаратов к месту пожара или аварии на пожарных автомобилях определяется приказом начальника гарнизона.

Пожарные части по охране объектов, где по особенностям технологического производства при ликвидации аварий и пожаров запрещается применять кислородные изолирующие противогазы, обеспечиваются аппаратами на сжатом воздухе.

В крупных гарнизонах пожарной охраны, в пожарных частях, охраняющих важные административные, культурные и промышленные объекты, организуют отделения газодымозащитной службы на специальных автомобилях, обеспечивающие эффективную борьбу с дымом и газами, проведение аварийно-спасательных работ, оснащенные аппаратами с длительным временем защитного действия.

С учетом местных особенностей аппараты на сжатом воздухе могут вводиться на вооружение военизированных пожарных частей по охране городов и поселков при условии, что в данном гарнизоне пожарной охраны одни и те же виды противогазов.

Допуск сотрудника ГПС к работе в СИЗОД определяется приказом органа управления, подразделения ГПС после прохождения им военно-врачебной комиссии и специального обучения по программе подготовки газодымозащитников, утверждаемой ГУ ГПС, и аттестации на право работы в противогазе, дыхательном аппарате.

Сотрудники ГПС, допущенные военно-врачебной комиссией к работе в СИЗОД, обязаны, кроме того, проходить ежегодно медицинское обследование в соответствии с требованиями Инструкции о порядке медицинского освидетельствования личного состава Государственной противопожарной службы МВД России для определения годности к работе в кислородных изолирующих противогазах и дыхательных аппаратах со сжатым воздухом (приложение 2 к приказу МВД России от 30.04.1996 г. № 234).

Выводы военно-врачебных и клинико-экспертных комиссий записываются в личную карточку газодымозащитника, признанного годным к работе в должности, предусматривающей использование СИЗОД, которая при изменении места службы или учебы направляется вместе с личным делом газодымозащитника.

Личная карточка газодымозащитника, заполненная в установленном порядке, является обязательным условием для допуска к работе в СИЗОД, а при ее отсутствии сотрудник ГПС проходит в установленном порядке внеочередное медицинское освидетельствование.

Профессиональная подготовленность газодымозащитников определяется степенью профессиональных знаний и умением выполнять боевые действия на пожаре в непригодной для дыхания среде.

Сотрудники, впервые принятые на службу в ГПС МВД России и допущенные военно-врачебной комиссией МВД России к работе в СИЗОД, проходят специальное первоначальное обучение в течение 10-30 дней в учебных центрах, учебных пунктах ГПС.

Конкретный срок и содержание обучения определяются учебным, тематическим планами и программами, разрабатываемыми и утверждаемыми ГУГПС МЧС России.

Боевая подготовка и специальная подготовка по должности сотрудников ГПС, являющихся газодымозащитниками, проводятся соответственно в период боевого дежурства по караулам или дежурным сменам и на инструкторско-методических занятиях.

Основная форма учебы в период боевого дежурства - самостоятельное изучение программного материала с получением консультации от руководителей и сотрудников подразделения ГПС.

В органах управления и подразделениях ГПС организуются и проводятся один раз в полугодие семинар и зачетное занятие (4 ч.) со всеми газодымозащитниками в объеме материала, изучаемого в течение периода обучения. В пожарно-техническом учебном заведении МЧС России этот порядок определяется в пределах времени, предусмотренного для этой цели учебным планом.

Результаты приема зачетов оформляются протоколом в 3-х экземплярах: один экземпляр остается в органе управления (службе пожаротушения), подразделении ГПС, второй и третий направляются соответственно начальнику службы ГДЗС территориального и местного гарнизонов пожарной охраны для обобщения и контроля.

Дни семинарских и итоговых занятий устанавливаются соответствующими планами боевой подготовки.

Практические навыки по эксплуатации СИЗОД, спасательных устройств и другого технического оснащения ГДЗС, а также по выполнению обязанностей, предусмотренных Уставом службы и Боевым уставом пожарной охраны, Правилами охраны труда в подразделениях ГПС и Наставлением по ГДЗС приобретаются и закрепляются при проведении практических занятий и тренировок или выполнении боевых действий по тушению пожаров с караулом, отделением, звеном ГДЗС.

Оценка физической работоспособности газодымозащитников проводится один раз в год (в конце учебного года) при помощи степ-теста, сущность которого заключается в контроле за частотой сердечных сокращений в восстановительный период после выполнения дозированной физической нагрузки.

В целях максимального использования учебных объектов для подготовки газодымозащитников, орган управления ГПС разрабатывает годовые или полугодовые графики их использования, исходя из общего количества тренировочных занятий.

Тренировочные занятия проводятся со следующей периодичностью:

- на свежем воздухе - ежемесячно не менее 2-х занятий, в том числе одно занятие при проведении пожарно-тактического учения или занятия по решению пожарно-тактической задачи;

- в непригодной для дыхания среде (теплодымокамере) -ежеквартально не менее одного раза;

- на огневой полосе психологической подготовки - не менее одного занятия в год, при этом занятие должно быть приурочено к занятиям по боевой подготовке.

Продолжительность каждого занятия на свежем воздухе и в теплодымокамере должна составлять не менее 2-х часов, из них на непосредственную работу в противогазе 45-60 мин, в дыхательном аппарате - 30 мин.

Начальствующий состав органов управления, подразделений ГПС, в том числе служб пожаротушения, пожарно-технических учебных заведений МЧС России, а также старшие мастера (мастера) ГДЗС, допущенные к работе в СИЗОД, проходят тренировки в теплодымокамере не менее одного раза в квартал. Занятия организует и проводит начальник газодымозащитной службы.

Тренировочные занятия в теплодымокамере должны проводиться под контролем медицинского работника.

- 2. Особенности проведения занятий с газодымозащитниками

При подготовке к проведению тренировочного занятия руководитель составляет методическую разработку, в которой указывается тема, время, цели, место и метод проведения занятия, материальное обеспечение, используемые методические пособия, литература, руководящие документы. Исходя из уровня физической и тактической подготовки газодымозащитников, а также с учетом реальных условий работы (высота подъема и спуска, масса грузов и т.п.) подбираются упражнения для отработки на свежем воздухе, указываются нормативы и задачи, выполняемые в теплодымокамере. Подбор комплексов упражнений, нормативов и задач необходимо осуществлять с таким расчетом, чтобы все рекомендуемые упражнения, нормативы и задачи были отработаны в течение года. Отдельные упражнения могут включаться по несколько раз в различные комплексы.

Занятия с газодымозащитниками в 50-х годах ХХ века.

Основные цели тренировок газодымозащитников показаны на рис. 2.

Основные цели тренировок газодымозащитников

выработка и закрепление навыков работы

подготовка к работе в неблагоприятных условиях

формирование качеств, необходимых для выполнения работ в экстремальных условиях

в кислородно-изолирующих противогазах

в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе

высокой температуры

задымленности

повышенной влажности

психологических

психофизиологических

Рис. 2. Основные цели тренировок газодымозащитников

При подготовке к занятию по пожарно-тактической подготовке, на которой планируется работа звеньев ГДЗС, руководитель занятия, кроме разработки замысла пожарно-тактической задачи, определяет способы имитации задымления, место включения в СИЗОД и расположение поста безопасности, подбирает упражнения, подлежащие отработке в противогазе.

По продолжительности каждое тренировочное занятие на свежем воздухе должно быть не менее 2-х часов со следующим примерным распределением времени:

- постановка цели, решаемых задач, инструктаж по охране труда- 5 минут;

- разминка - 10 минут;

- боевая проверка и включение - 5 минут;

- выполнение упражнений, нормативов и задач в СИЗОД -30-60 мин;

- выключение и отдых - 5 минут;

- разбор занятий - 5 минут.

Чистка, сушка и проверка № 2 производится после занятий в течение 45 минут.

Время, отводимое на работу звеньев ГДЗС при решении ПТЗ, может быть уменьшено до 25-30 минут. Время, отводимое на выполнение упражнений, нормативов и задач, может быть сокращено в зависимости от времени защитного действия СИЗОД, но не менее чем до 30 минут.

Звено ГДЗС на пожарно-тактических учениях

Тренировка в теплодымокамере предназначена для выработки поддержания у газодымозащитников тепловой адаптации, способствующей сохранению необходимого уровня работоспособности в условиях высокой температуры и влажности.

Обязательное условие тренировки - строгое соблюдение периодичности и последовательности выполнения упражнений. Это позволяет быстрее достичь необходимого уровня тепловой адаптации газодымозащитников. а также поддерживать их заинтересованность в проведении занятий в теплокамерах.

Тепловая тренировка газодымозащитников проводится в такой последовательности:

1-й этап - при первоначальной подготовке в учебных заведениях;

2-й этап - при боевой подготовке в подразделениях.

Тепловая тренировка газодымозащитников в процессе первоначальной подготовки состоит из трех тренировок в тепловой камере с интервалом в один день по следующей схеме:

1-е занятие: температура 30° С, время - 30 минут;

2-е занятие: температура 40° С, время - 25 минут;

3-е занятие: температура 50° С, время -15 минут.

Тепловая тренировка газодымозащитников в процессе боевой подготовки включает в себя:

- отработку физических упражнений на снарядах и тренажерах;

- тренировку в парильной или сауне.

Время, отводимое на тренировку в теплокамере, рекомендуется распределять следующим образом:

- постановка задачи, инструктаж - 5 минут;

- разминка - 10 минут;

- боевая проверка и включение - 5 минут;

- тренировка на воздухе - до 20 минут;

- отдых - 5 минут;

- определение индекса степ-теста - 15 минут;

- тренировка в теплокамере - 25 минут;

- выключение и отдых - 10 минут.

Перед тренировкой в теплокамере выполняется разминка без включения в СИЗОД в течение 10 минут: из них до 3-х минут - разминочный бег и до 7 минут - общеразвивающие физические упражнения.

Дальнейшая тренировка в течение 20 минут на воздухе проводится с включением в СИЗОД и включает в себя выполнение упражнений и отработку нормативов. После выполнения упражнений и нормативов на воздухе газодымозащитники отдыхают в предкамере 5 минут.

К дальнейшей тренировке в теплокамере допускаются лица, у которых частота сердечных сокращений не превышает 100 ударов в минуту. Тренировка в теплокамере начинается с выполнения газодымозащитниками ступенчатого степ-теста для определения его индекса под руководством медицинского работника и проводится в предкамере, при этом заполняется вкладыш к личной карточке газодымозащитника. Затем тренировка в теплокамере осуществляется на различных типах тренажеров (беговой дорожке, вертикальном эргометре, велоэргометре, тренажере "Темп" и др.) по методу круговой тренировки. Переход от одного тренажера к другому разрешается после отдыха в течение 3-5 минут и восстановления частоты сердечных сокращений до исходного значения, но не более 100 удар/мин. Рекомендуемые пределы частоты сердечных сокращений во время тренировок представлены в таблице 1.

- Таблица 1

Рекомендуемые пределы частоты сердечных сокращений во время тренировок газодымозащитников (удар/мин.)

| Место тренировки | Возраст, лет |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20-29 | 30-39 | свыше 40 |
| На воздухе | 150-160 | 140-150 | 130-140 |
| В теплокамере | 160-170 | 150-160 | 140-150 |

Индивидуально оптимальную частоту сердечных сокращений можно рассчитать по формуле:

ЧССсв = 180 - возраст (лет) - для тренировок на свежем воздухе, ЧССтк = ЧССсв +(10-15) - для тренировок в теплокамере.

Тренировка личного состава в теплокамере должна быть прекращена, если:

- имеются жалобы газодымозащитников на плохое самочувствие (срыв дыхания, судороги, головокружение);

- после выполнения нескольких упражнений частота сердечных сокращений превышает 160 удар/мин и не становится ниже этого предела в течение 3-5 минут отдыха.

Критерием предельной физической нагрузки принято считать частоту сердечных сокращений до 170 удар/мин. Газодымозащитник, у которого в течение 2-3 тренировок подряд частота сердечных сокращений превышает указанный выше предел, а индекс степ-теста оценивается оценкой «плохая», должен направляться на внеочередное медицинское освидетельствование.

Допустимое время пребывания газодымозащитников в теплокамере в зависимости от температуры и влажности воздуха приведено в табл. 2.

- Таблица 2

Допустимое время пребывания газодымозащитников в среде с повышенной температурой (мин)

| № п/п | Температура окружающей среды | Относительная влажность воздуха (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15-49 | 50-84 | 85-100 |
| 1 | 31 | 90 | 90 | 80 |
| 2 | 35 | 90 | 70 | 60 |
| 3 | 40 | 60 | 50 | 25 |
| 4 | 45 | 50 | 40 | 20 |
| 5 | 50 | 45 | 35 | 15 |
| 6 | 55 | 40 | 30 | 10 |
| 7 | 60 | 35 | 20 | 5 |
| 8 | 65 | 30 | 20 | - |
| 9 | 70 | 25 | 15 | - |

Для повышения и поддержания на достаточно высоком уровне тепловой устойчивости, улучшения состояния здоровья, снижения восприимчивости к простудным заболеваниям необходимо посещение газодымозащитниками саун и бань, оборудованных в учебно-тренировочных комплексах ГДЗС.

Температура воздуха в парных банях должна поддерживаться на уровне 50-60 °С при влажности 80-100 % и в саунах в пределах 70-90 °С при влажности 10-15 %. Время пребывания в сауне - 25-30 минут, в парной - 8-12 минут.

Тренировки газодымозащитников в дымокамере направлены на формирование у них психологической готовности к действиям в экстремальной ситуации. В процессе таких тренировок газодымозащитники совершенствуют профессиональные навыки, учатся правильно применять знания и умения на практике.

Моделируемые ситуации при тренировке в теплодымокамере должны быть максимально приближены к реальным экстремальным условиям боевой работы. В них необходимо включать элементы опасности, риска, длительных максимальных физических и эмоциональных нагрузок. Все это позволит добиться от пожарного полного напряжения его сил, умственных способностей и воли.

Время, отводимое на тренировку в теплодымокамере, рекомендуется распределять следующим образом:

- постановка задачи и инструктаж - 5 минут;

- определение РWS170 - 10 минут;

- разминка - 10 минут;

- боевая проверка и включение - 5 минут;

- тренировка на свежем воздухе — до 20 минут;

- отдых - 5 мин;

- тренировка в теплокамере (с выключением) - до 25 минут;

- отдых - 5 минут;

- тренировка в дымокамере - до 20 минут;

- выключение и отдых - 10 минут;

- разбор занятий - 5 минут;

- проведение проверки № 2 СИЗОД (после занятий).

Определение уровня общей физической работоспособности газодымозащитников проводит медицинский работник через степ-тест РWS170 с заполнением вкладыша к личной карточке.

После выполнения упражнений в теплокамере газодымозащитники отдыхают в предкамере, выключившись, до установления частоты сердечных сокращений 100 удар/мин.

Если за время отдыха пульс до указанной частоты не восстановился, то к дальнейшей тренировке газодымозащитники в дымокамере не допускаются.

Руководитель занятий, с учетом оснащенности дымокамеры средствами имитации, создает в ней обстановку, которая должна быть неизвестной для тренирующихся. Изменение обстановки достигается расстановкой модулей, препятствий, трансформирующихся перегородок, последовательностью включения звуковых и световых эффектов и т. д.

В ходе выполнения поставленной задачи командир звена ГДЗС постоянно передает информацию на пост безопасности об обстановке и своих действиях.

С учетом поступающей информации руководитель занятия с пульта управления, при необходимости, корректирует ход выполнения упражнения.

Тренировки в тепло- и дымокамере можно объединять в зависимости от сложности и объема выполняемых упражнений, а общее время пребывания в среде с повышенной температурой определять по таблице 2.

Требования по охране труда при проведении тренировок в СИЗОД

Тренировки газодымозащитников, особенно в дымовой камере и на огневой полосе психологической подготовки, представляют собой сложный и небезопасный вид практических занятий.

Вместе с тем необходимые меры по охране труда, исключающие несчастные случаи, не должны превращаться в перестраховку, мешающую совершенствованию боевого мастерства личного состава ГДЗС, формированию умения правильно и решительно действовать в нестандартной ситуации.

Ответственность за соблюдение техники безопасности при проведении тренировок личного состава в термодымокамерах возлагается на руководителя занятий. До начала тренировок руководитель занятий должен убедиться в исправности систем электрооборудования, дымоудаления, освещения, связи и сигнализации, приборов контроля температуры.

Все виды тренировок выполняются личным составом в боевой одежде и снаряжении, а при необходимости — в теплоотражательных костюмах. При тренировке в дымокамере звено ГДЗС должно работать в связке и обеспечиваться средствами связи. Для поддержания постоянной связи со звеном ГДЗС, работающим в дымокамере, выставляется постовой на посту безопасности. Очередное тренирующееся звено ГДЗС является резервным для оказания при необходимости помощи работающему звену. В случае потери сознания газодымозащитником необходимо:

- в задымленной зоне привести в действие аварийную подачу, проверить открытие вентиля кислородного (воздушного) баллона, состояние дыхательных патрубков, сообщить о случившемся на пост безопасности, вынести пострадавшего на свежий воздух и оказать первую медицинскую помощь;

- на свежем воздухе снять с пострадавшего лицевую маску, дать понюхать нашатырный спирт, при необходимости произвести искусственное дыхание и вызвать скорую помощь. Для оказания первой медицинской помощи в случае получения пожарными травм или при появлении у них стрессового перенапряжения, теплового удара необходимо иметь на посту безопасности аптечки со следующим набором медикаментов:

- ацизол (антидот оксида углерода);

- анальгетики (50%-й раствор анальгина 2,0 мл, фентанила - 1 флакон);

- настойка йодная (5%-я);

- марганцовокислый калий в кристаллах;

- лейкопластырь и бинты (не менее 3 шт.);

- кислота борная;

- трубка резиновая или жгут длиной 1м;

- транспортно - иммобилизационные шины;

- настойка валерианы, валидол, вата;

- раствор аммиака (10%-й).

Все тренировки газодымозащитников должны проводиться под контролем медицинского работника или подготовленного санинструктора. В случае отравления газодымозащитника продуктами горения или получения теплового удара необходимо вызвать скорую медицинскую помощь, а до ее прибытия оказать первую доврачебную помощь.

3. Применение сил и средств ГДЗС на пожаре

Первичной тактической единицей газодымозащитной службы является звено ГДЗС, которое при работе в непригодной для дыхания среде должно состоять не менее чем из 3 газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС, и иметь однотипные СИЗОД с одинаковым временем защитного действия. В исключительных случаях, при проведении неотложных спасательных работ, по решению РТП или НБУ состав звена ГДЗС может быть уменьшен до 2-х или увеличен до 5-ти газодымозащитников.

Звено ГДЗС должно состоять из газодымозащитников, несущих службу в одном отделении, карауле или дежурной смене. В отдельных случаях, по решению РТП или НБУ, состав звена может быть сформирован из газодымозащитников разных подразделений ГПС.

В зависимости от количества прибывших на пожар или учение газодымозащитников работу звеньев или отделений ГДЗС возглавляют:

- при работе на пожаре одного караула, как правило - начальник караула или, по его распоряжению, командир отделения;

- при работе на пожаре одновременно нескольких караулов - лица начальствующего состава, назначенные РТП или НБУ;

- при работе на пожаре отделений ГДЗС - командир отделения ГДЗС или лицо начальствующего состава, назначенное РТП или НБУ.

Для выполнения боевой задачи звено ГДЗС должно иметь необходимый минимум оснащения, который предусматривает:

- средства связи (радиостанция, переговорное устройство или иное штатное средство);

- спасательное устройство, входящее в комплект дыхательного аппарата, - одно на каждого газодымозащитника, работающего в дыхательном аппарате типа АИР;

- средства освещения: групповой фонарь - один на звено ГДЗС и индивидуальный фонарь - на каждого газодымозащитника;

- пожарную спасательную веревку;

- средства страховки звена - направляющий трос;

- лом легкий;

- лом универсальный.

Дополнительное оснащение звена ГДЗС штатным оборудованием и пожарно-техническим вооружением осуществляется по усмотрению РТП, НБУ, начальника КПП, исходя из оперативной обстановки на месте пожара.

Перед каждым включением в противогаз или дыхательный аппарат звено ГДЗС проводит в течение одной минуты боевую проверку. Запрещается включаться в СИЗОД без проведения боевой проверки и при обнаруженных неисправностях.

На каждое звено ГДЗС выставляется пост безопасности, место расположения которого определяется оперативными должностными лицами на свежем воздухе в непосредственной близости от места входа звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду.

При пожарах в тоннелях метро, подземных сооружениях большой протяженности и площади, в зданиях высотой более девяти этажей, трюмах судов на посту безопасности выставляется одно резервное звено. В других случаях выставляется одно резервное звено ГДЗС на каждые три работающих звена, как правило, на КПП.

Перед включением в СИЗОД командир звена ГДЗС согласовывает с РТП необходимое применение средств локальной защиты газодымозащитника и его СИЗОД от повышенных тепловых потоков, а также средств зашиты кожи изолирующего типа от воздействия агрессивных сред сильнодействующих ядовитых веществ.

При продвижении к очагу пожара и возвращении обратно первым следует командир звена ГДЗС, а замыкающий - наиболее опытный газодымозащитник, назначенный командиром звена. Звено ГДЗС должно возвращаться из непригодной для дыхания среды в полном составе.

Продвижение звена ГДЗС в помещениях осуществляется вдоль капитальных стен, запоминая путь следования, с соблюдением мер предосторожности, в том числе обусловленных оперативно-тактическими особенностями объекта пожара.

При работе в СИЗОД необходимо оберегать его от непосредственного соприкосновения с открытым пламенем, от ударов, повреждений, не допускать снятия маски или оттягивания ее для протирки стекол, не выключаться, даже на короткое время. Выключение из СИЗОД осуществляется только по команде командира звена ГДЗС.

Звеньям ГДЗС запрещается использовать при работе на пожаре лифты, за исключением лифтов, имеющих режим работы «Перевозка пожарных подразделений».

В целях обеспечения безопасного продвижения звено ГДЗС может использовать пожарные рукава, провод переговорного устройства.

При работе в условиях ограниченной видимости и сильном задымлении идущий впереди командир звена ГДЗС обязан простукивать ломом конструкции перекрытия.

При вскрытии дверных проемов личный состав звена ГДЗС должен находиться вне дверного проема и использовать плотные двери для защиты от возможного выброса пламени.

При работе в помещениях, заполненных взрывоопасными парами и газами, личный состав звена ГДЗС должен быть обут в резиновые сапоги. При продвижении к очагу пожара и обратно, а также в процессе работ должны соблюдаться меры предосторожности против высекания искр, в том числе, при простукивании конструкций помещений.

4. Техническое обслуживание противогазов и дыхательных аппаратов

Для эффективного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и поддержания их в исправном состоянии в процессе эксплуатации применяется комплекс работ и организационно-технических мероприятий, называемых техническим обслуживанием. Техническое обслуживание СИЗОД включает:

- боевую проверку, проверки №№ 1, 2, 3;

- чистку, промывку, регулировку, смазку, дезинфекцию;

- устранение неисправностей в объеме текущего ремонта.

Боевая проверка закрепленного за газодымозащитником СИЗОД проводится перед каждым включением в него для оперативной проверки исправности и правильности функционирования узлов и механизмов. Контроль за проведением боевой проверки возлагается на командира звена ГДЗС.

Перед заступлением на боевое дежурство, а также перед проведением тренировочных занятий на свежем воздухе и в непригодной для дыхания среде газодымозащитник должен провести проверку № 1 закрепленного за ним СИЗОД, с целью его постоянного поддержания в исправном состоянии, проверки исправности и правильности функционирования его узлов и механизмов. Контроль за проведением проверки № 1 возлагается на начальника караула или старшего дежурной смены, а результаты проверки заносятся в журнал регистрации проверок №1.

Проверка № 2 проводится в процессе эксплуатации СИЗОД после проверки № 3, дезинфекции, замены регенеративных патронов и кислородных или воздушных баллонов, закрепления СИЗОД за газодымозащитником, а также не реже одного раза в месяц, если в течение этого времени СИЗОД не пользовались. Целью проведения проверки № 2 является поддержание СИЗОД в исправном состоянии.

Проверка № 2 СИЗОД проводится газодымозащитником, за которым он закреплен, под руководством начальника караула или старшего дежурной смены. Результаты проверки заносятся в журнал регистрации проверок № 2. В журнале на каждое СИЗОД отводится 1-2 листа. На первых трех листах журнала приводится список владельцев СИЗОД (Ф.И.О., номер закрепленного СИЗОД, номер страницы в журнале для данного СИЗОД). Для дыхательного аппарата вторая графа журнала не заполняется.

Проверка № 3 проводится в установленные календарные сроки, в полном объеме и с заданной периодичностью, но не реже одного раза в год. Проверке подлежат все находящиеся в эксплуатации и в резерве, а также требующие полной дезинфекции всех узлов и деталей СИЗОД.

Представление СИЗОД на проверку осуществляется подразделениями ГПС в соответствии с графиком, разрабатываемым старшим мастером ГДЗС и утверждаемым начальником газодымозащитной службы. График предусматривает очередность представления СИЗОД по месяцам с указанием заводских номеров.

Для новых СИЗОД проверка впервые проводится после окончания гарантийного срока, установленного предприятием-изготовителем для данного образца. При ее проведении в обязательном порядке проводится неполная разборка СИЗОД и его узлов с целью профилактическою осмотра деталей и частей, проверки их состояния и замены

Проверка № 3 проводится на базе ГДЗС старшим мастером ГДЗС. В случае отсутствия штатного старшего мастера или мастера ГДЗС эти обязанности возлагаются на другого сотрудника ГПС, который должен иметь специальную подготовку в объеме, предусмотренном для старшего мастера ГДЗС, а также соответствующий допуск. Результаты проверок записываются в журнал регистрации проверок № 3 и в учетную карточку на СИЗОД, а также делается отметка в годовом графике проверок.

Своевременное и качественное проведение всех видов технического обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыхания является условием их безотказной работы, и, как следствие, позволяет свести к минимуму количество несчастных случаев при работе газодымозащитников в непригодной для дыхания среде.

Заключение

Не смотря на то, что сегодня газодымозащитная служба является одной из главных в комплексе специальных служб пожарной охраны, перед ней еще стоит не мало проблем, основные из которых изложены в Концепции развития газодымозащитной службы в системе
Государственной противопожарной службы. Их основными путями решения, а также приоритетными направлениями развития газодымозащитной службы являются:

- совершенствование нормативной базы;

- повышение эффективности организации деятельности газодымозащитной службы;

- создание и внедрение новых видов СИЗОД с улучшенными тактико-техническими параметрами;

- создание и развитие материально-технической базы газодымозащитной службы;

- совершенствование системы подготовки газодымозащитников;

- повышение эффективности организации боевых действий по тушению пожаров с использованием СИЗОД;

- совершенствование управленческой и контрольной деятельности;

- обеспечение безопасных условий труда пожарных.

Для дальнейшего развития газодымозащитной службы потребуется еще не мало усилий, поэтому решение этих проблем является основной задачей в организации газодымозащитной службы ближайших лет.

Список использованной литературы

- Теребнев В. В., Грачев В. А., Требнев А. В. Организация службы начальника караула пожарной части. – Екатеринбург: Издательский дом «Калан», 2001.

- Организация и проведение занятий с личным составом газодымозащитной службы пожарной охраны МВД СССР: Методические указания. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1990.

- Приказ МВД РФ от 30 апреля 1996 года № 234 «Об утверждении “Наставления по газодымозащитной службе Государственной противопожарной службы МВД России”».

- Приказ МВД РФ от 5 июля 1995 года № 257 «Об утверждении нормативных правовых актов в области организации деятельности Государственной противопожарной службы».

- Приказ МЧС РФ от 31 декабря 2002 года № 630 "Об утверждении правил охраны труда в подразделениях ГПС МЧС РФ"

- Концепция развития газодымозащитной службы в системе Государственной противопожарной службы МВД России. - М.: ГУ ГПС МВД РФ, 1999.

- Приказ ГУ ГПС МВД России от 30 декабря 1997 года № 83 «О введении в действие норм пожарной безопасности НПБ 165-97 "Пожарная техника". Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных. Общие технические требования и методы испытаний».

- Материалы с сайта http://www.fc01.spb.ru.