МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

До занятий на самоподготовке студенты должны изучить назначение и состав элементов структурной схемы аппаратуры П-314М и работу аппаратуры по структурной схеме в различных режимах. Отработать практически проверку аппаратуры "на себя"

Занятие увязывается с предыдущими занятиями № 1,2 темы 6. В результате отработки данного занятия студенты должны знать назначение и ТТД аппаратуры П-318М, принцип формирования линейного спектра П-318М-Б, режим работы аппаратуры П-318М-6, а также порядок ее развертывания и включения питания.

При изложении вопроса "Общее устройство аппаратуры П-318М-6 преподаватель обращает внимание студентов на тот факт, что многие узлы (блоки) аппаратуры П-318М-6 такие же, как в аппаратуре П-314М

Например: блоки передатчиков, приемников, ВКК, питания.

При пояснении органов у правления, расположенных на правой боковой стенке аппаратуры необходимо использовать рисунок аппаратуры с видом межблочных соединении.

Текущий контроль осуществляется путем опроса по контрольным вопросам или письменно путем проведения "летучки". Изменение формы контроля или контрольных вопросов отражается в индивидуальном плане преподавателя.

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

| №№ | Наименование учебных вопросов | Время (мин) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ : |  |  |  |
| 1. | Прием рапорта, проверка наличия студентов | 3 |  |
| 2. | Проверка усвоения пройденного материала | 17 |  |
| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ : |  |  |  |
| I. | Тактико-технические данные, электрические характеристики, общее устройство и состав комплектов аппаратуры П-318М | 25 |  |
| 2. | Режимы работы аппаратуры П-318М-6 | 10 |  |
| 3. | Порядок развертывания и включения питания аппаратуры комплекта П-318М-Б | 10 |  |
| III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 5 |  |  |  |
| 1. | Подведение итога занятия | 3 |  |
| 2. | Задание на самоподготовку | 2 |  |

| №№ | Учебные вопросы и их краткое содержание | Методические приемы руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| 1. | Прием рапорта, проверка наличия студентов | Методика проверки, содержание контрольных вопросов, атак же их количество может быть изменено преподавателем по согласованию с начальником цикла и с отражением изменений в индивидуальном плане. |
| 2. | Проверка усвоения пройденного материала по контрольным вопросам. - Доложить прохождение ТЛГ сигнала по структурной схеме П-314М в I режиме. - Доложить прохождение ТЛГ сигнала по структурной схеме П-314М в III режиме. - Доложить сущность и порядок проверки аппаратуры П-314М "на себя". |  |
| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| 1. | Тактико-технические данные, и комплект аппаратуры П-318М. |  |
|  | Назначение. Военно-полевая аппаратура тонального телеграфирования П318М предназначена для образования 4х, 6ти,10ти, 12ти или 16ти телеграфных каналов при работе по каналам ТЧ, образованным проводными, радиорелейными тропосферными или космическими средствами связи | Показать аппаратуру П-318М комплекта Б, включенную в канал П-309-1 |
|  | Характеристика. Система тонального телеграфирования П-318М является многоканальной системой тонального телеграфирования с частотной модуляцией несущих колебаний. В состав аппаратуры П-318М входят : а) аппаратура тонального телеграфирования П-318М-6; б) аппаратура тонального телеграфирования П-318М-4; в) переходное устройство П-318М-ПУ; г) устройство телефонно-телеграфного переговора П-318М-УТТП А также комплекты ЗИП, чехлы и эксплуатационная документация. | Показать П-318М-б, П-318-ПУ, П-318М-УТТП. |

| 6 тлг. кан. 300 380 1420 3400 f, Гц. 6 тлг. кан. 300 2500 1460 3400 f, Гц. 4 тлг. кан. 300 3220 2540 3400 f, Гц. 1 4 тлг. кан. 300 1640 2320 3400 f, Гц. | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Боевые возможности. Аппаратура П-318М-6 позволяет образовать 6 телеграфных каналов в полосе частот 380-1420Гц или 1460-2500Гц. Рис. 1 Аппаратура П-318М-4 позволяет образовать 4 телеграфных канала в полосе частот 1б40-2320Гц или 2540-3220Гц и рассчитана на работу как по 4-х проводному телефонному каналу, так и по двухпроводной физической цепи. Рис. 2 Упаковки П-318М-6 и П-318М-4 являются основными и могут работать одна независимо от другой, обеспечивая получение соответственно 6-ти или 4-х каналов. При необходимости упаковки П-318М-4 и П-318М-6 могут работать встречно, т.е. могут быть включены на разных концах телефонного канала, обеспечивая при этом получение 4-х телеграфных каналов в полосе частот 1640-2320Гц. | Графики вычертить на доске или показать по телевидению Графики вычертить на доске или показать по телевидению |

| тлг. кан. 300 1450 2500 3400 f, Гц. Т Т СА Лин. щит. П-318М-б П-309-1 1 4 тлг. кан. 300 380 1640 3400 f, Гц. 2320 6 тлг. кан. 300 1300 2500 3400 f, Гц. | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Рис. 3 Для получения 10,12,16 телеграфных каналов в одном телефонном канале упаковки П-318М-6 и П-318М-4 соединяются в рабочий комплект в соответствующем количестве. Кроме того, при образовании 10,6 и 4-х телеграфных каналов, есть возможность образовать телефонную служебную связь в спектре частот 300-1300Гц. Рис. 4 Входы и выходы телеграфных каналов аппаратуры П-318М-6, П-318М-4 двухполюсные. Рис. 5 Переходное устройство П-318М-ПУ предназначено для согласования двухполюсных входов и выходов аппаратуры тонального телеграфирования с оконечными аппаратами, работающими током одного направления. | Графики вычертить на доске или показать по телевидению Графики вычертить на доске или показать по телевидению Графики вычертить на доске или показать по телевидению |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Один комплект П-318М-ПУ обеспечивает работу 3-х телеграфных каналов при подключении к ним телеграфных аппаратов типа СТ, обеспечивая при этом работу П-318М дуплексом(режим II) или симплексом(режим III). Устройство телефонно-телеграфного переговора П-318М-УТТП предназначено для обеспечения служебного телеграфного переговора по телеграфным каналам аппаратуры П-318М-6 или П-318М-4 и для обеспечения служебного телефонного переговора в неиспользуемой для телеграфных связей полосе частот телефонного канала 300-1400Гц. Устройство П-318М-УТТП расчитано на совместную работу с аппаратурой П-318М-6 и П-318М-4. Аппаратура П-З18М может выпускаться в пяти видах комплектации (табл.1). | Задать вопрос для контроля, что такое режим 1.11,111 применительно к работе к аппаратуры П-314М. |

| №№ Таблицу вычертить на доске или показать по телевидению п п | Наименование комплекта | К-во кан | Состав комплекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П-318М-6: П-318М-4: П-318М-ПУ: П-318М-УТТП |  |  |  |
| I. | П-318М-А | 12 | 2 | - | 2 | 1 |
| 2. | П-318М-В | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3. | П-318М-Б | б | I | - | I | 1 |
| 4. | П-318М-Г | 10 | I | 1 | 2 | 1 |
| 5. | П-318М-Д | 4 | - | 1 | I | 1 |
| 6. | Вес |  | 75 | 75 | 25 | 27 |
| 7. | Потребл. мощин. |  | 100 | 100 | 45 | 50 |

Задать вопрос для контроля т.к. зависимость

давалась в Т.б. зан.1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Средняя частота любого канала определяется, исходя из следующей зависимости :Fф=270+180 м где Fф средняя частота, определяемого канала n номер канала.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Спросить, что такое девиация?

Девиация частоты для всех каналов одинакова и составляет ± 50 Гц.

Во всех каналах аппаратуры передаче положительной или токовой посылке соответствует верхняя характеристическая частота (     + 50Гц), отрицательной или бестоковой - нижняя (   - 50Гц)   (рис. 6)

Графики вычертить на доске.

Графики вычертить на доске.

t,с

t,с

t,с

Рис 6

Ширина полосы каждого канала 140 Гц, плюс по 20 Гц с каждой стороны на расфильтровку - итого 180 Гц (рис. 7)

f,Гц

Fср

Fср2

Fср3

Fср – 50 Гц

140

180

Fср + 50 Гц

Номинальная скорость телеграфирования 75 бод. Аппаратура допускает повышение скорости телеграфирования до 100 бод с небольшим увеличением  краевых искажений телеграфных посылок.

Уровень сигнала на выходе тракта передачи и на входе тракта приема по каждому телеграфному каналу при работе 16-ю каналами  -20 дб (-2,3 НП), а при работе 6,10 или 12-ю каналами– 24,3 дб (-2,8 НП)

Аппаратура П-318М может подключаться к ВЧ аппаратуре в точках с уровнем - 13 дб (-1,5 НП) для тракта передачи и 4,34 дб (+0.5 НП) для

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

тракта приема или в точках с уровнем –3.5 дб (-0,4 НП) для тракта приема и передачи.

Дальность связи определяется дальностью действия каналообразующей аппаратуры. При необходимости дальность связи может быть увеличена путем организации переприемов, максимальное число которых должно быть не боле 3-х. Каналообразующая аппаратура, каналы которой уплотняются аппаратурой П-318М, работает в режиме 4 пр ТВ (4 пр ТР).

При работе П-318М-4 по физической линии аппаратура перекрывает затухание 22 дб (2,5 НП), что соответствует учитывая километрическое затухание дальности, По кабелю

П-275(α = 0,3 НП) до 8 км.

П-274(α = 0,13 НП) до 15,20 км.

Боевое применение. Система тонального телеграфирования П-318М-6 устанавливается на стационарных узлах связи и входит в состав комплекта аппаратных ПУС типа П-254,

Р-454 ОПМ и др.

Питание аппаратуры осуществляется от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в.

Аппаратура допускает  встречную работу с аппаратурой тонального телеграфирования госсети

Показать важность этого вопроса для оборонной мощи страны важности знания данной аппаратуры для Родины в мирное время и военное.

ТТ-12/16; ТТ-17П ТНТ-6, а также с военной аппаратурой П-318.

ОБЩЕЕ  УСТРОЙСТВО П-318М-6

Аппаратура П-318М-6 выполнена в одной упаковке со съемной передней крышкой. Запасные и съемные

По рисунку показать и пояснить назначение соединительных элементов на правой боковой стенке аппаратуры П-318М-6

части, необходимые для развертывания и настройки аппаратуры, располагаются внутри крышки и в ящике ЗИП.

На правой боковой стенке упаковки расположены 4-х контактные колодки для соединения ее со второй 6-ти канальной упаковкой или 4-х канальной упаковкой и 30 контактные колодки для соединения П-318М-6 с ПУ. Конструктивно все узлы П-318М-6 смонтированы в 25 отдельных блоках (рис. 8)

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

- шесть блоков передатчиков (пер) .

- шесть блоков приемников   (пр)

- шесть блоков коммутации каналов (БКК)

- блок питания (пит)

- блок группового оборудования передачи (Гр. пер-1)

- блок группового оборудования приема (Гр. пр-1)

- блок генератора несущей частоты (ген. нес.2880)

- блок линейного оборудования (лин. об)

- блок переключения режимов (реж)

- измерительный блок (изм).

При наличии времени вычертить на доске или показать по телевидению

На лицевых панелях размещены органы регулировок, сигнализации, измерений и коммутации, назначение которых будут рассматриваться на следующем занятии.

| ПР. | ПР. | ПР. | ПР. | ПР. | ПР. |  | ПР. | ПР. | ПР. | ПР. | ДК-2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГР пер. | ГР пер. | ГР пер. | ИЗМ |  | Реж |  | ГР пер. | ГР пер. | Ген нес 4850 | ИЗМ |  |
| БКК | БКК | БКК | БКК | БКК | БКК |  | БКК | БКК | БКК | БКК | Реж |
| ПИТ |  |  |  | ЛИН ОБ |  |  | ПИТ |  |  |  | Лин 0,5 |
| пер. | пер. | пер. | пер. | пер. | пер. |  | пер. | пер. | пер. | пер. | ДК-1,4 |

Рис. 8

2. Принцип формирования линейного спектра

аппаратуры комплекта П-318М-6

Принцип формирования линейного спектра рассмотрим на примере образования его в 16-ти канальном комплекте П-318М-В т.к. он наиболее полно отражает картину всех преобразований. В основу формирования линейного спектра аппаратуры П-318М положен принцип образования

Показать по схеме "Принцип формирования линейного спектра П-318М-6.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

стандартной (исходной) 6-ти канальной группы, занимающей спектр 1460-2500 Гц. Основная стандартная 6-ти канальная группа составлена из спектров частот 7-12 каналов, каждый из которых образуется путем модуляции несущих колебаний с частотой 1530, 1710,1890,

2070, 2250, 2430 Гц. соответственно для 7,8,9, 10,11 и 12 каналов.

Спектр частот сигналов основной группы каналов поступает на вход канала ТЧ без преобразований (Реж.- Б)

Спектр частот 1-6 каналов образуется путем модуляции несущего колебания 2880 Гц. спектром основной группы и выделения нижней боковой полосы на выходе группового преобразователя, (рис.9).

7

8

9

10

11

12

1460

2500

f, Гц

f, Гц

1

2

3

4

5

6

380

1420

График вычертить на доске или показать по телевидению.

Рис. 9

Полученный спектр занимает полосу от 380 Гц. до 1420Гц. Для образования 1-6 каналов нужна вторая упаковка П-318М-б (Реж. А) Спектр 13-16 каналов получается путем модуляции несущего колебания с частотой 4860Гц. спектром 4-х каналов (8,9,10,11) основное группы (1б40-2320Гц) и выделения нижней боковой полосы на выходе преобразователя (рис.10)

График вычертить на доске или показать по телевидению

1640

2320

3

4

5

6

2540

3220

4860

Рис.10

7

8

9

10

f, Гц

f, Гц

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Полученный спектр размещается в полосе частот 2540 Гц – 3220 Гц.

Для образования 13-16 каналов необходимо иметь упаковку

П-318М-4 (Реж. Б)

Таким образом полный спектр, занимаемый всеми 1б-ю каналами размещается в полосе частот 380 – 3220 Гц.  (Рис. 11)

Структурная схема включения комплектов аппаратуры

П-318М для организации 16 телеграфных каналов и режимов их работ имеет вид: Рис № 12.

П-318-М-4

П-318-М-4

Ведомая

П-318-М-4

Ведущая

П-303

П-303

П-318-М-4

Ведущая

П-318-М-4

Ведомая

П-318-М-4

f,Гц

3400

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

А

Б

Б

Рис. 11

П-318-М-6

П-318-М-6

П-318-М-4

Рис. 12

Рисунки показывает по

уч. телевидению и комментирует их.

3. Режим работы аппаратуры П-318М-6

Наличие группового оборудования позволяет включать аппаратуру П-318М-6 в четырех режимах.

Режим А - передача и прием с преобразованием.

Режим Б - передача и прием без преобразования

Режим - передача с преобразованием, прием

без преобразования.

Режим - передача без преобразования, прием

с преобразованием.

Установка режимов осуществляется 24-контактными коммутационными колодками на блоке переключения режимов. Выбор режимов работы опреде-

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

ляется условиями эксплуатации.

Режим - А. Обе упаковки П-318М-6 на противоположных концах телефонного канала, устанавливаются в режим А.

Передача и прием всех 6-ти телеграфных каналов будет осуществляться в полосе частот 380-1420Гц. (рис.1З )

Вычертить на доске или показать график по телевидению

# Режим А

6 кан. ТЛГ.

f,Гц.

300

380

1420

3400

Рис. 13

Режим - Б. обе упаковки П-313М-6 на противоположных концах телефонного канала, устанавливаются в режим Б.

Передача и прием всех 6-ти телеграфных каналов будет осуществляться в полосе частот 1460-2500Гц. (рис. 14 )

Режим Б

Вычертить график на

доске или показать по телевидению.

6 ТЛГ. кан.

f,Гц.

300

1300

1460

3400

2500

##### Рис. 14

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

П-318-М-6

П-318-М-6

А

Б

f,Гц.

При организации 12 каналов по одному телефонному каналу на каждой оконечной станции устанавливается комплект П-316М-А, имеющий в своем составе 2 упаковки П-318М-6, одна из упаковок работает в режиме "А", а вторая - в режиме "Б". (рис. 15а)

Соединяющие шнуры и места их подключения показать на аппаратуре, а также переключатель "6; 12/16; ведом".

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Упаковки П-З18-6 на одной оконечной станции соединяются между собой двумя шнурами, гнезда "перед" П-318М-б, на правой боковой стенке, одной упаковки соединяются с аналогичными гнездами

другой упаковки, также шнуром соединяются и гнезда "прием".

Одна из упаковок будет "ведущая", а вторая "ведомая", переключатель на блоке линейного оборудования б; 12/16; ведом" "ведущей" упаковки ставится в положение "12/16", при этом линейное оборудование этой упаковки участвует в формировании общего сигнала. Выход 12-и телеграфных каналов - на линейном щитке "ведущей" упаковки, на клемах  "ТЛФ КАН", "ПЕР", "ПР". Вторая, соединенная упаковка, будет "ведомой", ее переключатель на блоке линейного оборудования "6, 12/16; ведом" ставится в положение "ведом".

В качестве ведущей может быть выбрана любая из упаковок.

График вычертить на доске или показать по телевидению.

6 ТЛГ. кан.

380

6 ТЛГ. кан.

2500

1420

1460

3400

f,Гц

Рис. 15а

Структурная схема включения "ведущей" и "ведомой" у паковок, аппаратуры П-318 в канал связи образованный аппаратурой П-309. показана на рис.12

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Режим  или . Смешанный режим  или

выбирается, в основном, при работе аппаратуры по 4-проводной кабельной линии с целью уменьшения возможного влияния переходных токов с передачи на свой прием.

При этом, если упаковка, например, на ближнем конце линии ставится в режим , то упаковка на дальнем конце линии ставится в режим   (рис.16 )

В смешанном режиме можно обеспечить по телефонному каналу работу только шестью каналами.

Режим

А пер.

Б. пр.

300

380

1420

1460

2500

3400

f,Гц.

Режим

Б. пер.

А. пр.

300

380

1420

1460

2500

3400

f,Гц.

Рис. 16

Графики вычертить на доске или показать по телевидению

Такие же режимы работы обеспечиваются в аппаратуре П-318М-4.

4. Порядок развертывания и включения питания аппаратуры комплекта П-318М-Б

Аппаратура П-З18М устанавливается в помещениях или крытых кузовах (прицепах) автомашин узла связи по возможности в непосредственной близости от аппаратуры, образующей телефонный канал. I. Установить аппаратуру на стол, стелаж, снять чехлы и крышки.

Рассказ сопровождать показом на аппаратуре.

Особое внимание обращает на соблюдение

правил ТВ.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

2. Извлечь из ящиков ЗИП :

- линейные щитки ;

- соединительные кабели ;

- шнуры 4-х проводные с вилками,

3. Извлечь из крышек:

- шнуры для включения сети;

- шнуры измерительные;

- шнуры 4-х поводные с вилками.

4. Провести осмотр аппаратуры.

5. Скрепить аппаратуру и устройстве

б. Линейные щитки разместить в непосредственной близости от аппаратуры.

Устройство П-318М-ПУ подключается на 3 канала между аппаратурой

П-318М-6 (П-318М-4) и линейным щитком,

- Подключить служебный телеграфный аппарат к П-318М-УТТП.

8. Заземлить аппаратуру, тумблеры включения

питания поставить в положение "ОТКЛ".

9. Сетевой шнур подключить к зажимам

127-220 в. линейного щитка и устройства

П-318М-УТТП.

10. При питании аппаратуры от сети 127в

перепаять перемычки на трансформаторах

блоков питания.

11. Подключить аппаратуру к сети   220/127в.

III ЗАКЛЮЧЕНИЕ Подведение итога занятия

Задание на самоподготовку

Подвести итог занятия.

Дать задание на самоподготовку и объявить литературу.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

ЗНАТЬ :

а) Основные ТТД и основные электрические характеристики системы

П-318М-6

б) Общее устройство П-318М-6

в) Режимы работы и порядок развертывания П-318М-6

г) Порядок включения П-318М-6 в канал ТЧ.

УМЕТЬ :

Развертывать аппаратуру П-318М-6 подключать к ней источник питания и  проверять питающие напряжения.

ЛИТЕРАТУРА: Аппаратура П-318М. «Техническое описание и инструкция по эксплуатации». Стр. 3-18, 99-103.

Методическую разработку составил

преподаватель,

майор                                 А. И. ХАЙЛО