Микропроцессор КР580ИК

КР580ИК80 представляет собой 8-разрядный процессор, в котором совмещены

операционное и управляющее устройства.

Опишем кратко узлы этого процессора.

Регистры данных . Для хранения участвующих в операциях данных предусмотрено семь

8-разрядных регистров. Регистр А, называемый аккумулятором, предназначен для

обмена информацией с внешними устройствами, при выполнении арифметических,

логических операций и операций сдвига он служит источником операнда, в него

помещается результат выполненной операции.

Шесть других регистров, обозначенных B, C, D, E, H, L, образуют так называемый

блок регистров общего назначения РОН. Эти регистры могут использоваться как

одиночные 8-разрядные регистры. В случаях, когда возникает необходимость хранить

16-разрядные двоичные числа, они объединяются в пары BC, DE, HL.

Указатель стека SP служит для адресации особого вида памяти, называемого стеком.

Счетчик команд PC предназначен для хранения адреса команды.

Арифметическо-логическое устройство (АЛУ). В 8-разрядном АЛУ предусмотрена

возможность выполнения четырех арифметических операций , четырех видов

логических, а также четырех видов циклического сдвига.

При выполнении этих операций одним из операндов служит содержимое аккумулятора и

результат операции помещается в аккумулятор. Циклический сдвиг выполняется

только над содержимым аккумулятора. Предусмотрена возможность выполнения

арифметических операций над десятичными числами.

Регистр признаков (РП). Этот 5-разрядный регистр предназначен для хранения

определенных признаков, выявляемых в числе, которое представляет собой результат

выполнения некоторых операций. Пять триггеров этого регистра имеют следующее

назначение:

триггер Тс - триггер переноса

триггер Тz - триггер нуля

триггер Тs - триггер знака

триггер Тp - триггер переноса

триггер Тv - триггер дополнительного переноса

Блок управления. Состоит из регистра команд, куда принимается первый байт

команды и управляющего устройства, формирующего управляющие сигналы, под

действием которых выполняются микрооперации в отдельных узлах.

Буферы. Буферы данных и буферы адреса обеспечивают связь центрального процессора

с внешними шинами данных и адреса. Использование буферов с тремя состояниями

позволяет процессору отключаться от внешних шин, предоставляя их в распоряжение

внешних устройств, а также позволяет использовать одну и туже шину как для

приема данных так и для передачи.

Структурная схема БИС КР580ИК80.

4096х8 RAM(ОЗУ) 2к х 4

Алгоритм: