Московский институт радиотехники электроники и автоматики

кафедра АСОИУ при ИнтерЭВМ

_Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т

_Тема: . Обзор процессоров и шин ПВМ

начиная с 386 машин.

- 2 -

1.  Введение в МП 80386 фирмы Intel

МП вышел  на рынок с уникальным преимуществом.  Он является

первым 32 - разрядным МП,  для которого пригодно  существующее

прикладное программное обеспечение стоимостью 6,5 млрд. долл.,

написанное для МП предыдущих моделей от 8086/88 до 80286 (клон

IBM PC). Говорят, что системы совместимы, если программы напи-

санные на одной системе,  успешно выполняются на другой.  Если

совместимость распространяется только в одном направлении,  от

старой системы к  новой,  то  говорят  о  совместимости  снизу

вверх. Совместимость снизу вверх на обьектном уровне поддержи-

вает капиталовложения  конечного  пользователя  в  программное

обеспечение,  поскольку  новая  система  просто заменяет более

медленную старую. Микропроцессор 80386 совместим снизу вверх с

предыдущими поколениями МП фирмы Intel. Это означает что прог-

раммы написанные специально для МП 80386  и  использующие  его

специфические особенности,  обычно не работают на более старых

моделях.  Однако,  так как набор команд МП 80386 и его  модули

обработки  являются  расширениями набора команд предшествующих

моделей,  программное обеспечение последних  совместимо  снизу

вверх с МП 80386.

Специфическими особенностями МП 80386 являются  многозадач-

ность,  встроенное  управление  памятью,  виртуальная память с

разделением на страницы,  защита программ и  большое  адресное

пространство.  Аппаратная совместимость с предыдущими моделями

сохранена посредством динамического изменения разрядности  ма-

гистрали.  МП  80386  выполнен  на основе технологии CHMOS III

фирмы Intel,  которая вобрала с себя быстродействие технологии

HMOS (МДП высокой плотности) и малое потребление мощности тех-

- 3 -

нологии CMOS (КМДП).  МП  80386  предусматривает  переключение

программ,  выполняемых  под управлением различных операционных

систем, такие как MS-DOS и UNIX. Это свойство позволяет разра-

ботчикам  программ включать стандартное прикладное программное

обеспечение для 16 -разрядных МП непосредственно в 32 -разряд-

ную  систему.  Процессор  определяет адресное пространство как

один или несколько сегментов памяти любого размера в диапазоне

от 1 байт до 4 Гбайт (4*2 530 0 байт). Эти сегменты могут быть ин-

дивидуально защищены уровнями привилегий и таким образом изби-

рательно разделяться различными задачами.  Механизм защиты ос-

нован на понятии иерархии привилегий или ранжированного  ряда.

Это  означает,  что  разным  задачам или программам могут быть

присвоены  определенные уровни,  которые используются для дан-

ной задачи. Схема поддержки программ  МП 80386 представлена на

рис 1.

Заметим, что  на  рисунке некоторые биты регистров являются

неопределенными или отмечены как зарезервированные фирмой  In-

tel для использования в будущем.

Рисунок 1 расположен на следующей странице.

- 4 -

рис.1

┌────────────────────────────┐

│  Защищенная среда МП 80386 │

└─────────────┬──────────────┘

┌──────────────────────┴────────────────────────┐

│    Процессор выбирает программы по очереди.   │

│  Уровни привилегий гарантируют пользователям, │

│  что информация будет в безопасности.         │

│  Набор команд МП 80386 включает все команды   │

│  МП 8086 и 80286.                             │

└──────────────────────┬────────────────────────┘

│

┌─────────┬─────────┬──────────┼────────────┬───────────┬─────────┐

│Программы│Программы│ Программы│    Ядро    │Остальные  │Код      │

│ для МП  │  для МП │  для МП  │операционной│программы  │изгото-  │

│  8086   │  80286  │   80386  │   системы  │операцион- │товителя │

│         │         │          │            │ные        │комплекс-│

│         │         │          │            │ системы   │ного обо-│

│         │         │          │            │           │рудования│

│         │         │          │            │           │         │

│         │         │          │            │           │         │

│ 3       │ 3       │ 3        │ 0          │ 1         │ 2       │

└─────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┴─────────┘

Сегменты памяти с различными уровнями привилегий

- 5 -

2. Режимы процессора

Для более полного понятия системы команд МП 80386 необхо-

димо предварительно  описать общую схему его работы и архитек-

туру.

В данном реферате не раскрывается более подробно значения

некоторых специфических слов и понятий,  считая,  что читатель

предварительно  ознакомился  с  МП  8086  и  МП  80286 и имеет

представление о их работе и архитектуре. Описываются только те

функции МП 80386,  которые отсутствуют или изменены в предыду-

щих моделях МП.

МП 80386 имеет два режима работы: режим реальных адресов,

называемый реальным режимом, и защищенный режим.

2.1. Реальный режим

При подаче сигнала сброса или при включении питания уста-

навливается реальный режим, причем МП 80386 работает как очень

быстрый МП 8086,  но,  по желанию программиста, с 32-разрядным

расширением. В реальном режиме МП 80386 имеет такую же базовую

архитектуру, что и МП 8086,  но обеспечивает доступ к  32-раз-

рядным регистрам.  Механизм адресации,  размеры памяти и обра-

ботка прерываний МП 8086 полностью  совпадают  с  аналогичными

функциями МП 80386 в реальном режиме.

Единственным способом выхода из реального режима является

явное переключение  в защищенный режим.  В защищенный режим МП

80386 входит при установке бита включения защиты (РЕ) в  нуле-

вом регистре управления (CR0) с помощью команды пересылки (MOV

- 6 -

to CR0).  Для совместимости с МП 80286 с целью установки  бита

РЕ может быть также использована команда загрузки слова состо-

яния машины LMSW. Процессор повторно входит в реальный режим в

том случае,  если  программа командой пересылки сбрасывает бит

РЕ регистра CR0.

2.2. Защищенный режим

Полные возможности МП 80386 раскрываются в защищенном режи-

ме.  Программы могут исполнять переключение между процессами с

целью входа в задачи,  предназначенные для режима виртуального

МП 8086.  Каждая такая задача проявляет себя  в  семантике  МП

8086  (т.е.  в  отношениях между символами и приписываемыми им

значениями независимо от интерпретирующего  их  оборудования).

Это  позволяет  выполнять  на МП 80386 программное обеспечение

для МП 8086 - прикладную программу или целую операционную сис-

тему. В то же время задачи для виртуального МП 8086 изолирова-

ны и защищены как друг от друга, так и от главной операционной

системы МП 80386.  Далее перейдем непосредственно к рассмотре-

нию шины данных МП 80386.

3.   Шины

Прежде всего дадим определение шины. Шина - это канал пере-

сылки данных, используемый совместно различными блоками систе-

мы. Шина может представлять собой набор проводящих линий, выт-

равленных в печатной плате, провода припаянные к выводам разь-

емов, в  которые вставляются печатные платы,  либо плоский ка-

бель. Компоненты компьютерной  системы  физически  расположены

на одной или нескольких печатных платах, причем их число и фу-

- 7 -

нкции зависят от конфигурации системы, ее изготовителя, а час-

то и от поколения микропроцессора.

Информация передается по шине в виде групп битов.  В состав

шины для каждого бита слова может быть предусмотрена отдельная

линия (параллельная шина), или все биты слова могут последова-

тельно во  времени  использовать  одну линию (последовательная

шина). На рис 2.  нарисовано типичное подключение устройств  к

шине данных.                                           рис.2

┌───────────┐  ┌───────────┐

│ Устройство│  │Устройство │

│  вывода   │  │  ввода    │

└───┬──┬────┘  └───┬──┬────┘

│  │           │  │

┌─────────┐ ┌──────────┐ ┌───┴──┴────┐  ┌───┴──┴────┐

│   ОЗУ   │ │   ПЗУ    │ │  Выходной │  │Входной    │

│         │ │          │ │   буфер   │  │ буфер     │

└─┬┬┬┬┬┬┬┬┘ └─┬┬┬┬┬┬┬┬─┘ └─┬┬┬┬┬┬┬┬──┘  └┬┬┬┬┬┬┬┬───┘

││││││││    ││││││││     ││││││││      ││││││││  ┌─────┐

──┴┼┼┼┼┼┼┼────┴┼┼┼┼┼┼┼─────┴┼┼┼┼┼┼┼──────┴┼┼┼┼┼┼┼──┤D 40 0 П │

───┴┼┼┼┼┼┼─────┴┼┼┼┼┼┼──────┴┼┼┼┼┼┼───────┴┼┼┼┼┼┼──┤   р │

────┴┼┼┼┼┼──────┴┼┼┼┼┼───────┴┼┼┼┼┼────────┴┼┼┼┼┼──┤   о │

─────┴┼┼┼┼───────┴┼┼┼┼────────┴┼┼┼┼─────────┴┼┼┼┼──┤   ц │

──────┴┼┼┼────────┴┼┼┼─────────┴┼┼┼──────────┴┼┼┼──┤   е │

───────┴┼┼─────────┴┼┼──────────┴┼┼───────────┴┼┼──┤   с │

────────┴┼──────────┴┼───────────┴┼────────────┴┼──┤   с │

─────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴──┤D 47 0 о │

│   р │

└─────┘

- 8 -

3.1  Шина с тремя состояниями

Шина с тремя состояниями напоминает телефонную линию общего

пользования, к которой  подключено много абонентов. Три состо-

яние на шине - это состояния высокого уровня, низкого уровня и

высокого импеданса.  Состояние  высокого  импеданса  позволяет

устройству или процессору  отключиться  от шины и не влиять на

уровни, устанавливаемые на шине другими устройствами или  про-

цессорами. Таким образом,  только одно устройство является ве-

дущим на шине.  Управляющая логика активизирует в каждый конк-

ретный момент только одно устройство,  которое становиться ве-

дущим. Когда  устройство  активизировано,  оно  помещает  свои

данные на шину, все же остальные потенциальные ведущие перево-

дятся в пассивное состояние.

К шине  может  быть  подключено много  приемных устройств -

получателей. Обычно данные на шине предназначаются только  для

одного из них.  Сочетание управляющих и адресных сигналов, оп-

ределяет для кого именно. Управляющая логика возбуждает специ-

альные стробирующие  сигналы,  чтобы  указать получателю когда

ему следует принимать данные.  Получатели и отправители  могут

быть однонаправленными (т.е.  осуществлять только либо переда-

чу, либо прием) и двунаправленными (осуществлять и то  и  дру-

гое). На рис. 3 показаны двунаправленные отправители/получате-

ли , подключенные к шине.

Рисунок 3 расположен на следующей странице.

- 9 -

рис.3

┌──────────────────┐

│  Микропроцессор  │

└──────────────────┘

┌──────────────────┐

┌─────────────┤   Управляющая    ├────────────┐

│         ┌───┤     логика       ├──┐         │

│         │   └──────────────────┘  │         │

│         └───────┐ Разрешение┌─────┘         │

│    Активизация  │           │  Активизация  │

выхода 1  │           │  выхода 2

┌─────┴─────────────┐   │     ~     │   ┌───────────┴──────┐

│    Строб данных   │  ┌┴┐    ║    ┌┴┐  │   Строб данных   │

│           Выходные├──┤ ├─┬──╢  ┌─┤ ├──┤Выходные          │

│Отправи-    данные │  └─┘ │  ║  │ └─┘  │ данные   Отправи-│

│тель/по-   Входные │      │  ║  │      │Входные   тель/по-│

│лучатель 1  данные ├_─────┘  ╟──┴─────_┤ данные лучатель 2│

└───────────────────┘         ║         └──────────────────┘

║

~ Линия шины

Шинная (магистральная)  организация  получила широкое расп-

ространение, поскольку в этом случае все устройства используют

единый протокол  сопряжения  модулей центральных процессоров и

устройств ввода-вывода с помощью трех шин.

- 10 -

3.2   Типы шин

Сопряжение с центральным процессором осуществляется посредс-

твом трех  шин:  шины данных,  шины адресов и шины управления.

Шина данных служит для пересылки данных между ЦП и памятью или

ЦП и устройствами ввода-вывода.  Эти данные могут представлять

собой как команды ЦП,  так и информацию, которую ЦП посылает в

порты ввода-вывода или принимает оттуда. В МП 8088 шина данных

имеет ширину 8 разрядов.  В МП 8086,  80186, 80286 ширина шины

данных 16 разрядов; в МП 80386 - 32 разряда.

Шина адресов используется ЦП для  выбора  требуемой  ячейки

памяти или  устройства  ввода-вывода  путем  установки ан шине

конкретного адреса, соответствующего одной из ячеек памяти или

одного из элементов ввода-вывода,  входящих в систему. Наконец

по шине управления передаются управляющие сигналы,  предназна-

ченные памяти и устройствам ввода-вывода. Эти сигналы указыва-

ют направление передачи данных (в ЦП или из ЦП),  а также  мо-

менты передачи.

Магистральная организация предпологает,  как правило, нали-

чие управляющего модуля,  который выступает в роли директора -

распорядителя при обмене данными.  Основное  назначение  этого

модуля -  организация передачи слова между двумя другими моду-

лями.

3.3 Операции на магистрали

Операция на системной магистрали начинается с того, что уп-

равляющий модуль устанавливает на шине кодовое слово модуля  -

отправителя и активизирует линию строба отправителя.  Это поз-

воляет модулю,  кодовое слово  которого установлено  на  шине,

- 11 -

понять, что он является отправителем. Затем управляющий модуль

устанавливает на кодовое слово модуля - получателя и активизи-

рует линию  строба получателя.  Это позволяет модулю,  кодовое

слово которого установлено на шине,  понять,  что он  является

получателем.

После этого управляющий модуль возбуждает линию строба дан-

ных, в результате чего содержимое регистра отправителя пересы-

лается в регистр получателя.  Этот шаг может быть повторен лю-

бое число раз, если требуется передать много слов.

Данные пересылаются от отправителя получателю  в  ответ  на

импульс,  возбуждаемый  управляющим модулем на соответствующей

линии строба. При этом предполагается, что к моменту появления

импульса  строба в модуле - отправителе  данные подготовлены к

передаче,  а модуль - получатель готов принять  данные.  Такая

передача  данных  носит  название синхронной (синхронизирован-

ной).

Что произойдет,  если модули участвующие в обмене (один или

оба), могут передавать или принимать данные только при опреде-

ленных условиях ?  Процессы на магистралях могут носить асинх-

ронный (несинхронизированный)  характер.  Передачу  данных  от

отправителя получателю  можно  координировать  с помощью линий

состояния, сигналы на которых отражают  условия  работы  обоих

модулей. Как только модуль назначается отправителем, он прини-

мает контроль над линией готовности отправителя,  сигнализируя

с ее помощью о своей готовности принимать данные. Модуль, наз-

наченный получателем,  контролирует линию готовности получате-

ля, сигнализируя с ее помощью о готовности принимать данные.

При передаче данных должны соблюдаться два условия. Во-пер-

- 12 -

вых, передача  осуществляется  лишь в том случае, если получа-

тель и отправитель сигнализируют о своей  готовности.  Во-вто-

рых, каждое слово должно передаваться один раз.  Для обеспече-

ния этих условий предусматривается определенная последователь-

ность действий при передачи данных. Эта последовательность но-

сит название протокола.

В соответствии  с протоколом отправитель,  подготовив новое

слово, информирует об этом получателя. Получатель, приняв оче-

редное слово, информирует об этом отправителя. Состояние линий

готовности в любой момент времени определяет действия, которые

должны выполнять оба модуля.

Каждый шаг в передаче данных от одной части системы к  дру-

гой называется  циклом магистрали (или часто машинным циклом).

Частота этих циклов определяется тактовыми сигналами ЦП.  Дли-

тельность цикла  магистрали связана с частотой тактовых сигна-

лов. Типичными являются тактовые частоты 5,  8,  10 и 16  МГц.

Наиболее современные схемы работают на частоте до 24 МГц.

3.4  Порты ввода-вывода

Адресное пространство ввода-вывода организовано в виде пор-

тов. Порт представляет собой группу линий ввода-вывода, по ко-

торым  происходит  параллельная передача информации между ЦП и

устройством ввода-вывода, обычно по одному биту на линию. Чис-

ло линий в порте чаще всего совпадает с размером слова, харак-

терным для данного процессора. Входной порт чаще всего органи-

зуется в виде совокупности логических вентилей,  через которые

входные сигналы поступают на линии системной шины данных.  Вы-

ходной порт реализуется в виде совокупности триггеров, в кото-

- 13 -

рых хранятся сигналы, снятые с шины данных.

Если в передаче информации участвует процессор,  то направ-

ление потока входной и выходной информации принято  рассматри-

вать относительно самого процессора.  Входной порт - это любой

источник данных (например, регистр), который избирательным об-

разом  подключается  к шине данных процессора и посылает слово

данных в процессор. Наоборот, выходной порт представляет собой

приемник  данных ( например,  регистр),  который избирательным

образом подключается к шине данных процессора.  Будучи выбран,

выходной порт принимает слово данных из микропроцессора.

Процессор должен иметь возможность координировать  скорость

своей работы со скоростью работы внешнего устройства,  с кото-

рым он обменивается информацией.  В противном случае может по-

лучиться, что входной порт начнет пересылать данные еще до то-

го как, процессор их затребует, и процесс пересылки данных на-

ложится  на какой-то другой процесс в ЦП.  Как уже отмечалось,

эта координация работы двух устройств носит название  "рукопо-

жатия", или квитирования.

Теперь подробнее остановимся на режимах работы портов  вво-

да-вывода.  Существуют  три  вида  взаимодействия процессора с

портами ввода-вывода: программное управление, режим прерываний

и прямой доступ к памяти (ПДП).

Программно-управляемый ввод-вывод инициируется процессором,

который выполняет программу, управляющую работой внешнего уст-

ройства. Режим прерываний отличается тем, что инициатором вво-

да-вывода является внешнее устройство.  Устройство, подключен-

ное к выводу прерываний процессора,  повышает уровень  сигнала

на  этом выводе (или в зависимости от типа процессора понижает

- 14 -

его).  В ответ процессор, закончив выполнение текущей команды,

сохраняет  содержимое  программного счетчика в соответствующем

стеке и переходит на выполнение программы, называемой програм-

мой обработки прерываний, чтобы завершить передачу данных.

ПДП тоже инициируется устройством.  Передача  данных  между

памятью  и  устройством ввода-вывода осуществляется без вмеша-

тельства процессора.  Как правило, для организации ПДП исполь-

зуются контроллеры ПДП, выполненные в виде интегральных схем.

3.5 Униварсальный синхронно-асинхронный

приемопередатчик

Микропроцессор взаимодействует  с перифирийными устройства-

ми,  принимающими и передающими данные в последовательной фор-

ме. В процессе этого взаимодействия процессор должен выполнять

преобразование параллельного кода в последовательный,  а также

последовательного в параллельный.

Чаще всего пересылка данных между процессором и  периферий-

ными  устройствами  выполняются  асинхронно.  Другими словами,

устройство может передавать данные в любой момент времени. Ес-

ли данные не передаются,  устройство посылает просто биты мар-

кера, обычно высокий уровень сигнала, что дает возможность не-

медленно обнаружить любой разрыв цепи передачи.  Если устройс-

тво готово передавать данные, передатчик посылает нулевой бит,

обозначающий  начало  посылки.  За  этим нулевым битом следуют

данные,  затем бит четности и , наконец, один или два стоп-би-

та. Закончив передачу, отправитель продолжает посылать высокий

уровень сигнала в знак того, что данные отсутствуют.

Для удобства  проектирования  интерфейса  процессора с уст-

- 15 -

ройствами последовательного ввода-вывода (как синхронными, так

и  асинхронными) разработаны микросхемы универсальных синхрон-

но-асинхронных приемопередатчиков (УСАПП). В состав УСАПП вхо-

дят  функционирующие  независимо секции приемника-передатчика.

Типичный УСАПП изображен на рис. 4

Рисунок 4 расположен на следующей странице.

- 16 -

Разреше-                                                   От триггера

ние по-  8 7 6 5 4 3 2 1                                   " Буфер

лучения      Данные                                        передатчика

данных   - - - - - - - -                                    свободен"

──┬───  ├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤        ж      е    а  б  в  г  д  ─────┬─────

└─────┤  Вентили И  │        │      │    -  -  -  -  -       │

├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤        │      │   ┌┴──┴──┴──┴──┴┐      │

├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤    ┌──────┐  └──_│  Вентили И  │      │

│ Буферный ре-│    │     R ├─────_│             │_─────┘

│ гистр прием-│_─┬_│Триггер│      └─┬───┬────┬──┘

│ ника        │  │ │"Данные│        │   │    │

└─────────────┘  │ │готовы"│      ┌─┴───┴────┴──┐

-           │ │S      │      │ Регистр сос-│_──────┐

└────────┐  │ └┬──────┘      │ тояния      │       │

Биты управления      │  │  └────────────_└─────────────┘       │

от регистра состояния│  └────────────────────────┐             │

└─────────────┐      ┌──────┴────┐        │

├──────────────────────┐     └──────┤ Сдвиговый ├────────┘

┌────┴────┐            ┌────┴─────┐      │  регистр  │

│  Логика ├───────────_│  Логика  ├─────_│ приемника │

│проверки │            │ проверки │      │СР         │

│паритета │            │ границы  │      └───────────┘

│         │            │  кадра   │       -

└───-─────┘            └──────────┘       │

┌───┴─────┐            ┌──────────┐       │

│Проверка │            │Синхрони- │       │

│стартово-│            │зирующий  │       │

│го бита  │_───────────┤генератор ├───────┘

- 17 -

- Последовательный вход   -  Частота 16хТ      Рис. 4

Буквами обозначено: а - Данные готовы;  б - Наложение; в - Ошибка

кадра; г - Ошибка четности;  д - Буфер  пере-

датчика свободен; е - Разрешение чтения слова

состояния; ж - Сброс триггера " Данные  гото-

вы"

УСАПП заключен в корпус с 40 выводами и является дуплексным

устройством (т. е. может передавать и принимать одновременно).

Он выполняет логическое форматирование посылок.  Для подключе-

ния УСАПП могут потребоваться дополнительные схемы, однако нет

необходимости в общем  тактовом  генераторе,  синхронизирующем

УСАПП и то устройство, с которым установлена связь. В передат-

чике УСАПП предусмотрена двойная буферизация,  поэтому следую-

щий  байт  данных может приниматься из процессора,  как только

текущий байт подготовлен для передачи.

Выпускаются микросхемы  УСАПП со скоростями передачи до 200

Кбод.  Скорость работы передатчика и приемника (не обязательно

одинаковые)  устанавливаются  с  помощью  внешних генераторов,

частота которых должна в 16 раз превышать  требуемую  скорость

передачи. Сигналы от внешних генераторов поступают на раздель-

ные тактовые входы приемника и передатчика.

Обычно и микропроцессор,  и устройства ввода-вывода подклю-

чаются к своим УСАПП параллельно. Между УСАПП действует после-

довательная связь (например по стандарту RS-232C).

- 18 -

4. MULTIBUS

Структура магистрали,  обеспечивающей сопряжение всех аппа-

ратных  средств,  является  важнейшим элементом вычислительной

системы.  Магистраль позволяет многочисленным компонентам сис-

темы взаимодействовать друг с другом.  Кроме того, в структуру

магистрали заложены возможности возбуждения  прерываний,  ПДП,

обмена данными с памятью и устройствами ввода-вывода и т. д.

Магистраль общего назначения MULTIBUS фирмы Intel представ-

ляет собой коммуникационный канал,  позволяющий координировать

работу самых разнообразных вычислительных модулей. Основой ко-

ординации служит назначение модуля системы MULTIBUS  атрибутов

ведущего и ведомого.

4.1    Магистрали MULTIBUS I/II.

Одним из  наиболее  важных элементов вычислительной системы

является структура системной магистрали, осуществляющей сопря-

жение всех аппаратных средств.  Системная магистраль обеспечи-

вает взаимодействие друг с другом различных компонентов систе-

мы и  совместное  использование системных ресурсов.  Последнее

обстоятельство играет важную роль  в  существенном  увеличении

производительности всей системы. Кроме того, системная магист-

раль обеспечивает передачу данных с  участием  памяти  и  уст-

ройств ввода-вывода, прямой доступ к памяти и возбуждение пре-

рываний.

Системные магистрали обычно выполняются таким образом,  что

сбои проходящие в других частях системы, не влияют на их функ-

ционирование. Это увеличивает общую надежность системы. Приме-

рами магистралей общего назначения являются предложенные  фир-

- 19 -

мой Intel архитектуры MULTIBUS I и II, обеспечивающие коммуни-

кационный канал для координации работы самых разнообразных вы-

числительных модулей.

MULTIBUS I  и MULTIBUS II используют концепцию "ведущий-ве-

домый".  Ведущим является любой модуль,  обладающий средствами

управления магистралью. Ведущий с помощью логики доступа к ма-

гистрали захватывает магистраль,  затем генерирует сигналы уп-

равления  и  адреса  и  сами адреса памяти или устройства вво-

да-вывода.  Для выполнения этих действий  ведущий  оборудуется

либо блоком центрального процессора,  либо логикой, предназна-

ченной для передачи данных по магистрали к местам назначения и

от них.  Ведомый - это модуль, декодирующий состояние адресных

линий и действующий на основании сигналов, полученных от веду-

щих;  ведомый не может управлять магистралью. Процедура обмена

сигналами между ведущим и ведомым позволяет модулям различного

быстродействия взаимодействовать через магистраль. Ведущий ма-

гистрали может отменить  действия  логики  управления  магист-

ралью,  если ему необходимо гарантировать для себя использова-

ние циклов магистрали. Такая операция носит название "блокиро-

вания"  магистрали;  она  временно предотвращает использование

магистрали другими ведущими.

Другой важной особенностью магистрали является  возможность

подключения многих ведущих модулей с целью образования многоп-

роцессорных систем.

MULTIBUS I  позволяет  передать  8- и 16 разрядные данные и

оперировать с адресами длиной до 24 разрядов.

MULTIBUS II воспринимает 8-,  16- и 32-разрядные данные,  а

адреса длиной до 32 разрядов. Протоколы магистралей MULTIBUS I

- 20 -

и II подробно описаны в документации фирмы Intel, которую сле-

дует тщательно изучить перед использованием этих магистралей в

какой - либо системе.

4.2  MULTIBUS I

MULTIBUS I фирмы Intel представляет собой 16-разрядную мно-

гопроцессорную систему,  согласующуюся со стандартом IEEE 796.

На рис. 5 приведена структурная схема сопряжения с магистралью

MULTIBUS I.  На рисунке не показана локальная шина и локальные

ресурсы МП 80386.

Рисунок 5 расположен на следующей странице.

Рис.5

- 21 -

╔═════════════╗

┌──────────────────────────────────────_║             ║

│              ┌────────────────────────╢             ║─────┐

│              │ ┌──────────────────────╢    80386    ╟───┐ │

│              │ │            ┌─────────\             ║   │ │ Разре-

│              │ │            │ ┌───────/             ║   │ │ шение

│              │ │            │ │       ╚═╤═╤═════════╝   │ │ байта

│     Состояние│ │    Данные  │ │  Адрес  │ └───────┐     │ │

│      МП 80386│ │    МП 80386│ │ МП 80386│ ┌─────┐ │     │ │

│              │ │            │ │         │ │     │ │     │ │

│              │ │            │ │         │ │     │ │     │ │

┌──┴──────┐   ┌───\─/──┐         │ │   ┌─────\─/ ──┐ │ │  ┌──\─/──┐

│Генератор│   │ Логика │         │ │   │ Дешифратор│ │ │  │Логика │

│состояния│   │S0#-S1# │         │ │   │   адреса  │ │ │  │ А0/А1 │

│ожидания │   │        │         │ │   └──────┬────┘ │ │  └──┬─┬──┘

└─────-───┘   └───┬────┘         │ │          │      │ │     │ │

│ ┌─────────┴────┐         │ │          │      │ │     │ │

┌─┴─┼─────────┬────┼─────────┼─┼──────────┘      │ │     │ │

┌────────┐  ┌─────────┐   ┌─\ /──────┐         ┌\─/─────\─/──┐

│  Арбитр  │  │ Контроллер│   │ Приемо-  │         │ Адресные    │

│магистрали│  │ магистрали│   │передатчик│         │ фиксаторы   │

│  82289   │  │   82286   │   │ данных   │         └─────────────┘

└──────────┘  └───────────┘   └──────────┘              - -

-              -            - - Данные             │ │ Адрес

│              │            │ │ MULTIBUS           │ │ MULTIBUS

═════════════════════════════════════════════════════════════════

MULTIBUS I

- 22 -

4.3  Пример интерфейса магистрали  MULTIBUS I

Один из  способов организации взаимодействия между МП 80386

и магистралью MULTIBUS I заключается в генерации всех сигналов

MULTIBUS I c помощью программируемых логических матриц (ПЛМ) и

схем ТТЛ.  Проще  использовать  интерфейс,  совместимый  с  МП

80286. Основные черты этого интерфейса описаны ниже.

Интерфейс магистрали MULTIBUS I состоит из  совместимого  с

МП 80286  арбитра магистрали 82288.  Контроллер может работать

как в режиме локальной магистрали,  так и в режиме MULTIBUS I;

резистор на входе МВ схемы 82288, подключенный к источнику пи-

тания, активизирует режим MULTIBUS I. Выходной сигнал MBEN де-

шифратора адреса на ПЛМ служит сигналом выбора обеих микросхем

82288 и 828289.  Сигнал AEN # с выхода 82289 открывает  выходы

контроллера 82288.

Взаимодействие между процессором 80386 и этими  двумя  уст-

ройствами осуществляется  с  помощью  ПЛМ,  в которые записаны

программы генерации и преобразования необходимых сигналов. Ар-

битр 82289 вместе с арбитрами магистрали других вычислительных

подсистем координирует  управление  магистралью  MULTIBUS   I,

обеспечивая управляющие  сигналы,  необходимые  для  получения

доступа к ней.

В системе  MULTIBUS I каждая вычислительная подсистема пре-

тендует на использование общих ресурсов.  Если подсистема зап-

рашивает доступ к магистрали, когда другая система уже исполь-

зует магистраль,  первая подсистема должна ожидать ее освобож-

дения.  Логика  арбитража  магистрали управляет доступом к ма-

гистрали всех подсистем. Каждая вычислительная подсистема име-

ет собственный арбитр магистрали 82289. Арбитр подключает свой

- 23 -

процессор к магистрали и разрешает доступ к ней ведущим с  бо-

лее  высоким или более низким приоритетом в соответствии с за-

ранее установленной схемой приоритетов.

Возможны два варианта процедуры управления занятием магист-

рали: с последовательным  и  параллельным  приоритетом.  Схема

последовательного приоритета  реализуется путем соединения це-

почкой входов приоритета магистрали (BPRN #) и выходов приори-

тета магистрали  (BPRO  #) всех арбитров магистрали в системе.

Задержка, возникающая при таком соединении, ограничивает число

подключаемых арбитров.  Схема параллельного приоритета требует

наличия внешнего арбитра,  который принимает  входные  сигналы

BPRN #  от всех арбитров магистрали и возвращает активный сиг-

нал BPRО # запрашивающему арбитру с максимальным  приоритетом.

Максимальное число арбитров , участвующих в схеме с параллель-

ным приоритетом, определяется сложностью схемы дешифрации.

После завершения  цикла  MULTIBUS I арбитр,  занимающий ма-

гистраль, либо продолжает ее удерживать,  либо  освобождает  с

передачей другому  арбитру.  Процедура освобождения магистрали

может быть различной.  Арбитр может освобождать  магистраль  в

конце каждого цикла,  удерживать магистраль до тех пор пока не

будет затребована ведущим с  более  высоким  приоритетом,  или

освобождать магистраль  при  поступлении запроса от ведущего с

любым приоритетом.

Система MULTIBUS I с 24 линиями адреса и 16 линиями данных.

Адреса системы  расположены  в  диапазоне  256  кбайт   (между

F00000H и F3FFFFH), причем используются все 24 линии. 16 линий

данных представляют младшую половину (младшие 16 разрядов) 32-

разрядной шины  данных  МП 80386.  Адресные разряды MULTIBUS I

- 24 -

нумеруются в шеснадцатеричной системе;  А23-А0 В МП 80386 ста-

новятся ADR17# - ADR0# в системе MULTIBUS I. Инвертирующие ад-

ресные фиксаторы поразрядно преобразуют выходные сигналы адре-

са МП  80386  в адресные сигналы с низким активным уровнем для

магистрали MULTIBUS I.

Дешифратор адреса. Система MULTIBUS I обычно включает и об-

щую, и локальную память.  Устройства ввода-вывода (УВВ)  также

могут быть  расположены как на локальной магистрали,  так и на

MULTIBUS I.  Отсюда следует,  что:  1) пространство адресов МП

80386 должно  быть  разделено между MULTIBUS I и локальной ма-

гистралью и 2) должен использоваться  дешифратор  адресов  для

выбора одной из двух магистралей. Для выбора магистрали MULTI-

BUS I требуются два сигнала:

1. Сигнал  разрешения MULTIBUS I (MBEN) служит сигналом вы-

бора контроллера магистрали 82288 и арбитра магистрали 82289 в

схеме сопряжения  с MULTIBUS I.  Другие выходы ПЛМ дешифратора

служат для выбора памяти и УВВ на локальной магистрали.

2. Для обеспечения 16-разрядного цикла магистрали процессо-

ру 80386 должен быть возвращен активный  сигнал  размера  шины

BS16#. К уравнению ПЛМ,  описывающему условия возбуждения сиг-

нала BS16#, могут быть добавлены дополнительные члены для дру-

гих устройств, требующих 16-разрядной шины.

Ресурсы ввода-вывода, подключенные к магистрали MULTIBUS I,

могут  быть  отображены на отдельное пространство адресов вво-

да-вывода,  независимых от физического расположения  устройств

на магистрали I, либо отображены на пространство адресов памя-

ти МП 80386.  Адреса УВВ, отображенных на пространство памяти,

должны  декодироваться  для возбуждения правильных команд вво-

- 25 -

да-вывода.  Это декодирование должно осуществляться  для  всех

обращений  к памяти,  попадающих в область отображения адресов

ввода-вывода.

Адресные фиксаторы  и  приемопередатчики  данных.  Адрес во

всех циклах магистрали должен  фиксироваться,  потому  что  по

протоколу MULTIBUS  I  на  адресных входах должен удерживаться

достоверный адрес по крайней мере 50 нс после того, как коман-

да MULTIBUS  I становится пассивной.  Сигнал разрешения адреса

(AEN#) на выходе арбитра магистрали 82289 становится активным,

как только  арбитр получает управление магистралью MULTIBUS I.

Сигнал AEN# действует как разрешающий для фиксаторов  MULTIBUS

I. Как показано на рис. 6 выходной сигнал ALE# контроллера ма-

гистрали 82288 фиксирует адрес от МП 80386.

Рис.6

Адрес                           Данные

А23-А0   │                      D15-D0  │

┌──────────────┐ ALE#         ┌───────────────┐ DEN

│ Инвертирующий ├───────       │ Инвертирующие  ├─────

│  фиксатор     │ (От 82288)   │ фиксаторы/прие-│

└──────┬────────┘              │ мопередатчики  ├─────

AD17#-   │                       └──────┬─────────┘ DT/R#

AD0#                           DATF#-  │           (От 82288)

DAT0#

Разряды данных  MULTIBUS  I  нумеруются в шестнадцатеричной

системе, так что D15-D0 превращается в DATF#-DAT0#. Инвертиру-

ющие факторы  и приемопередатчики вырабатывают низкий активный

- 26 -

уровень для магистрали MULTIBUS I. Данные фиксируются только в

циклах записи.  Во  время цикла записи адресными фиксаторами и

фиксаторами -  приемопередатчиками  данных  управляют  входные

сигналы ALE#,  DEN и DT/R# от контроллера 82288. В циклах чте-

ния фиксаторы - приемопередатчики управляются сигналом локаль-

ной магистрали RD#.  Если при использовании сигнала DEN за ло-

кальным циклом записи немедленно последует цикл чтения  MULTI-

BUS I,  на локальной магистрали МП 80386 возникнет конфликтная

ситуация.

4.4 Магистраль расширения ввода-вывода iSBX

Магистраль iSBX независима от типа  процессора  или  платы.

Каждый интерфейс  расширения  непосредственно  поддерживает до

8-разрядных портов ввода-вывода. Посредством ведомых процессо-

ров или процессоров с плавающей точкой обеспечивается расшире-

ние адресных возможностей. Кроме того, каждый интерфейс расши-

рения может  при  необходимости поддерживать канал ПДП со ско-

ростью передачи до 2 Мслов/с

Магистраль iSBX  включает  два  основных элемента:  базовую

плату и модуль расширения.  Базовая плата - это любая плата  с

одним или  несколькими  интерфейсами  расширения  ввода-вывода

(коннекторами), удовлетворяющими электрическим и  механическим

требованиям спецификации  Intel.  Естественно,  базовая  плата

всегда является ведущим устройством,  она генерирует все адре-

са, сигналы выбора и команды.

Модуль расширения магистрали iSBX  представляет  собой  не-

большую специализированную плату ввода-вывода,  подключенную к

- 27 -

базовой плате.  Модуль может иметь одинарную или двойную шири-

ну. Назначение  модуля  расширения  - преобразование протокола

основной магистрали в  протокол  конкретного  устройства  вво-

да-вывода.

Расширение функций,реализуемых  каждой  системной   платой,

подключенной к магистрали MULTIBUS I,  повышает производитель-

ность системы,  потому что для  доступа  к  таким  резидентным

функциям не требуется арбитраж магистрали.

4.5  Многоканальная магистраль

Многоканальная магистраль представляет собой  специализиро-

ванный электрический и механический протокол,  действующий как

составная часть системы MULTIBUS I.  Эта магистраль предназна-

чена  для  скоростной  блочной пересылки данных между системой

MULTIBUS I и взаимосвязанными  перефирийными  устройствами.  В

тех  случаях,  когда  требуется  пересылать  группу байтов или

слов,  расположенных (или распологаемых)  по  последовательным

адресам,  протокол блочной пересылки данных уменьшает непроиз-

водительные потери.  Передача осуществляется в асинхронном ре-

жиме  с  использованием  протокола подтверждений и с проверкой

четности, обеспечивающей правильность передачи данных.

Улучшению характеристик  системы  MULTIBUS  I  способствует

уменьшение влияния на ее производительность  оборудования  па-

кетного типа.  Потоки  данных  от пакетных устройств могут ис-

пользовать интерфейс общего назначения.  Протокол многоканаль-

ной магистрали  специально приспособлен для пакетных пересылок

- 28 -

данных. Максимальный выигрыш в  производительности  получается

при использовании двухпортовой памяти с доступом как со сторо-

ны многоканальной магистрали, так и со стороны интерфейса MUL-

TIBUS I.

4.6  Магистраль локального расширения iLBX

Магистраль iLBX предназначена для непосредственных скорост-

ных передач  данных  между ведущими и ведомыми и обеспечивает:

1) максимум два ведущих на магистрали,  что упрощает процедуру

арбитража; 2)  асинхронный  по отношению к передаче данных ар-

битраж магистрали;  3) минимум два и максимум пять  устройств,

связанных с магистралью;  4) ведомые устройства,  определяемые

как ресурсы памяти с байтовой адресацией,  и 5)  ведомые  уст-

ройства, функции которых непосредственно контролируются сигна-

лами линий магистрали iLBX.

Увеличение локальных  (на плате) ресурсов памяти высокопро-

изводительного процессора улучшает характеристики всей  систе-

мы. Что  касается  других  специальных функций,  то наличие на

процессорной плате памяти  повышает  производительность,  пос-

кольку процессор  может адресовать непосредственно,  не ожидая

результатов арбитража магистрали.  С другой  стороны,  в  силу

пространственных ограничений  на  процессорной  плате  удается

разместить память лишь небольшого обьема. Магистраль iLBX поз-

воляет снизить эти пространственные ограничения. При использо-

вании магистрали iLBX нет необходимости в размещении  дополни-

тельной памяти  на процессорной плате.  Вся память (обьемом до

- 29 -

нескольких десятков Мбайт),  адресуемая процессором,  доступна

через магистраль  iLBX и представляется процессору размещенной

на процессорной плате.  Наличие в системе памяти двух портов -

одного для  обмена с магистралью iLBX,  а другого для обмена с

магистралью MULTIBUS I - делает доступной  эту  память  другим

компонентам системы. К магистрали iLBX можно подключить до пя-

ти устройств. В число устройств должны входить первичный веду-

щий и один ведомый.  Остальные три устройства не являются обя-

зательными. Первичный ведущий управляет магистралью iLBX и ор-

ганизует доступ вторичного ведущего к ресурсам ведомой памяти.

Вторичный ведущий,  если он есть, предоставляет дополнительные

возможности доступа к ведомым ресурсам по магистрали iLBX.

4.7   MULTIBUS II

Архитектура системы MULTIBUS II является процесорно-незави-

симой. Она  отличается наличием 32-разрядной параллельной сис-

темной магистралью  с  максимальной  скоростью   передачи   40

Мбайт/с, недорогой  последовательной  системной  магистрали  и

быстродействующей локальной магистрали для доступа к отдельным

платам памяти. MULTIBUS II включает пять магистралей Intel: 1)

локального расширения (iLBX II),  2) многоканального доступа к

памяти, 3) параллельную системную (iPSB),  4) последовательную

системную (iSSB) и  5)  параллельную  расширения  ввода-вывода

(iSBX).

Структура с несколькими магистралями имеет преимущества пе-

ред одномагистральной системой.  В частности каждая магистраль

- 30 -

оптимизирована  для выполнения определенных функций,  а опера-

ции на них выполняются параллельно. Кроме того, магистрали, не

используемые в конкретной системе,  могут быть исключены из ее

архитектуры, что  избавляет  от неоправданных затрат.  Три ма-

гистрали из перечисленных кратко описаны ниже.

4.7.1 Параллельная системная магистраль iPSB.

Параллельная системная  магистраль  iPSB  используется  для

межпроцессорных пересылок данных  и  взаимосвязи  процессоров.

Магистраль поддерживает  пакетную передачу с максимальной пос-

тоянной скоростью 40 Мбайт/с.

Связной магистрали  представляет собой плату,  объединяющую

функциональную подсистему.  Каждый связной  магистрали  должен

иметь средства передачи данных между МП 80386,  его регистрами

межсоединений и магистралью iPSB. Магистраль iPSB представляет

каждому связному  магистрали  четыре пространства адресов:  1)

обычного ввода-вывода, 2) обычной памяти 3) пространство памя-

ти объемом  до  255 адресов для передачи сообщений и 4) прост-

ранство межсоединений.  Последнее обеспечивает графическую ад-

ресацию, при которой идентификация связного магистрали (платы)

осуществляется по номеру позиции,  на которой установлена пла-

та. Поскольку МП 80386 имеет доступ только к пространствам па-

мяти или ввода-вывода,  пространства сообщений и межсоединений

следует отображать на первые два пространства.

Операции на магистрали iPSB осуществляются посредством трех

циклов магистрали.  Цикл  арбитража определяет следующего вла-

- 31 -

дельца магистрали.  Этот цикл состоит из двух фаз: фазы приня-

тия решения,  на которой определяется приоритет для управления

магистралью, и фазы захвата, когда связной с наивысшим приори-

тетом начинает цикл пересылки.

Второй цикл магистрали iPSB - цикл пересылки, реализует пе-

ресылку данных между владельцем и другим связным.  Третий цикл

iPSB - цикл исключения,  указывает на возбуждение исключения в

течении цикла пересылки.

4.7.2  Магистраль локального расширения iLBX II

Магистраль локального расширения iLBX II  является  быстро-

действующей магистралью,  предназначенной для быстрого доступа

к памяти,  расположенной на отдельных платах.  Одна магистраль

iLBX II поддерживает либо две процессорные подсистемы плюс че-

тыре подсистемы памяти, либо одну процессорную подсистему плюс

пять подсистем  памяти.  При необходимости иметь большой объем

памяти система MULTIBUS II может включать более одной  магист-

рали iLBX  II.  В системе на базе МП 80386 с тактовой частотой

16 МГц типичный цикл доступа iLBX требует 6 циклов ожидания.

Для магистрали  iLBX  характерны 32-разрядная шина данных и

26-разрядная шина адресов.  Поскольку эти шины разделены, воз-

никает возможность  конвейерных операций в цикле пересылки.  К

дополнительным особенностям магистрали iLBX относятся:  1) од-

нонаправленное подтверждение при быстрой пересылке данных,  2)

пространство межсоединений (для каждого связного  магистрали),

через которое первичный запрашивающий связной инициализирует и

- 32 -

настраивает всех остальных связных магистрали,  и 3)  средство

взаимного исключения,  позволяющее управлять многопортовой па-

мятью.

4.7.3  Последовательная магистраль iSSB

Относительно дешевая  последовательная системная магистраль

iSSB может использоваться вместо  параллельной  системной  ма-

гистрали iPSB в тех случаях, когда не требуется высокая произ-

водительность последней. Магистраль iSSB может содержать до 32

связных магистрали, распределенных на длине максимум 10 м. Уп-

равление магистралью ведется с помощью стандартного  протокола

множественного доступа  с  опросом несущей и разрешением конф-

ликтов (CSMA/CD).  Связные магистрали используют этот протокол

для передачи данных по мере своей готовности.  В случае однов-

ременного инициирования передачи двумя или несколькими связны-

ми вступает  в действие алгоритм разрешения конфликтов обеспе-

чивающий справедливое предоставление доступа всем  запрашиваю-

щим связным.

5.1 Ведущие

Ведущим является любой  модуль,  который  обладает  возмож-

ностью захвата магистрали. Модуль захватывает магистраль с по-

мощью логических схем обмена и инициирует передачу  данных  по

магистрали,  используя  для  этого либо встроенные процессоры,

- 33 -

либо специальные логические схемы.  Ведущие генерируют сигналы

сигналы  управления,  адресные сигналы,  а также адреса памяти

или устройств ввода-вывода.

Ведущий может  работать  в одном из двух режимов:  режиме 1

или режиме 2.  В режиме 1 ведущий ограничен одной передачей по

магистрали через каждое подключение к шине. Если все ведущие в

системе используют режим 1,  скорость работы системы ограничи-

вается максимальной величиной цикла занятости магистрали.  Это

позволяет разработчикам  прогнозировать  общую  производитель-

ность конкретной системы.

В режиме 2 у ведущих больше возможностей захвата  магистра-

ли,  они могут инициировать обмен с наложением на текущую опе-

рацию.  В этом режиме разрешены тайм-ауты магистрали, и опера-

ции  ведущих  не ограничены максимальной величиной цикла заня-

тости магистрали. Режим 2 обеспечивает широкий класс операций,

что придает системе гибкость при удовлетворении запросов поль-

зователей.

5.2 Ведомые

- 34 -

Устройства ввода-

вывода пользователя ╔═════════╤═════╤═══════╗

-       -       ║ Ведущий │ ЦП  │       ║

│       │       ║         └─────┘       ║                         - 12 -

╔══════════════════╗   ╔═══════════════╗ ╟────────┐   -   ┌──────╢

║ Ведомый          ║   ║ Ведомый         ║ ║ Обмен с│   │   │Ввод- ║

║                  ║   ╟────────┬────────╢ ║ магис- │   │   │вывод ║

║  Глобальный      ║   ║Парал-  │Последо-║ ║ тралью │   │   └──────╢

║  (системный)     ║   ║лельный │ватель- ║ ╟──┬─────┘   │   ┌──────╢

║  ввод-вывод      ║   ║ввод-вы-│ный ввод║ ║  │         │_─_│Память║

║                  ║   ║вод     │вывод   ║ ║  │            └──────╢

║                  ║   ╟────────┴────────╢ ║  │       ┌─────┐      ║

╚═╤════════════════╝   ║   Глобальный    ║ ║  └──────_│Буфер│      ║

│    -    -    -     ║   (системный)   ║ ║          └─┬───┘      ║

│    │    │    │     ║   ввод-вывод    ║ ║            │          ║       ║

│    │    │    │     ╚═╤═══════════════╝ ╚════════════╪══════════╝

│    │    │    │       │   -    -    -                │

│    │    │    │       │   │    │    │                │

│а   │б   │в   │г      │а  │б   │в   │г               │

│    │    │    │       │   │    │    │                │

│    │              │    │

_══════════╧════╧════════════════╧════╧══════════════════════════_

Шина                Рис. 7

Буквами обозначено:  а - Подтверждение; б - Данные; в - Ад-

рес; г - Команда;

- 35 -

Ведомые выполняют лишь функции получателей в процессе  реа-

лизации запросов на передачу данных. Ведомые декодируют состо-

яние адресных линий и действуют в соответствии с сигналами уп-

равления  от ведущих.  На рис.  7 изображены примеры ведущих и

ведомых на магистрали MULTIBUS.

5.3 Операции на магистрали

Система MULTIBUS  допускает  наличие  нескольких ведущих на

магистрали, каждый из которых захватывает магистраль  по  мере

возникновения необходимости  в  передаче данных.  Ведущие осу-

ществляют захват магистрали с помощью  специальной  последова-

тельности обмена. В эту последовательность входят шесть сигна-

лов, позволяющих ведущему определять,  свободна ли  магистраль

и нет ли запросов на ее захват от других ведущих с более высо-

ким приоритетом, а также захватывать и освобождать магистраль.

Арбитраж приоритетов. Система предусматривает две схемы ар-

битража приоритетов: последовательную и параллельную. В после-

довательной схеме  приоритет  ведущего  определяется с помощью

последовательной цепочки, в которой выход разрешения от каждо-

го модуля  соединяется с входом разрешения модуля с более низ-

ким приоритетом.  На одном конце цепочки оказывается модуль  с

наивысшим приоритетом, на другом конце - с наинизшим.

Приоритет в последовательной схеме определяется при  каждом

запросе магистрали. Если магистраль не захвачена ведущим с бо-

лее высоким или равным приоритетом,  запрос  данного  ведущего

удовлетворяется. Число ведущих,  обьединенных последовательной

цепочкой, ограничено временем прохождения по  цепочке  сигнала

- 36 -

приоритета, которое не должно превышать длительности цикла ма-

гистрали. Если используется частота 10 МГц,  в  цепочке  может

быть не более трех ведущих.

В параллельной схеме доступом к магистрали ведает специаль-

ный арбитр.  При  этом  определение очередного ведущего на ма-

гистрали производится на основе списка фиксированных приорите-

тов или каким-то другим способом, заданны в системе. На рис. 6

показана одна из схем параллельного арбитража.

5.4  Архитектура магистрали

В магистраль MULTIBUS входят 16 линий данных,  20  адресных

линий, 8 линий многоуровневых прерываний, а также линии управ-

ления и арбитража.  Такое большое количество  линий  позволяет

одновременно использовать  в системе и 8- и 16-разрядные веду-

щие модули.

Система MULTIBUS использует собственный тактовый генератор,

независимый от тактовых генераторов обьединяемых модулей.  На-

личие независимого  генератора  позволяет использовать магист-

раль ведущими с различными тактовыми частотами, причем они мо-

гут выходить на магистраль асинхронно по отношению друг к дру-

гу.

- 37 -

Рис.8

┌──────────┐

┌────┼───┐      │ Выходы для других

│    │   │      │  ведущих

│    │  ┌┴┴┴┴┴┴┴┴┐

│    │  ├12345678│

│    │  ├────────┤  Арбитр

│    │  │        │  магистрали

│    │  │12345678│

│    │  └┬┬┬┬┬┬┬┬┘ Выходы для других

┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─│ ─ ─│ ─ │─ ─ ─ ┘   ведущих

│               │    │  ┌┘ └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─┐

└────┼──────────────────────────┬──────────────────────┐

│┌─────────────────┐ │  │   ┌─────────────────┐   │ ┌─────────────────┐│

│ Ведущий         │ │      │ Ведущий         │ │   │Ведущий          ││

└┤ Вход разрешения │ │  └─ ─┤ Вход разрешения │ │ └─┤Вход разрешения  ││

│ приоритета      │ │      │ приоритета      │ │   │приоритета       ││

│       Запрос    ├─┘      │       Запрос    ├─┘   │      Запрос     ├┘

│       магистрали│        │       магистрали│     │      магистрали │

└─────────────────┘        └─────────────────┘     └─────────────────┘

Приоритет 8                 Приоритет 1            Промежуточный

(низший)                    (высший)                приоритет

(между 1 и 8)

Принципы арбитража  в системе MULTIBUS позволяют медленным ве-

дущим равноправно конкурировать за захват  магистрали.  Однако

- 38 -

после того,  как модуль захватил магистраль, скорость передачи

определяется возможностями передающего и принимающего модулей.

Основное назначение магистрали MULTIBUS в обеспечении кана-

ла для передачи данных между модулями,  подключенными к  шине.

Система позволяет использовать платы с различными возможностя-

ми, изменять ширину шин данных и адресов  ввода-вывода,  уста-

навливать атрибуты прерываний.

Для реализации  мультипроцессорных  возможностей   системы,

построенной на основе МП 80386, и для увеличения ее производи-

тельности разработана магистраль MULTIBUS II. В новую архитек-

туру  включена  передача  сообщений,  способствующая повышению

производительности мультипроцессорной системы. При использова-

нии передачи сообщений все пересылки по магистрали выполняются

с максимально возможной скоростью пакетами  32-разрядных  дан-

ных.

В дополнение к передаче сообщений модули платы MULTIBUS II

обеспечивают виртуальные прерывания,  географическую адресацию

и распределенный арбитраж.  При наличии виртуальных прерываний

один процессор может выполнять запись в специальные ячейки па-

мяти другого процессора,  что  почти неограничено  увеличивает

гибкость механизма прерываний.

Географическая адресация,  реализуемая с помощью  смонтиро-

ванных на плате регистров межкомпонентных соединений,  обеспе-

чивает пространство межкомпонентных соединений для программных

конфигураций  законченных  комплексных систем.  Распределенный

арбитраж предоставляет модулям MULTIBUS II  столько  отдельных

уровней арбитража, сколько в системе имеется плат (или гнезд).

В этом случае все платы в системе имеют  одинаковый  приоритет

- 39 -

относительно  времени доступа к магистрали,  что предотвращает

блокирование плат с низким приоритетом ведущими платами  высо-

кой производительности.

Ключевым вопросом при построении систем на основе магистра-

ли MULTIBUS является нахождение оптимального соотношения между

требуемыми и фактическими характеристиками.  Для каждого  эле-

мента характерно  индивидуальное множество присущих ему харак-

теристик. Взаимодействие двух таких  элементов  ограничивается

множеством характеристик, которое определяется как пересечение

множеств характеристик обоих элементов.  В  некоторых  случаях

пересечение может  быть пустым,  что приводит к принципиальной

неработоспособности системы.

6.1 Процессоры выше 80386.

Основными процессорами,  на  которых  собиратеся  подавляю-

щее большинство современных компьютеров,  являются 2 процессоры

2фирмы Intel типа 486 (SX, DX, DX2, OverDrive) и Pentium. 0 Сис-

темные платы на процессорах 386SX  и  386  DX  применяются  в

очень небольшом  количестве в самых недорогих системах,  а на

286 процессоре не выпускаются вообще. Фирма Intel в настоящее

время производит  следующие  типы процессоров семейства 486 и

Pentium:

- 486SX-25, 486SX-33, 486SX2-50;

- 486DX-33, 486DX2-50, 486DX-50, 486DX2-66;

- 486DX4-75, 486DX4-100;

- Pentium 60, Pentium 90, Pentium 100.

Все процессоры семейства 486 имеют 32-разрядную архитекту-

- 40 -

ру, внутреннюю кэш-память 8 КВ со сквозной записью (у  DX4  -

16 КВ).  Модели SX не имеют встроенного сопроцессора.  Модели

DX2 реализуют механизм внутреннего удвоения  частоты  (напри-

мер, процессор  486DX2-66  устанавливается на 33-мегагерцовую

системную плату),  что позволяет поднять быстродействие прак-

тически в  два раза,  так как эффективность кэширования внут-

ренней кэш-памяти составляет почти 90  процентов.  Процессоры

семейства DX4  - 486DX4-75 и 486DX4-100 предназначены для ус-

тановки на 25-ти и 33-мегагерцовые платы.  По  производитель-

ности они занимают нишу между DX2-66 и Pentium-60/66,  причем

быстродействие компьютеров на 486DX4-100 вплотную приближает-

ся к  показателям  Pentium 60.  Напряжение питания составляет

3,3 вольта,  то есть их нельзя устанавливать на обычные  сис-

темные платы.  Процессор  486DX4-75 предназначен прежде всего

для использования к компьютерам типа Notebook, а 486DX4-100 -

в настольных системах.  К сожалению,  Intel ограничивает пос-

тавки процессоров 486DX4-100,  а цены на них установил на су-

щественно более высоком уровне,  чем на Pentium 60, чтобы из-

бежать конкуренции между собственными продуктами.  По  мнению

Intel, когда  начнутся  массовые  поставки  этих  процессоров

(первый квартал 1995 года), их стандартным применением станут

уже только системы самого начального уровня.

2Процессор Pentium 0 является одним из самых мощных в настоя-

щее время.  Он  относится  к процессорам с полным набором ко-

манд, хотя его ядро имеет риск-архитектуру.  Это 64-разрядный

суперскалярный процессор  (то  есть выполняет более одной ко-

манды за цикл),  имеет 16 КВ внутренней кэш-памяти - по 8  КВ

отдельно для данных и команд,  встроенный сопроцессор. В нас-

- 41 -

тоящее время наиболее широко выпускается процессор на 60  MHz

_уд по всему, именно этот процессор выбран фирмой Intel в ка-

честве основного на конец текущего и начало 1995 годка, кото-

рый должен прийти на смену семейству 486. Процессор на 66 MHz

выпускается в незначительных количествах,  начат выпуск моде-

лей на 90 и 100 MHz.

2Несколько слов о процессорах семейства OverDrive. 0 В основ-

ном это процессоры с внутренним удвоением частоты, предназна-

ченные для замены процессоров SX. Что касается широко разрек-

ламированного в  свое  время  процессора  OverDrive на основе

Pentium (так называемый P24T или Pentium SX),  то  сроки  его

выпуска неоднократно срывались. Сейчас начало выпуска перене-

сено на последнюю  четверть  текущего  года.  Хотя  на  рынке

представлено очень много системных плат,  предназначенных для

установки кроме 486 процессоров и процессора Р24Т,  использо-

вать его  на  этих платах скорее всего будет нельзя,  так как

никакого тестирования плат с этим процессором изготовители не

проводят ввиду его отсутствия, а ориентируются при изготовле-

нии только  на  опубликованную  фирмой  Intel   спецификацию.

Представители фирмы  Intel  заявили  недавно,  что существуют

серьезные сомнения в работоспособности большинства этих  плат

в связи с недостаточной проработкой вопрсово, связанных с пе-

регревом процессоров.

Поскольку при  работе с существующим программным обеспече-

нием процессоры Pentium не  достигают  максимального  быстро-

действия, фирма  Intel  для  оценки  производительности своих

процессоров предложила специальный индекс - iCOMP (Intel COm-

parative Microprocessor Performance),  который, по ее мнению,

- 42 -

более точно отражает возрастание производительности при пере-

ходе к  новому поколению процессоров (некоторые из выпущенных

уже моделей компьютеров на основе Pentium при выполнении  оп-

ределенных программ  демонстрируют  даже  меньшее быстродейс-

твие, чем компьютеры на основе 486DX2-66,  это связано как  с

недостатками конкретных системных плат, так и с неоптимизиро-

ванностью программных кодов).  Производительность  процессора

486SX-25 принимается  за 100.  Производительность других про-

цессоров, которые  останутся  в  ближайшей   производственной

программе фирмы Intel, представлена в следующей таблице:

1Таблица 0 1

┌──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│                          │                          │

│         МОДЕЛЬ           │      ИНДЕКС iCOMP        │

╞══════════════════════════╪══════════════════════════╡

│       486SX2-50          │           180            │

├──────────────────────────┼──────────────────────────┤

│       486DX2-50          │           231            │

├──────────────────────────┼──────────────────────────┤

│       486DX2-66          │           297            │

├──────────────────────────┼──────────────────────────┤

│       486DX4-75          │           319            │

├──────────────────────────┼──────────────────────────┤

│       486DX4-100         │           435            │

├──────────────────────────┼──────────────────────────┤

│       Pentium-60         │           510            │

└──────────────────────────┴──────────────────────────┘

- 43 -

(продолжение таблицы 1)

┌──────────────────────────┬──────────────────────────┐

│       Pentium-66         │           567            │

├──────────────────────────┼──────────────────────────┤

│       Pentium-90         │           735            │

├──────────────────────────┼──────────────────────────┤

│       Pentium-100        │           815            │

└──────────────────────────┴──────────────────────────┘

Более того, именно величина производительности с использо-

ванием индекса iCOMP используется фирмой Intel в новой систе-

ме маркировки процессоров Pentium. например, 735\90 и 815\100

для тактовой частоты 90 и 100 MHz.

Кроме фирмы Intel,  на рынке  широко  представлены  другие

фирмы, выпускающие  клоны  семейств 486 и Pentium. 2  Фирма AMD

2производит 486DX-40, 486DX2-50, 486DX2-66. Готовятся к выпус-

2ку процессоры 486DX@-80 и 486DX4-120. 0 Они обеспечивают полную

совместимость со всеми ориентированными  на  платформу  Intel

программными продуктами и такую же производительность,  как и

аналогичные изделия фирмы Intel (при одинаковой тактовой час-

тоте). Кроме того,  они предлагаются по более низким ценам, а

процессор на 40 MHz6 отсутствующий в  производственной  прог-

рамме Intel, конкурирует с 486DX-33, превосходя его по произ-

водительности на 20 процентов при меньшей стоимости.

2Фирма Cyrix разработала процессоры М6 и  0М7 2  (аналоги 486SX

2и 486 0DX 2) на тактовые частоты 33 м 40 MHz, а также с удвоением

2частоты DX2-50  и  DX2-66. 0  Они имеют более быстродействующую

внутреннюю кэш-память 8 КВ с обратной запписью и более  быст-

- 44 -

рый встроенный сопроцессор. По некоторым операциям производи-

тельность выше, чем у процессоров фирмы Intel, по некоторым -

несколько ниже. Соответственно, существенно различаются и ре-

зультаты на разных тестирующих программах.  Цены на 486  про-

цессоры Cyrix значительно ниже, чем на Intel и AMD. Подготов-

лен к выпуску совместимый с Pentium 2 процессор М1 0, который мо-

жет составить  ему серьезную конкуренцию,  так как будет пре-

восходить его при работе с рассчитанными на  486  процессоры,

то есть не оптимизированным под Pentium,  программным обеспе-

чением. По оценкам Intel,  эффективность Pentium при работе с

такми программным обеспечением составляет около 70 процентов,

Cyrix же обещает 90, так как архитектура М1 более "рисковая":

он имеет 32 регистра вместо 8 и систему их динамической пере-

адресации для обеспечения совместимости.  В то же время М1 по

операциям с плавающей точкой уступает процессору фирмы Intel.

2Cобственные варианты процессоров семейства 486 - 486SX-33,

2486SX-40, 486SX-80,  486DX-40 предлагает фирма UMC. 0  Они пол-

ностью совместимы с процессорами Intel. Из-за патентных огра-

ничений они не поставляются в США.

Первый клон процессора Pentium - изделие под названием 586

- выпустила фирма NexGen. Этот 64-разрядный процессор рассчи-

тан на работу на тактовых частотах 60 и 66 MNz,  построен  на

основе запатентованной  суперскалярной  архитектуры  RISC86 и

полностью совместим с семейством 80х86.  Напряжение питания -

3,3 вольта. Стоимость его существенно ниже, чем у Pentium.

Для самых простых систем фирмой Texas Instruments  продол-

жается выпуск дешевых, но эффективных процессоров 486DLC, ко-

торые, занимая промежуточное положение между 386  и  486  се-

- 45 -

мейством (они выполнены в конструктиве 386 процессора0, обес-

печивают производительность на уровне 486 процессора при цене

386. Новая  версия  - 486SXL с увеличенной до 8 КВ внутренней

кэш-памятью еще ближе приближается к характеристикам 486  се-

мейства.

Все большую популярность завоевывают 2  риск-процессоры  се-

2мейства Power PC 601 (IBM,  Apple,  Motorola) 0,  которые имеют

отличную от Intel архитектуру (в основе -  архитектура  Power

фирмы IBM  с  внутренней  кэш-памятью 32 КВ).  Полагают,  что

именно конкуренция между Power PC и  Pentium  является  самым

существенным фактором для развития рынка процессоров и персо-

нальных компьютеров.  Power PC 601 примерно в два раза дешев-

ле, чем  Pentium,  потребляет  в  два раза меньшую мощность и

превосходит Pentium по производительности, особенно по опера-

циям с плавающей точкой.  Сначала на процессоре 601 была реа-

лизована только система 6000 фирмы IBM и PowerMac фирмы  App-

le. В  настоящее время большинство производителей компьютеров

имеют свои варианты систем на базе Power PC,  однако  решение

об их производстве будет определяться прежде всего складываю-

щейся конъюнктурой.