I часть: Проектирование вырожденного автомата .

Спроектировать на элементах ТТЛ “ генератор 4-х разрядных кодов “  некоторой системы счисления .

Т.е. синтезировать синхронный счётчик М–разрядный ( М < 16 ), на вход которого подаётся регулярная внешняя последовательность тактовых импульсов.

Каждое состояние счётчика ( т.е. цифра заданной системы ) сохраняется в течение одного полного такта. Значение цифр появляется на выходах Q3, Q2, Q1, Q0. Автомат также должен выработать синхронный перенос ( в след. разряд заданной системы), которым служит последний тактовый импульс в цикле счёта. Для его выделения должен быть сформирован строб “y” , т.е. булева функция , которая активна на последнем такте цикла. А само выделение должно обеспечивать минимальную задержку выходного импульса переноса.

В схеме автомата должны быть цепи , осуществляющие авто сброс в исходное состояние при каждом включении питания.

Требуется :

- составить таблицу функционирования автомата ;

- минимальную функцию возбуждения и строба ;

- построить осциллограммы всех выходных функций, включающие функции строба и сигнала переноса ;

- построить схему автомата .

Решение поставленной задачи :

а.) Составим таблицу функционирования автомата :

|  | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | J3 | K3 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ф | 0 | Ф | 0 | Ф | 1 | Ф | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ф | 0 | Ф | 1 | Ф | Ф | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ф | 0 | Ф | Ф | 0 | 1 | Ф | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ф | 1 | Ф | Ф | 1 | Ф | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ф | Ф | 0 | 0 | Ф | 1 | Ф | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ф | Ф | 0 | 1 | Ф | Ф | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ф | Ф | 0 | Ф | 0 | 1 | Ф | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ф | Ф | 1 | Ф | 1 | Ф | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ф | 0 | 0 | Ф | 0 | Ф | 1 | Ф | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ф | 0 | 0 | Ф | 1 | Ф | Ф | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ф | 0 | 0 | Ф | Ф | 0 | 1 | Ф | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ф | 0 | 1 | Ф | Ф | 1 | Ф | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ф | 1 | Ф | 1 | 0 | Ф | 1 | Ф | 1 |
| ПОВТОР | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

б.) Составим карты Карно и при помощи них найдём  минимизированные функции возбуждения и строба .

Q0

J3

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 Q2 | 0 | 1 | 0 |
| Ф Q3 | Х | Х | Х |
| Ф | Ф | Ф | Ф |

Q1

# J3 = Q2Q1Q0

Q0

K3

| Ф | Ф | Ф | Ф |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф Q2 | Ф | Ф | Ф |
| 1 Q3 | Х | Х | Х |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Q1

# K3 = Q2

Q0

J2

| 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф Q2 | Ф | Ф | Ф |
| Ф Q3 | Х | Х | Х |
| 0 | 0 | 1 | 0 |

Q1

# J2 = Q1Q0

Q0

K2

| Ф | Ф | Ф | Ф |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 Q2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 Q3 | Х | Х | Х |
| Ф | Ф | Ф | Ф |

Q1

# K2 = Q3 v Q1Q0

Q0

J1

| 0 | 1 | Ф | Ф |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 Q2 | 1 | Ф | Ф |
| 0 Q3 | Х | Х | Х |
| 0 | 1 | Ф | Ф |

Q1

# J1 = Q0

Q0

K1

| Ф | Ф | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф Q2 | Ф | 1 | 0 |
| Ф Q3 | Х | Х | Х |
| Ф | Ф | 1 | 0 |

Q1

# K1 = Q0

Q0

J0

| 1 | Ф | Ф | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Q2 | Ф | Ф | 1 |
| 0 Q3 | Х | Х | Х |
| 1 | Ф | Ф | 1 |

Q1

## J0 = Q3Q2

Q0

K0

| Ф | 1 | 1 | Ф |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф Q2 | 1 | 1 | Ф |
| Ф Q3 | Х | Х | Х |
| Ф | 1 | 1 | Ф |

Q1

# K0 = 1

Q0

y

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 Q2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Q3 | Х | Х | Х |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Q1

# y = Q3Q2

в.) Построим осциллограммы всех выходных функций , вкл функцию строба и сигнала переноса .

С

Q0

Q1

Q2

Q3

y

Cвых

г.) Построение схемы автомата .

II часть  : Проектирование интерфейса ЗУ некоторого МПУ .

Построить интерфейс ЗУ на реальных МС , приведённых в таблице .

Блоки ПЗУ и ОЗУ должны содержать резервные места для модернизации . Резерв может быть до 50% рабочего и объёма блока , но не менее 1 МС выбранного типа .

При условии восьмиразрядного выхода требуется :

- определить объём пространства памяти , включая резервные сегменты ;

- составить таблицу адресов , начиная с адреса 0ХХ0, где       ХХ = n – номер студента по журналу в 16-ричной системе ;

- построить упрощённую схему интерфейса .

При построении блока ПЗУ использовать МС ППЗУ серии КР556 для Lпзу < 6 Кб и МС СППЗУ ( К573 ) для Lозу > 7Кб .

При построении блока ОЗУ  - МС с технологией : ТТЛ для     Lозу < 3 Кб , И*ИЛ для 7Кб < Lозу < 9 Кб , МОП для                            4КБ < Lозу < 6Кб .

При полу целом числе сегментов в блоке допускается использование МС другой технологии с ёмкостью 0,5 сегмента . Остаток неполного сегмента отнести к резерву .

Решение поставленной задачи :

а.) Определим объём пространства памяти , включая резервные          сегменты .

Для ПЗУ можно выбрать пять МС СППЗУ типа К573РФ2 с организацией  2К * 8  = 2Кб .

Тогда объём одного сегмента можно выбрать равным                   2 Кб = 80016. Возьмем пять таких МС и , таким образом , получили объём ПЗУ равным 10 Кб , но нам необходимо набрать 11 Кб , поэтому возьмём ещё две МС  СППЗУ типа К573РФ1 с организацией 1К*8 = 1Кб для организации шестого сегмента , половина которого будет использована , а другая половина будет в резерве.

Для резерва возьмём две МС СППЗУ типа К573РФ2 с организацией  2К * 8  = 2Кб , т.е. объём резерва получился равным 5 Кб.

# С резервом в 5 Кб для ПЗУ получили восемь сегментов.

Для ОЗУ можно выбрать МС nМОП типа КМ132РУ8А с организацией 1К * 4 = 0,5 Кб. Но для построения одного сегмента потребуется четыре такие МС .

С резервом в 2Кб для ОЗУ потребуется три таких сегмента .

Значит,  общий объём блока ЗУ с резервом должен составлять               8+3 = 11 сегментов .

б.) Составим таблицу распределения адресов .

| ## Сегмент | 16-разрядный адрес |
| --- | --- |
| I | 00E0 – 08DF |
| II Задействовано | 08E0 – 10DF |
| III | 10E0 – 18DF |
| IV ПЗУ | 18E0 – 20DF |
| V | 20E0 – 28DF |
| VI # Резерв | 28E0 – 30DF |
| VII | 30E0 – 38DF |
| VIII | 38E0 – 40DF |
| IX ОЗУ # Задействовано # ОЗУ | 40E0 – 48DF |
| X Резерв | 48E0 –50DF |
| XI | 50E0 –58DF |

в.) Построение упрощённой схемы интерфейса ЗУ .

III часть : Разработка фрагмента программы МПУ .

Составить фрагмент программы МПУ в виде подпрограммы       ( или в виде программы обслуживания прерывания ПОП ) , что есть в варианте .

Начальный адрес для подпрограммы :    [ P ] = 63 + n10

Требуется :

- на языке Ассемблера с соблюдением требований формата бланка ;

- комментарий должен давать полное описание действий конкретной задачи , а не  описание данной команды ;

- в конце любого комментария должна быть дана продолжительность операции – требуемое число тактов синхронизации.

Решение поставленной задачи :

; Подпрограмма на языке Ассемблер :

|  |  | ORG | 00D4H | ;Подпрограмма начинается с ;адреса 00D416 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LXI | D,0200H | ;бл.1Загрузка адреса младшего ;байта числа Х1 в пару ;регистров DE (т.10) |  |
|  |  | MVI | B,0002H | ;бл.2 Подготовка счётчика ;сложений, т.е.непосредствен-;ное присвоение регистру В ;значения 2 (т.7) |  |
|  |  | XRA | A | ;бл.3 Обнуление аккумулятора , ;а также установка в ноль тр- ;ров переноса Tc и Tv (т.4) |  |
|  | LOOP2: | LXI | H,0300H | ;бл.4 Загрузка адреса младшего ;байта числа Х2 или (Х1+Х2) в ;пару регистров HL (т.10) |  |
|  |  | MVI | C,0006H | ;бл.5 Подготовка счётчика ;байтов , т.е. непосредственное ;присвоение счётчику байтов С ;значения 6 , т.к. после ;сложения Х1 и Х2 может ;возникнуть перенос и число ;окажется уже в 6 байтах, а не в 5 (т.7) |  |
|  | LOOP1: | LDAX | D | ;бл.6 Загрузка в аккумулятор ;следующего байта числа Х1 ;или Х3, хранящегося по адресу ;в паре DE (т.7) |  |
|  |  | ADC | M | ;бл.7 Суммирование байтов ;чисел Х1 или Х3 и Х2 или ;(Х1+Х2) , а также переноса, ;если такой был (т.4) |  |
|  |  | DAA |  | ;бл.8 Десятичная коррекция ;аккумулятора(т.к. у меня коды ;BCD и максимальное число ;здесь 9, а не 16 ) (т.4) |  |
|  |  | MOV | M,A | ;бл.9 Пересылка очередного ;байта частичной суммы ;(Х1+Х2) на место Х2 (т.7) |  |
|  |  | # DCR | C | ;бл.10 Уменьшение на 1 ;счётчика байтов (т.5) |  |
|  |  | JZ | NB | ;бл.11 УП: если содержимое сч. ;байтов равно 0 ( С = 0 ), то ;переход к бл. 15 , если же С =0, ;т.е. ещё не все байты чисел ;сложены, то переход к ;суммированию след. байтов, ;т.е. к блоку 12 (т.10) |  |
|  |  | INХ | D | ;бл.12 Переход к адресу ;следующего байту числа Х1 ;или Х3 путём положительного ;инкремента пары регистров DE (т.5) |  |
|  |  | INХ | H | ;бл.13 Переход к адресу ;следующего байта числа Х2 ;или (Х1+Х2) путём ;положительного инкремента ;пары регистров HL (т.5) |  |
|  |  | JMP | LOOP1 | ;бл.14 БП к блоку 6 для ;суммирования след. байтов ;чисел Х1 и Х2 либо Х3 и ;(Х1+Х2)(к началу внешнего цикла) (т.10) |  |
|  | NB : | DCR | B | ; бл.15 Переход к суммированию суммы ;Х1+Х2 с числом Х3, т.е. уменьшение ;счётчика сложений на 1 (т.5) |  |
|  |  | RZ | EN | ;бл.16 УП : если В=0 , т.е. все три числа ;сложены , то возврат в основную ;программу , ежели В = 0 , т.е. не все числа ;сложены , то переход к след. блоку 17 (т.10) |  |
|  |  | LXI | D,0400H | ;бл.17 Загрузка адреса младшего байта числа ;Х3 в пару регистров DE (т.10) |  |
|  |  | JMP | LOOP2 | ; бл.18 БП к блоку 4 для суммирования числа ;Х3 с суммой ( Х1+Х2) (к началу внешнего ;цикла ) т.10) |  |
|  | EN : | END |  | ; конец подпрограммы |  |

III часть : Подпрограмма .

Сложить три положительных 10 – значных десятичных числа Х1, Х2, Х3 , представленные в коде BCD и хранящиеся в секторах ОЗУ с адресами младших байтов соот. 20016; 30016; 40016 .

Поместить полученную сумму (также в коде BCD) с учётом старшего (шестого) байта на случай переполнения в секторе ОЗУ на место Х2, т.е. по адресу 30016 .

Предполагается, что шестые байты в указанных секторах первоначально пусты.

Это – задача с двойным (вложенным) циклом.

Блок – схема алгоритма :

# DE         20016

# B             2

A      (A)V(A)

HL         30016

C            6

# A         [(DE)]

A           (A)+[(M)]+(Tc)

10 - КОРР

M        (A)

# C         ( C ) -1

(Tz)=1

# LOOP1

DE           (DE) + 1

HL            (HL) + 1

PC            [ Addr ]

## B              (B) -1

(Tz)=1

LOOP2

DE            40016

PC           [Addr]

# NB

# ДА

# ДА

EN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Задание:

I часть : Счётчик прямого счёта .

М = 13 ; триггеры типа  JK.

Код двоичный, возрастающий;

Используются состояния : а0 , а1 …  а12 .

II часть : Интерфейс ЗУ .

Lпзу = 11 KB ;  Lозу = 4 KB .

III часть : Подпрограмма .

Сложить три положительных 10 – значных десятичных числа Х1, Х2, Х3 , представленные в коде BCD и хранящиеся в секторах ОЗУ с адресами младших байтов соот. 20016; 30016; 40016 .

Поместить полученную сумму (также в коде BCD) с учётом старшего (шестого) байта на случай переполнения в секторе ОЗУ на место Х2, т.е. по адресу 30016 .

Предполагается, что шестые байты в указанных секторах первоначально пусты.

Это – задача с двойным (вложенным) циклом.

Блок – схема алгоритма :

# DE         20016

# B             2

A      (A)V(A)

HL         30016

C            6

# A         [(DE)]

A           (A)+[(M)]+(Tc)

10 - КОРР

M        (A)

# C         ( C ) -1

(Tz)=1

# LOOP1

DE           (DE) + 1

HL            (HL) + 1

PC            [ Addr ]

## B              (B) -1

(Tz)=1

LOOP2

DE            40016

PC           [Addr]

# NB

# ДА

# ДА

EN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18